关于《广元市昭化区G212线砖灰桥危桥拆除重建工程实施方案（征求意见稿）》向社会公开征求意见建议

砖灰桥位于G212线昭化城区，桥梁中心桩号为K825+019，原桥梁全长30m，全宽30.3m（2.0m人行道+3.0m非机动车道+20.1m车行道+3.0m非机动车道+2.2m人行道）。目前该桥梁存在上部结构梁肋间翼板底面存在钙化、裂缝、局部破损露筋且外露钢筋严重锈蚀、铰缝渗水、板式橡胶支座剪切变形、钢板支座严重锈蚀、人行道挑梁局部破损露筋等问题，为切实保障群众出行安全，我局起草了《广元市昭化区G212线砖灰桥危桥拆除重建工程实施方案（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见、建议，征求时间为2021年4月5日—2021年5月5日，可通过电子邮件反馈意见建议，邮箱：357459036@qq.com。

广元市昭化区交通运输局

2021年4月1日

广元市昭化区G212线砖灰桥危桥

拆除重建工程实施方案（征求意见稿）

一、基本情况

砖灰桥位于G212线昭化城区，桥梁中心桩号为K825+019，原桥梁全长30m，全宽30.3m（2.0m人行道+3.0m非机动车道+20.1m车行道+3.0m非机动车道+2.2m人行道）。原桥由三部分组成：上、下游加宽现浇钢筋混凝土简支T梁和旧桥预制钢筋混凝土T梁。旧桥预制钢筋混凝土T梁于1963年3月设计，采用20m跨C25预制普通钢筋混凝土T梁。设计荷载等级为汽—13，拖—60。上、下游加宽钢筋混凝土简支T梁无相关设计、竣工资料，加宽后设计荷载等级不详。

目前，上部结构梁肋间翼板底面存在钙化、裂缝、局部破损露筋且外露钢筋严重锈蚀、铰缝渗水、板式橡胶支座剪切变形、钢板支座严重锈蚀、人行道挑梁局部破损露筋等问题。根据四川交大工程检测咨询有限公司2019年11月对其桥的检测报告，该桥技术状况为4类，应及时进行交通管制，限载总重20T、轴重13T，并对该桥进行大修或改造。根据《公路桥梁加固设计规范》(JTG/TJ22-2008)第3.3.1条规定：“加固设计应依据原桥梁竣工图和设计图及检测评估报告进行，并经现场核对”。因上、下游加宽桥梁无设计或竣工资料,无法进行加固。为确保桥梁能够满足G212线的荷载要求及使用安全,拟将该桥拆除重建。

二、拆除重建方案

拆除原危桥，在原桥位新建桥梁，设计等级：二级公路兼市政功能,设计速度40km/h；设计荷载：公路—Ⅰ级；桥面宽度：4.25m人行道+3.25m非机动车道+2×3.75m机动车道+0.5m中心双黄线+2×3.75m机动车道+3.25m非机动车道+4.25m人行道（含栏杆带），总宽30.5m；设计洪水频率：1/50；抗震设防：基本烈度Ⅶ度，地震动峰值加速度0.1g。桥梁上部构造为1-25m预应力混凝土简支小箱梁。桥面铺装为10cm厚沥青混凝土桥面铺装+ 10cm厚C50混凝土现浇层，桥面采用双向2%的横坡。支座采用GJZ 400×350×52mm普通橡胶支座；伸缩缝为专用定型产品CD-60型伸缩缝，全桥共2处。下部构造采用6柱式桥台，桩基直径为1.5m。为保证施工期间道路畅通，桥梁建设采用拆除隔离带，半幅通行（限制货车通行），半幅施工的方案。

三、主要工程规模

新建的砖灰桥上部结构采用1-25m预应力小箱梁，下部采用6柱式桥墩配旋挖钻灌注桩基础，桥梁全长31m，桥面总宽度30.5m。

四、工程资金来源

该项目匡算总投资680万元，其中建安费540万元。资金来源为争取上级危桥补助及统筹交通其他类补助资金。

五、项目建设方式

该项目由区公路养护段作为项目业主。勘察设计单位、监理单位、施工单位的选择严格按照招投标及政府采购相关规定执行。