2025年第三季度昭化区环境质量报告

第一节    环境空气质量

1. 监测概况

2025年3季度，按照《环境空气质量自动监测技术规范》要求对昭化区城区环境空气质量进行自动连续监测，监测项目为可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）共六个项目。三季度实际监测92天，有效监测92天（7月份31天、8月份31天、9月份30天），监测统计结果见表3、表4。

- 执行标准

2.1评价标准

按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）技术要求对监测结果进行评价，执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。

表1 环境空气质量标准

| 监测项目 | 取值时间 | 浓度限值 |  |  | 标准名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级标准 | 二级标准 | 单位 |  |
| 二氧化硫 | 24小时平均值 | 50 | 150 | μg/m³ | 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）表1 |
|  | 年平均 | 20 | 60 | μg/m³ |  |
| 二氧化氮 | 24小时平均值 | 80 | 80 | μg/m³ |  |
|  | 年平均 | 40 | 40 | μg/m³ |  |
| 可吸入颗粒物 | 24小时平均值 | 50 | 150 | μg/m³ |  |
|  | 年平均 | 40 | 70 | μg/m³ |  |
| 一氧化碳 | 24小时平均 | 4 | 4 | mg/m³ |  |
| 臭氧 | 日最大8小时平均 | 100 | 160 | μg/m³ |  |
| 细颗粒物 |  | 24小时平均值 | 35 | 75 | μg/m³ |  |
|  |  | 年均值 | 15 | 35 | μg/m³ |  |

2.2评价方法

选取二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、臭氧8小时平均、一氧化碳、细颗粒物六个项目作为评价参数，采用空气质量指数AQI进行分析评价，并按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》规定对单项指标24小时平均相对应的百分位数进行评价。

2.3分级标准

表2   空气环境质量评价分级标准

| AQI值 | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~300 | >300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气质量级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 |
| 空气质量状况 | 优 | 良 | 轻微污染 | 轻度污染 | 中度污染 | 重污染 |

- 监测结果

表3  2025年3季度环境空气质量监测结果表

（单位：ug/m³,CO:mg/m³）

| 评价指标 | 监测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 臭氧 | 可吸入颗粒物 | 细颗粒物 | 一氧化碳 |
| 7月份均值 | 5 | 8 | 86 | 20 | 9 | 0.4 |
| 8月份均值 | 6 | 7 | 92 | 18 | 9 | 0.4 |
| 9月份均值 | 6 | 8 | 63 | 16 | 7 | 0.4 |
| 三季度均值 | 6 | 8 | 80 | 18 | 8 | 0.4 |

表4  2025年3季度环境空气日报统计表

| 年度 | 一级（优） |  | 二级（良） |  | 三级 （轻度污染） |  | 四级 （中度污染） |  | 五级 （重度污染） |  | 六级 （严重污染） |  | 环境空气质量达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天数（天） | 比例（%） | 天数（天） | 比例（%） | 天数（天） | 比例（%） | 天数（天） | 比例（%） | 天数（天） | 比例（%） | 天数（天） | 比例（%） | 达标天数（天） | 达标率（%） |
| 2025年3季度 | 74 | 80.4 | 18 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 100 |

- 水环境质量

- 监测概况

2025年第三季度昭化区水环境监测内容主要有：市级河长制河流水质监测、农村千吨万人饮用水水源地水质监测。市级河长制河流水质、农村千吨万人饮用水水源地水质监测时间为7月1日。

- 市级河长制河流水质监测

- 2.1监测项目：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除总氮外的基本项目共计23项指标。

- 2.2评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的Ⅲ类标准。

- 2.3评价结果：

- 表5  2025年3季度市级河长制河流水质监测结果评价表

| 监测时间 | 监测点位 | 断面名称 | 水质 类别 | 是否达标 | 主要污染指标/超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月1日 | 昭化区 | 张家沟 | Ⅱ类 | 是 | 无 |
|  |  | 射箭河 | Ⅱ类 | 是 | 无 |
|  |  | 毛家沟 | Ⅱ类 | 是 | 无 |
|  |  | 巩河 | Ⅰ类 | 是 | 无 |

- 3.农村千吨万人饮用水水源地水质监测

3.1监测项目：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外，河流总氮除外）、表2的补充项目（5项），共28项。

3.2评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的Ⅲ类标准和表2对应的标准限值，其中水温、粪大肠菌群不参与总体评价，粪大肠菌群作为参考指标单独评价。

3.3评价结果：

- 表6  2025年3季度昭化农村千吨万人饮用水水源地水质监测结果评价表

| 监测时间 | 监测点位 | 水源地 断面名称 | 水源地 类型 | 实测 类别 | 是否达标 | 主要污染指标/超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月1日 | 射箭镇 | 松树沟水库 | 湖库 | Ⅲ类 | 是 | 无 |
|  | 太公镇 | 高峰水库 |  | Ⅲ类 | 是 | 无 |
|  | 卫子镇 | 紫云水库 |  | Ⅲ类 | 是 | 无 |
|  | 太公镇 | 八一水库 |  | Ⅲ类 | 是 | 无 |
|  | 昭化镇 | 何家坝水库 |  | Ⅲ类 | 是 | 无 |
|  | 清水镇 | 胜利水库 |  | Ⅲ类 | 是 | 无 |
|  | 王家镇 | 新华水库 |  | Ⅲ类 | 是 | 无 |
|  | 卫子镇 | 团结水库 |  | Ⅲ类 | 是 | 无 |