嘉陵江昭化区段河道采砂规划

（2023-2027年）

（报批稿）

四川水发勘测设计研究有限公司

二○二三年五月

SCD48067-GH

| 岗位 | 姓 名 | 职称/注册执业资格 证书编号 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准 | 朱灵芝 | 高级工程师 |  |
| 审定 | 杨 涛 | 高级工程师 |  |
|  | 赵启龙 | 高级工程师 |  |
| 审查 | 刘晓宏 | 教授级高级工程师 |  |
|  | 王玉秦 | 高级工程师 |  |
| 校核 | 李深奇 | 工 程 师 |  |
|  | 钟永明 | 高级工程师 |  |
| 编写 | 曾 晶 | 工 程 师 |  |
|  | 李 萍 | 高级工程师 |  |
|  | 曾勇波 | 高级工程师 |  |
|  | 臧荣强 | 工 程 师 |  |
|  | 赵圆元 | 助理工程师 |  |

目    录

1  基本情况	1

1.1  河道概况	1

1.2  水文气象特性	2

1.3  水生态环境现状	12

1.4  河道（航道）整治工程现状与近期规划	14

1.5  其他基础设施概况	16

2  采砂现状及形势	19

2.1  社会经济概况及发展趋势	19

2.2  河道采砂现状、规划编制及实施情况	21

2.3  面临的形势	22

3  规划原则与规划任务	24

3.1  规划范围与规划期	24

3.2  规划指导思想与原则	24

3.3  规划任务	25

4  河道演变分析	27

4.1  历史时期演变	27

4.2  近期演变	28

4.3  河道演变趋势	29

5  砂石补给及可利用砂石总量分析	30

5.1  河道地层分布及砂石特征组成分析	30

5.2  泥沙来源与砂石补给、可利用砂石总量分析	78

6  采砂分区规划	85

6.1  禁采区规定	85

6.2  可采区规划	92

7  采砂影响分析	115

7.1  采砂对河势稳定的影响分析	115

7.2  采砂对防洪安全的影响分析	116

7.3  采砂对供水安全的影响分析	116

7.4  采砂对通航安全的影响分析	117

7.5  采砂对生态环境保护的影响分析	117

7.6  采砂对基础设施正常运行的影响分析	119

8  规划实施与管理	120

8.1  规划实施与管理要求	120

8.2  采砂管理能力建设意见	122

8.3  采砂管理措施	127

9  结论与建议	130

9.1  结论	130

9.2  建议	131

附  件：

附件一:关于编制《嘉陵江昭化区段河道采砂规划》的委托函

附件二:亭子湖景区保护与发展中心反馈意见

附件三:剑阁县水利局反馈意见

附件四～附件七:昭化区相关部门反馈意见

附  图：

附图1.1-1：嘉陵江流域水系及水文站网图

附图5.1-1：嘉陵江昭化区段河道形势图

附图5.1-2：嘉陵江昭化区段河道采砂规划分区示意图

附图5.1-3：规划采砂场与相邻县规划采砂场位置关系

嘉陵江昭化区段河道采砂规划采砂场平面布置及横纵剖面图册

1  基本情况

1.1  河道概况

嘉陵江发源于陕西省秦岭南麓，流经陕西、甘肃、四川、重庆四省市。嘉陵江干流分为东西两源，东源出自陕西省凤县以北的秦岭镇，向南流经徽县至略阳的两河口，与源自甘肃省礼县的西汉水相汇，过阳平关进入四川省境，南流至广元市昭化镇与上游最大支流白龙江汇合后，继续南流至阆中附近纳左岸支流东河，至南部县纳右岸支流西河，再经南充、武胜至合川渠河嘴与渠江汇合后，于合川县城又与涪江相汇，经北碚抵重庆汇入长江。嘉陵江干流全长1120km，流域总面积159800km2，占长江流域面积的9%，干流平均比降2.05‰。嘉陵江流域水系及水文站网分布图详见附图1.1-1。

嘉陵江流域东北以大巴山与汉江分界，北以秦岭与黄河为邻，西北有龙门山脉与岷江接壤，东和东南面为华蓥山与长江相隔，西和西南面与沱江毗连。按流域地形及河道特征，将干流分为上、中、下游。广元以上为上游，河道长约380km，山势陡峻，河流穿行于高山深谷之间，台地少，植被差，河谷狭窄，水流湍急，险滩密布。广元至合川为中游，河道长约645km，天然落差 284m，平均比降0.44‰，中游河段河流由北向南纵贯盆中丘陵，其中昭化至苍溪段穿剑门山，形成120km峡谷段；苍溪以下，河流由深丘进入浅丘，河谷逐渐开阔，河道蜿蜒穿行于四川盆地丘陵区，有东河、西河、渠江、涪江等支流汇入，河滩及两岸阶地发育，人烟稠密，土地利用程度高。合川至河口为下游，河道长约95km，落差27.5m，平均比降0.29‰，下游河段河道较为顺直，水势平缓，河流向东横切华蓥山脉后两岸山峦重叠，峡谷深邃，河谷明显束窄，形成有名的沥鼻、温塘、观音等峡谷，谓之“小三峡”，两岸阶地发育，属川东弧形褶皱带，由于农作物的种植，表土较少受冲刷，水土流失不如上游严重。

嘉陵江水系发育，自上而下的主要支流有西汉水、白龙江、东河、西河、渠江、涪江等，规划河段上游主要支流为白龙江。白龙江位于北纬 32.5°～34.5°、东经 106°～102°之间，发源于青海、四川、甘肃三省交界的岷山与西倾山之间，自西北流向东南，经迭部、舟曲、武都、文县、青川、广元等市县，至昭化汇入嘉陵江，全长576km，流域形状呈羽毛形，流域面积31808km2。

嘉陵江是长江上游重点产沙河流，其泥沙主要来自支流，支流中产沙最丰的是上游支流西汉水和白龙江。嘉陵江干流多年平均含沙量从上游至下游呈递减趋势，干流多年平均含沙量由略阳站的3940g/m3至亭子口站减少为2450 g/m3，至武胜站减少为2110 g/m3，至北碚站减少为1690g/m3。流域输沙量年内分配不均，汛期5～10月输沙量占全年的94.4%以上。嘉陵江流域输沙量年际变幅较大，如1981年武胜站为丰沙年，其输沙量为20200万t，而输沙量最小的年份为1997年，年输沙量仅为34.5万t，最大年输沙量与最小年输沙量比值高达585倍。

广元市昭化区境内嘉陵江河道总长98.252km，均位于亭子口水利枢纽库区，为合理开发利用河道砂石，促进地方经济发展，缓解供需矛盾，加强嘉陵江河道砂石管理，按《河道采砂规划编制与实施监督管理技术规范》（SL423-2021）、《四川省河道采砂管理条例》(2015年施行)、《四川省进一步规范河道砂石管理的意见》(2022年施行)等规定，针对嘉陵江昭化区段河道开展采砂规划编制工作。规划河段上起昭化镇摆宴村（X=3582537.5057，Y=568876.7880），下至清水镇香溪乡徐家坪（X=3536266.2176，Y=576380.4516），河段总长98.252km。

1.2  水文气象特性

1.2.1  气象特征

规划河段位于亭子口水利枢纽库区，下距亭子口坝址约35km，嘉陵江亭子口以上河段自北向南流经南温带、北亚热带和中亚热带三个季风气候区。受地形影响，中游盆地因有西北的岷山山脉、北部的秦岭和东北的大巴山山脉为屏障，使西北寒流不易侵入，故冬季气温较同纬度地区偏高，为长江流域最少的降雪地区；夏季炎热多雨，秋冬多雾。流域属典型的亚热带湿润季风气候区，四季分明，冬暖、春早、夏热、秋雨、多云雾、暴雨较多、春雨比重大。极端最低温度-4.6℃，极端最高温度39.3℃，除山区外，霜雪少见，无霜期长达288天；年降水量在1054.5mm，降水季节分配不均。

规划河段上下游主要气象站气象特征值如表1.2-1。

规划河段上下游主要气象站指标表

表1.2-1

| 项目/站名 | 多年平均气温（℃） | 极端最高气温（℃） | 极端最低气温（℃） | 多年平均降水量（mm) | 实测最大一日降水量（mm) | 多年平均蒸发量（mm) | 多年平均相对湿度(%) | 多年平均风速(m/s) | 最大风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利州站 | 16.9 | 39.3 | -4.6 | 1054.5 | 204.3 | 1372.5 | 73.3 | 1.94 | 21 |

1.2.2  水文测站情况

嘉陵江流域范围内四川省水文水资源局、长江委等部门先后设有国家级或专用水文测站。其中规划河段上下游嘉陵江干流主要有新店子（广元）、昭化、亭子口、武胜等水文（水位）站；主要支流控制站有白龙江三磊坝站，清江河上寺站。规划河段上下游嘉陵江干支流主要水文测站的资料系列及控制面积见表1.2-2，嘉陵江流域水系及水文站网分布图详见附图1.1-1。

嘉陵江干支流主要水文站基本情况统计表

表1.2-2

| 河名 | 测站名称 | 控制面积（km2） | 水位资料 年限 | 流量资料年限 | 泥沙资料 年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉陵江 | 新店子（广元） | 25367 | 1941~1943 | 1955～1956 | 1965.8～1967 | 1997年迁至广元市区后称广元站 |
|  |  |  | 1951~1956 | 1964～1967 | 1969～1995 |  |
|  |  |  | 1962~1996 | 1969～1995 | 1997～今 |  |
|  |  |  | 1996~今 | 1997～今 |  |  |
|  | 昭化 | 59065 | 1944～2012 | 1944～1956 |  | 亭子口水利枢纽蓄水后撤销 |
|  | 亭子口 | 61089 | 1954～1967 | 1954～1967 | 1955～2012 | 亭子口水利枢纽蓄水后撤销 |
|  |  |  | 1969～2012 | 1969～2012 |  |  |
|  | 武胜 | 78850 | 1944～今 | 1944～今 | 1957~今 |  |
| 白龙江 | 三磊坝 | 29247 | 1939～1947 | 1954～今 | 1956~今 |  |
|  |  |  | 1953～今 |  |  |  |
| 清江河 | 上寺 | 2457 | 1957～今 | 1957、1959～1968 | 1964～1968 |  |
|  |  |  |  | 1971～今 |  |  |

规划河段位于亭子口库区，清江河于昭化古镇上游约7km处汇入白龙江，故选择嘉陵江亭子口水文站为设计依据站，嘉陵江广元站、白龙江三磊坝站、清江河上寺站为设计参证站。

亭子口水文站

亭子口水文站位于四川省苍溪县浙水乡，是嘉陵江干流主要控制站，控制面积61089km2。

基本水尺设在左岸基本断面处，基面采用冻结吴淞基面。水位观测1987年以前枯季采用两段制，汛期四段制，洪水过程守候观测，1987年以后采用自记水位观测，水位观测精度较好，符合测验规范的要求。

测验河段顺直，断面呈“U”型。河段上、下为弯道，高水水流居中，枯水流向靠近右岸，亭子口水文站测验条件较好，断面冲淤变化不大。

新店子（广元）水文站

新店子水文站是嘉陵江从陕西省流入四川省后上游干流基本站，控制面积 25367km2，距河口距离755km。

该站最初设立于1941年5月，为朝天驿水位站，1943年停止观测，1951年8月恢复观测水位，1955改为水文站，观测项目有水位、流量和比降。由于测流断面处顺直河段过短，水流很不均匀，产生局部回流，故1957年撤销。1962 年8月重新恢复观测水位，改名新店子站，1963年5月断面下迁180m，1964年增加流量测验项目，1968年停止流量测验，1969年恢复观测，1996年再次撤销，1997年该站迁至广元市区内，改名广元水文站。

该站水位枯季采用二段制观测，汛期平水段采用四段制观测，洪水时适当增加测次。新店子站流量测验以流速仪一点法为主，中低水位有部分流速仪二、三点法资料，高水时采用流速仪水面一点法或浮标法施测，浮标系数采用0.85。该站缆道测验与船测存在着系统性偏差，水位在480m以下时，船测流量比缆道测流系统偏大10%左右，整编中低水船缆测流改正系数用0.9是合适的。

该站整编基本上均采用绳套曲线推流，除1966、1973、1982、1988、1989 等年份的枯水期水位流量有偏大的趋势外，其它年份整编成果均基本合理。

三磊坝水文站

三磊坝水文站是白龙江水系总控制站，位于四川省广元市石龙乡回龙村，集水面积29247km2。1939年设立，1939～1947年观测水位，1953年重新恢复观测水位流量至今。

测验河段顺直长度700m，两岸坡度较陡，下游约1000m处有一急滩，约 2700m为一峡口。该站1974年以前枯季水位观测二段制，汛期为四段制，洪水时适当增加测次。1974年以后改为自记水位观测，但每日以人工观测二段制进行校对，符合测验规范的精度要求。

清江河上寺水文站

上寺水文站位于四川省广元市下寺乡下寺村，集水面积2457km2，距河口 26km，系白龙江一级支流清水河的控制站。

该站于1956年设立，先在邓竹坝观测水位，后改迁至下寺马岭岩观测，1975 年8月复勘时再上迁1km，至石灰厂附近设站，1967年更名为“清江水文站”，1975年恢复原名“上寺水文站”，1977年基本断面上迁44.8m与缆道断面重合，1981年因被大水冲毁，1982年1月迁至下寺场附近河段改名为上寺（二）站。

上述各站资料系列较长，精度较高，具有较好的一致性和代表性，能满足本规划设计要求。

1.2.3  径流特性

亭子口水利枢纽位于嘉陵江干流上，受流域自然地理特性和复杂气候特性的影响，嘉陵江径流主要由降雨形成，其次是地下水和融雪（冰）水补给。

年径流主要集中在每年的4～10月份，径流的年内分配与年降水量季节变化基本一致。在地区分布上，上游地区径流小，中下游地区径流较大，各地径流量分布与降水量在地区上的分布基本相同。

根据《亭子口灌区一期工程初步设计报告》还原后的亭子口水文站1954-2019年天然平均径流资料统计，多年平均流量583m3/s，平均径流量183.8亿m3，年平均径流深为301.0mm。汛期为5～10月，占全年水量的77.5%，尤以7～9月更为集中，占全年水量的50.3%；非汛期11月～翌年4月仅占年水量的22.5%。径流年内分配的不均与比较明显，这与流域内年降水量的不均匀相对应。亭子口站径流成果见表1.2-3。

嘉陵江亭子口站各月径流分配表

表1.2-3

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均流量（m3/s) | 218 | 191 | 222 | 337 | 518 | 640 | 1289 | 1070 | 1120 | 719 | 384 | 254 | 583 |
| 径流分配（%） | 2.51 | 2.01 | 2.55 | 4.47 | 7.71 | 9.43 | 18.3 | 16.3 | 17.3 | 10.8 | 5.36 | 3.26 | 100 |

1.2.4  洪水特性

规划河段位于亭子口水利枢纽库区，规划河段上游昭化水文站集雨面积为59065km2，规划河段下游集雨面积约60857 km2，规划河段起止点集雨面积与亭子口水文站集雨面积61089km2相差很小，因此本次规划河段设计洪水采用《亭子口水利枢纽初步设计报告》（2009.11）中亭子口站设计洪水成果。

1、暴雨洪水特性

本流域大暴雨的天气系统主要为西南低涡、低槽冷锋、低空急流和切变线。由于天气形势和影响降水的天气系统以及地形条件的不同，使得暴雨分布在地区上和季节上均有差异。
    入春以后，西太平洋副高北移，降雨开始，进入春汛期。有时长江中下游形成锋面气旋，冷锋从气旋中心一直延伸至嘉陵江流域南部，故四月即有雷雨发生，但雨强不大，洪水过程历时短，峰形尖瘦；个别年份暴雨可推至盆地腹部形成较大洪水。5月，降雨天气系统逐渐加强，雨量增加，时有暴雨发生，多限于流域东、南部，有时大面积短历时暴雨可延至亭子口以上，此类降雨过程可持续一天以上，但暴雨历时不足一天，形成的洪水过程尖瘦。6月，西太平洋副高第一次西伸北跳，6～7月本区上空西南、东南季风盛行，常有冷、暖气团交绥，降雨系统活动频繁，常有大暴雨发生。由于地形影响，在盆地边缘形成龙门山、大巴山暴雨区，其间常常受两暴雨中心交替影响。有时暖湿气流穿越龙门山被削减后顺河谷而上，在碧口、略阳以下形成暴雨。该时期暴雨历时一般约一天左右，雨轴方向多为东北—西南向。据多年实测资料统计，略阳以上基本无暴雨。由于嘉、涪、渠三江都是自北向南流，一场暴雨常影响两江，在北碚河段常常出现嘉、渠或嘉、涪两江同时涨水的情况，而笼罩嘉陵江、涪江、渠江三江的情况亦有发生。在不利的天气形势下，暴雨持续时间超过两天，暴雨中心自上向下移动，与河流走向一致，则易造成大洪水。如历史上的1870年7月、1903年7月和近期的1956年6月、1981年7月。特别是著名的“81．7”洪水，暴雨持续三天左右造成干流（亭子口站实测洪峰流量为24500m3/s，武胜站洪峰流量为28900m3/s，北碚站洪峰流量为44800 m3/s）及涪江（小河坝站洪峰流量为28700 m3/s）特大洪水。此期间洪水持续时间长．峰高量大，多复峰。7月底西太平洋副高第二次西伸北跃，轴线位于北纬30°以北。8月，渠江及盆地大部分地区为晴好天气，间有阵性雷暴雨发生，历时短、强度大，较长历时暴雨多发生在涪江上游龙门山地区。9月西太平洋副高开始逐渐减弱并南撤东退，但速度缓慢，对地面冷锋或其它系统形成的移动性降雨的阻滞作用明显，该期多阴雨天气，降雨面积大，历时长，常在大巴山和巫山西侧形成暴雨并产生较大洪水。10月，副高明显东退，降雨系统减弱，本流域多连绵细雨，强度较大的暴雨多发生于东、南部，造成洪水。
    受特定地形影响，本流域降水强度以盆地边缘的龙门山、大巴山两暴雨区最大。据实测资料统计，最大24小时雨量大于300mm的地点很多，如江油（317mm）、涪江桥（356.5mm）、安县（330mm）、昭化（353.6mm）、上寺（418．5mm）、新平（437mm，1968年8月4日）、玉山（477mm）、皮窝（450.5mm）、义兴（368mm）、七里沱（364.3mm）、元潭（364mm）等。由于本流域多移动性降水，故三日雨量增加不多。

亭子口以上流域暴雨多发生在4～10月，80%的暴雨发生在7～9月。单站暴雨持续时间最长可达3天。
    嘉陵江流域洪水主要由暴雨形成，属陡涨陡落型洪水，年最大洪水发生时间以7、8、9三个月最多，6月次之，5、10月亦偶有发生，但量级较小。7～9三个月主汛期洪峰出现次数占全年84.7%，其中出现在7月份的几率最大为38.5%，其次是9月为25.0%。

2、历史洪水及其重现期

嘉陵江干流历史洪水自上世纪50年代起，先后由长江委水文局、四川省水文水资源局、国电公司成都勘测设计研究院、国电公司西北勘测设计院、南充地区水电局等单位进行过多次调查，四川省水利电力厅对嘉陵江干支流历史洪水文献进行了详尽收集整理，并于1984年编制出版了《中华人民共和国四川省洪水调查资料》（以下简称《洪调资料》）。

亭子口上下河段调查到的历史最远洪水是1840年，另根据文献记载和实地调查到的大洪水主要有1857、1871、1898、1903、1913年洪水等，实测大洪水有1981、1998年等。根据上述历史洪水调查和文献考证分析知，亭子口上、下河段调查考证的最远历史洪水为1840年，将1981年、1998年分别经碧口和宝珠寺水库调蓄影响还原后的亭子口洪峰流量26300m3/s、24300m3/s从实测序列中抽出作特大值处理，自1840年以来，亭子口历史与实测洪水的按大小排位为：1857、1981、1871、1998、1903、1913，相应各年洪水的重现期分别为：165、83、55、41、33、28年一遇。

3、设计洪水

亭子口枢纽坝址洪水的频率计算，根据实测、还原和插补延长的资料共组成了1954～2006年53年洪水系列，按年最大值独立取样原则，统计年最大洪峰并考虑1857、1871、1903、1913年历史洪水加入，实测洪水系列中1981年洪峰作特大值处理，1998年还原后洪峰作特大值处理，历史洪水1857、1871年只计其位，不计其量。由实测洪水系列与历史洪水组成不连续洪水系列，进行频率分析计算，计算成果见表1.2-4。

嘉陵江干流亭子口水文站设计洪水成果表

表1.2-4

| 均值 | Cv | Cs/Cv | 不同重现期流量（m³/s） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1% | 2% | 3.33% | 5% | 10% | 20% |
| 10800 | 0.5 | 2.5 | 28000 | 25100 | 22900 | 21200 | 18000 | 14700 |

根据亭子口水利枢纽初步设计成果显示，亭子口水利枢纽遇一般洪水、设计洪水时，宝珠寺水库对亭子口水利枢纽洪水的削峰影响较小，且随着重现期的减小，削峰作用逐渐减弱直至无影响。因此，本次规划河段设计洪水采用亭子口水文站天然设计洪水成果为宜。

根据亭子口主体工程招标设计以及亭子口建成后运行资料，除2018年外未发生特大洪水。2018年7月11日18时亭子口入库洪峰流量为25130 m³/s，约50年一遇，而亭子口论证的首大历史洪水和次大历史洪水重现期分别为165年和83年，2018年洪水对历史洪水排序影响不大，因此本次设计仍采用亭子口初设阶段设计洪水成果，亭子口水文站年最大流量洪峰流量频率曲线见图1.2-1。

图1.2-1 亭子口水文站年最大流量洪峰流量频率曲线图

1.2.5  泥沙特性

嘉陵江流域是长江上游重点产沙河流，其泥沙主要来自支流，支流中产沙最丰的是上游支流西汉水和白龙江。白龙江流域地质构造复杂，岩层破碎，泥石流发育；西汉水上游约2350km2区域系黄土高原延伸区，侵蚀强度极高，其特点是水少沙多含沙量高。

1、悬移质输沙量及年内分配

亭子口水文站具有1955～1956年、1958～1960年、1962～1964年、1966～1967年、1969～2012年共计54年实测悬移质系列；下游武胜站具有1957年~至今66年连续实测悬移质系列，根据武胜站与亭子口站实测系列相关关系，对亭子口水文站悬移质系列进行插补得到亭子口水文站1955~2012年58年悬移质系列成果。据统计，亭子口水文站多年平均悬移质年输沙量为4391万t，多年平均径流量187亿m3，多年平均含沙量为2.35kg/m3，输沙量年际变化较大，年最大输沙量为1984年的16367万t，最小年输沙量为1997年的27万t，最大最小输沙量比为606，最大年输沙量与多年平均年输沙量比为3.73。

近年来由于嘉陵江上游及其支流修建多座水利工程，对河流泥沙的发展产生较大影响。白龙江上的碧口电站于1975年12月蓄水，碧口水库淤积年限较短，拦沙能力有限；白龙江碧口电站下游宝珠寺电站于1996年10月蓄水运行，该水库泥沙淤积年限在100年以上，据估算，宝珠寺水库运用初期10年末，水库排沙比仅为6%。

白龙江碧口、宝珠寺电站建成前后各时期亭子口水文站多年平均悬移质年输沙量变化如下：碧口水库蓄水前，亭子口水文站1955～1975年多年平均悬移质年输沙量为6306万t，多年平均含沙量为2.97kg/m3；碧口水库蓄水后，1976～1996年多年平均悬移质年输沙量为4912万t，多年平均含沙量为2.63kg/m3；宝珠寺电站蓄水后，1997～2012年多平均悬移质年输沙量1195万t，多年平均含沙量为0.78kg/m3。嘉陵江亭子口水文站各时期多年平均年输沙量及年径流量成果见表1.2-5。

嘉陵江亭子口水文站各时期多年平均年输沙量及年径流量

表1.2-5

| 名称 | 统计年限 | 多年平均输沙量(万t) | 多年平均年径流量(亿m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 碧口建库前 | 1955-1975年 | 6306 | 212 |
| 碧口建库后 | 1976-1996年 | 4912 | 187 |
| 宝珠寺建库后 | 1997-2012年 | 1195 | 154 |

据亭子口水文站实测悬移质资料分析，碧口建库前后对亭子口站含沙量尚未出现明显增减变化趋势，基本维持天然河道含沙量；宝珠寺电站蓄水后，亭子口水文站在年径流量减少不大的情况下，含沙量明显减少。

据统计，亭子口水文站2013~2019年多年平均径流量153亿m3，与1997～2012年多年平均径流量154亿m3接近，可近似认为1997～2019年多年平均悬移质年输沙量与1997～2012年多年平均悬移质年输沙量接近，即宝珠寺蓄水后亭子口水文站多年平均悬移质年输沙量为1195万t，多年平均径流量154亿m3，多年平均含沙量为0.78kg/m3。

规划河段起止点集雨面积与亭子口水文站集雨面积相差很小，根据《工程泥沙设计标准》（GB/T 51280-2018），规划河段与设计依据站集水面积相差小于3%，区间来沙较小，故直接采取亭子口水文站1997～2012年实测系列成果，得到规划河段多年平均悬移质年输沙量为1195万t。

亭子口水文站输沙量年内分配很不均，输沙量主要集中在6～9月，占全年输沙量的90%左右，丰沙年的1984年更为突出，如亭子口站1984年6～9月输沙量占全年的97.9%，最大的一个月输沙量占到了全年的49.3%。嘉陵江亭子口站输沙量年均分配见表1.2-6。

嘉陵江亭子口站输沙量年均分配

表1.2-6

| 站名 | 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亭子口 水文站 | 万t | 1.55 | 1.16 | 4.67 | 47.64 | 214 | 489 | 1650 | 1410 | 869 | 176 | 16.4 | 2.54 | 4880 |
|  | % | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.98 | 4.38 | 10.1 | 33.7 | 28.91 | 17.8 | 3.62 | 0.34 | 0.05 | 100 |

2、悬移质颗粒级配和矿物组成

根据嘉陵江亭子口站1977～2012年实测悬移质颗粒级配分析，其多年平均颗粒级的中数粒径为0.015mm，平均粒径为0.026mm。最大粒径为1.00（1998年）mm。亭子口水文站悬移质颗粒级配成果见表1.2-7。

规划河段悬移质颗粒级配表

表1.2-7

| 粒径（mm） | 0.006 | 0.011 | 0.016 | 0.031 | 0.062 | 0.125 | 0.25 | 1 | 最大 | 中数 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小于某粒径沙重百分数（%） | 34 | 49.4 | 59.9 | 80.7 | 93.4 | 98.4 | 99.96 | 100 | 1 | 0.015 | 0.026 |

亭子口坝址河段悬移质矿物成分采用嘉陵江中游武胜水文站沙样。根据红外吸光谱测试分析，悬移质矿物成份中以莫氏硬度小于5的软矿物为主，多水高岭土、水云母、粘土及碳酸盐等占60%～80%，莫氏硬大于5的硬矿物仅为石英，占20%～40%。规划河段悬移质各粒径组莫氏硬度大于5的硬矿物含量成果见表1.2-8。

规划河段悬移质各粒径组硬矿物含量表

表1.2-8

| 粒径（mm） | 0.006 | 0.011 | 0.016 | 0.031 | 0.062 | 0.125 | 0.25 | 1 | 最大 | 中数 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小于某粒径沙重百分数 | 34 | 49.4 | 59.9 | 80.7 | 93.4 | 98.4 | 99.96 | 100 | 1 | 0.015 | 0.026 |

3、推移质

嘉陵江无推移质测验资料，根据亭子口水利枢纽工程设计成果：亭子口以上卵推主要来自白龙江，新店子以上砂推为主。由于白龙江分别有碧口和宝珠寺水库的拦蓄作用，亭子口枢纽推移质分析计算以嘉陵江干流和支流清水江为主。

推移质输移量依据调查资料和实测水位、流量，采用爱因斯坦公式法和长科院经验曲线法计算。推移质主要来源于汛期洪水，故计算时忽略了非汛期推移质量。计算得到上寺站3.61万t，新店子站11.26万t，合计14.87万t。

根据《工程泥沙设计标准》（GB/T 51280-2018），规划河段与设计依据站集水面积相差小于3%，区间来沙较小，故直接采取亭子口水文站设计成果，得到规划河段处多年平均推移质年输沙量为14.87万t。

1.3  水生态环境现状

1.3.1  水生态现状

结合近期有关嘉陵江流域水生生物评价专题报告等已有资料，对嘉陵江干流水生生态现状进行了梳理，广元段2021年资料显示共有3目9科 64属78种鱼类。其中鲤形目最多，有4科59属71种，占91.03%；其次是鲇形目和鲈形目，分别有3科3属4种和2科2属3种，分别占5.13%和3.85%。

1.3.2  水环境现状

1、水功能区达标情况

嘉陵江干流四川段划分水功能区37个，其中一级水功能区15个，一级区中保留区7个，缓冲区2个，开发利用区6个；在开发利用区的基础上划分的二级水功能区28个。根据四川省水功能区水质评价，开展监测的水功能区30个。经监测评价，2019~2021年嘉陵江干流四川段各水功能区水质均达到目标要求，各年度水质达标率为100%，水功能区水质优良且稳定趋好。

其中，广元段共划分二级水功能区7个，2019~2021年各水功能区水质均达到目标要求，各年度水质达标率为100%，水功能区水质优良且稳定趋好。嘉陵江干流广元段2019~2021年水功能区水质监测成果，详见表1.3-1。

嘉陵江干流广元段2019~2021年水功能区水质监测成果表

表1.3-1

| 水功能区名称 | 水质 目标 | 2019年 |  | 2020年 |  | 2021年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否达标 | 达标比率 | 是否达标 | 达标比率 | 是否达标 | 达标比率 |
| 嘉陵江广元保留区 | Ⅲ | 达标 | 100 | 达标 | 100 | 达标 | 100 |
| 嘉陵江广元饮用水源区 | Ⅲ | 达标 | 100 | 达标 | 100 | 达标 | 100 |
| 嘉陵江广元工业、景观用水区 | Ⅲ | 达标 | 100 | 达标 | 100 | 达标 | 100 |
| 嘉陵江广元寨子岩过渡区 | Ⅲ | 达标 | 100 | 达标 | 100 | 达标 | 100 |
| 嘉陵江广元工业用水区 | Ⅲ | 达标 | 100 | 达标 | 100 | 达标 | 100 |
| 嘉陵江广元昭化过渡区 | Ⅲ | 达标 | 100 | 达标 | 100 | 达标 | 100 |
| 嘉陵江广元、阆中保留区 | Ⅲ | 达标 | 100 | 达标 | 100 | 达标 | 100 |

规划河段位于广元昭化过渡区，水质达标率为100%，水功能区水质优良且稳定趋好。

2、干流水质

嘉陵江干流水质优良，近年来干流主要监测断面均能100%达到水质目标，水质以Ⅱ、Ⅲ类为主。

根据《2021年四川省生态环境质量公报》，嘉陵江四川段干流评价河长641公里，12个断面（10个国考断面）均为Ⅰ~Ⅱ类水质，水质优。

规划河段自上而下布设有元西村、上石盘、红岩、金银渡（张家岩）等4个水质监测断面，其中元西村、上石盘为生态环境部门国控考核断面，红岩、金银渡（张家岩）为省控考核断面。根据2021年逐月水质监测成果评价，以上断面水质类别以Ⅱ类为主，Ⅰ类次之，Ⅲ类偶有出现，无超标断面，年均水质类别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类。

规划河段内红岩断面水质较好，2021年水质类别以Ⅱ类为主，Ⅰ类次之，无Ⅲ类。嘉陵江干流广元段监测断面水质类别评价见表1.3-2。

嘉陵江干流广元段监测断面水质类别评价表（2021年）

表1.3-2

| 评价 河段 | 序号 | 断面 名称 | 断面 级别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉陵江 广元段 | 1 | 元西村 | 国控 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
|  | 2 | 上石盘 | 国控 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ |
|  | 3 | 红岩 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ |
|  | 4 | 金银渡 | 省控 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |

3、水污染现状

根据近三年水质监测数据，嘉陵江干流规划河段水质状况整体趋好，基本处于Ⅱ类水质状态，但仍然存在以下问题：

（1）农业面源污染，沿河两岸零星农作物种植，种植过程中使用了化肥、农药、畜禽粪便，在雨水等作用下进入水体，从而对地表水产生了一定程度的污染；

（2）养殖污染，流域内存在少量居民家禽养殖，养殖污水直排进入支流，最后汇入嘉陵江；

（3）生活垃圾污染，生活垃圾入站不足，是影响农村水环境的重要因素，农村人口分散、人口数量多，缺少生活污水的收集和处理设施；农村生活垃圾收集站未能全面覆盖，垃圾收集处理率不高；

（4）农村污水处理能力不足，部分农村采用传统化粪池，当化粪池满后直接流至河道变相性直排，虽然河道沿岸进行了一体式厕所改造但还需要继续改造，解决两岸农户生活废水问题对干流水质提升有很大作用。

1.4  河道（航道）整治工程现状与近期规划

为了促进嘉陵江航运事业的发展，自上世纪50年代起，四川省交通部门对嘉陵江广元～重庆航道进行了多次全面治理。上世纪80年代末期，嘉陵江水资源综合利用的迫切性日益显现，有关部门开始密切配合对该河段进行规划工作。分别完成了《嘉陵江苍溪至合川段航道渠化工程规划》、《嘉陵江干流广元至苍溪段规划》、《嘉陵江渠化开发规划（广元至重庆）》、《嘉陵江干流合川至河口河段规划》、《嘉陵江干流综合规划》、《嘉陵江航运发展规划》，最终确定了嘉陵江广元至重庆河段开发方案自上而下为：上石盘、亭子口、苍溪、沙溪、金银台、红岩子、新政、金溪、马回、凤仪场、小龙门、青居、东西关、桐子壕、利泽、草街和井口十七级梯级。

四川境内嘉陵江干流广元～黄帽沱天然河道长534km，处于嘉陵江中游，是嘉陵江主要通航河段，是四川省的水运主通道之一。根据河道自然状况，该河段可分为三段：广元～昭化段、昭化～涧溪口、涧溪口～黄帽沱段。广元～昭化段航道里程41km，昭化～涧溪口航道里程116.7km，河流穿过浅丘地段河床开阔，断面呈“U”型，高、中水流向居中，中水水面宽在100~300m之间，高水水面宽在500~1000m之间，平均比降0.36‰，有部分礁石和急弯、险滩。根据《四川省内河水运发展规划》，嘉陵江广元段以下航道等级为Ⅳ级，全年可通行500吨级船舶，丰水期可通过1000吨级船舶。

2022年8月广元市交通投资集团有限公司取得省水利厅行政许可，开展嘉陵江广元段（上石盘至两江口、龙爪湾至红岩）航道养护工程。受2018年“7﹒11”洪水影响，导致嘉陵江广元市城区至红岩河段航道淤积，制约了广元市水上运输发展。上石盘至两河口河段、龙爪湾至红岩河段属亭子口枢纽变动回水区，亭子口枢纽正常蓄水位458m，船舶可以畅行于该河段，亭子口枢纽死水位438m时，受航道淤积影响，航道尺度不足。因此，需开展亭子口枢纽水位消落后嘉陵江上石盘至两江口、龙爪湾至红岩河段清淤工作，恢复该段航道在亭子口枢纽死水位438m时的航道尺度，保障航道的通畅和船舶航行安全。

航道养护工程主要分为上石盘至两江口航道养护工程（11个清淤疏浚区）、龙爪湾至红岩航道养护工程（10个清淤疏浚区）两部分，总清淤疏浚量为102万m3。其中上石盘至两江口航道养护工程8~11号疏浚区、龙爪湾至红岩航道养护工程10个清淤疏浚区位于此次规划河段范围内。嘉陵江上石盘至两江口段长度约11.0km，航道尺度为1.0×24×130m（水深×直线段宽度×弯曲半径），整治河道宽度90~120m，航道设计深度1.0m，疏浚11处工程总量为50.778万m3；嘉陵江龙爪湾至红岩段长度29.0km，航道尺度为1.3×30×330m（水深×直线段宽度×弯曲半径），整治河道宽度90~120m，航道设计深度1.3m，疏浚10处工程总量为51.2万m3。

规划河段位于广元～涧溪口段，航道等级为Ⅳ级，根据《内河通航标准》（GB50139-2014）及《航道工程设计规范》（JTJ181-2016）规定，结合《嘉陵江广元段航道养护工程涉河方案》，规划河段航行船舶尺度为32.7×7.8×0.942m（总长×型宽×设计吃水），代表船型船长L=32.7m，船宽b=7.8m，根据工程河段代表船型船长的5倍计算得到航道弯曲半径R=5×32.7=163.5m，考虑到规划河段受电站下泄非恒定流和变动回水的双重影响，规划河段弯曲半径取《内河通航标准》推荐的Ⅳ级航道弯曲半径330m。

综上所述，本工程确定的航道尺度为1.6×50×330m（水深×直线段宽度（双线）×弯曲半径）。

1.5  其他基础设施概况

规划河段内各类涉河建筑物主要涉及河道两岸堤防、护岸、港口码头、涵闸、桥梁、隧道、取水口、排水口、穿河电缆和管线、河道整治、航运等跨、穿、临河的建筑物等。

1.5.1  堤防工程

规划河段已建堤防工程4处，其中昭化古城两处，分别为城关村段和战胜坝段；射箭乡场镇一处；红岩镇场镇一处。

昭化古城段堤防工程保护昭化古城、昭化镇城关村、战胜村908人和620.5亩土地。其中城关村段堤防全长3.065km，防洪标准20年一遇设计洪水；战胜村段治理河长1.63km，新建堤防工程1638.2m（其中护岸堤300m），河段防洪标准采用20年一遇设计洪水，排涝采用10年一遇标准。

射箭乡场镇段防洪工程，长1.5km，河段防洪标准采用20年一遇设计洪水。

红岩镇场镇段防洪工程，长2.0km，河段防洪标准采用20年一遇设计洪水。

4处已建堤防工程等级均为4级，保护范围宽度为50~100m。

1.5.2  桥梁工程

规划河段内有已建在建桥梁7座，从上游至下游分别为：

1、在建摆宴坝嘉陵江大桥，桥长1083米，起于省道205线，终点平交接于国道108线，大桥距上游上石盘电站8.5km，防洪标准100年一遇；左岸起点坐标（X=568552.09，Y=3582353.71），右岸终点坐标（X=567788.06，Y=3582559.95）。

2、已建G75高速昭化嘉陵江特大桥，桥长707m，防洪标准100年一遇；左岸起点坐标（X=569248.47，Y=3575519.90），右岸终点坐标（X=568548.34，Y=3575398.52）。

3、已建邓家河嘉陵江大桥，桥长369米，防洪标准100年一遇；左岸起点坐标（X=569168.54，Y=3575473.14），右岸终点坐标（X=568792.86，Y=3575355.70）。

4、在建G5京昆高速广元至绵阳段庙子梁嘉陵江特大桥，桥长1555米，防洪标准100年一遇；左岸起点坐标（X=567485.30，Y=3566188.62），右岸终点坐标（X=566538.30，Y=3566212.05）。

5、已建红岩镇嘉陵江大桥，桥长533m，防洪标准100年一遇；左岸起点坐标（X=568251.00，Y=3565996.94），右岸终点坐标（X=568533.57，Y=3565512.75）。

6、已建江口镇嘉陵江大桥，桥长610m，防洪标准100年一遇；左岸起点坐标（X=565862.11，Y=3547591.35），右岸终点坐标（X=565162.48，Y=3547691.67）。

7、已建虎跳镇南流嘉陵江大桥，桥长954m，防洪标准100年一遇；左岸起点坐标（X=568808.66，Y=3542394.56），右岸终点坐标（X=569228.12，Y=3541466.48）。

1.5.3  水电站工程

规划河段位于亭子口水利枢纽与上石盘水电站之间。

1、上石盘水电站

规划河段上游已建上石盘水电站，属河床式开发，水库正常蓄水位472.5m，正常蓄水位时的库容为6263万m3，总库容7735万m3。电站额定水头11.2m，额定引用流量241.6m3/s，电站装机容量24MW，年利用小时数为4104h，多年平均发电量为9850万kW·h。

2、亭子口水利枢纽

规划河段下游已建亭子口水利枢纽，位于四川省广元市苍溪县境内，下距苍溪县城约15km，是嘉陵江干流开发中唯一的控制性工程，以防洪、灌溉及城乡供水、发电为主，兼顾航运，并具有拦沙减淤等效益的综合利用工程。水库正常蓄水位458m，死水位438m，设计洪水位461.3m，校核洪水位463.07m，总库容40.67亿m3。水库预留防洪库容10.6亿m3（非常运用时为14.4 亿m3），可灌溉农田292.14万亩，电站装机1100MW，通航建筑物为2×500t级。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》确定，工程等别为Ⅰ等，工程规模为大（1）型。

依据长江勘测规划设计研究有限责任公司2018年编制的《嘉陵江亭子口水利枢纽水库调度规程》，亭子口水利枢纽正常蓄水位458m，死水位438m，防洪限制水位447m。根据电站开发任务和工程特征参数，结合防洪要求，考虑水库库容特性、入库径流特性和机组运行特性，水库调度运行方式的基本格局如下：

（1）汛期6月下旬～8月底控制兴利水位不超过防洪限制水位447m。当需要水库防洪运用时，按防汛主管部门的调度指令，实施防洪调度；

（2）9月初水库开始蓄水，一般情况下，9月中～下旬可蓄至正常蓄水位458m；

（3）10～12月维持正常蓄水位运行；1～4月为供水期，电站一般按保证出力发电，正常情况下控制供水期末库水位不低于死水位438m；当遭遇较丰来水年份，5～6月运行水位较高，要求6月中旬迫降库水位，中旬末库水位降至防洪限制水位447m。

1.5.4  其他工程

规划河段昭化至射箭乡右岸G75高速部分路段临河，临河高速100m范围内未设置采砂场。规划河段昭化镇、红岩镇、江口镇、虎跳镇均有沿江乡道；射箭乡场镇至红岩嘉陵江桥有在建亭子湖环湖旅游公路，定位为乡道，所有乡道50m保护范围内未设置采砂场。

规划河段内有1个省级水质监测断面，位于红岩镇下游约4km蒲家河处；码头3处，分别为桔柏渡码头、红岩镇码头与虎跳镇码头，其中红岩码头现有4个1000吨级多用途泊位，岸线长336米，设计年吞吐量件杂货90万吨、6.5万标箱；渡口6处，分别为桔柏渡、红岩渡、张王渡、虎跳渡、罗家渡、青牛浩渡；船厂1处，为红岩镇船厂。

2  采砂现状及形势

2.1  社会经济概况及发展趋势

1、社会经济概况

广元市昭化区位于四川盆地北部、广元市中部，东邻旺苍县，西及西南接剑阁县，东南与苍溪县相连，北与广元市利州区搭界。

2021年昭化区实现地区生产总值（GDP）799442万元，按可比价格计算，比上年增长8.4%。其中，第一产业增加值207567万元，增长7.3%；第二产业增加值336893万元，增长8.3%；第三产业增加值254982万元，增长9.4%。对经济增长的贡献率分别为23.6%、40.5%和35.9%，分别拉动经济增长2个、3.4个和3个百分点。按常住人口计算，2021年人均GDP达到60108元，比上年增长11.6%，城镇化率达到34.2%，建成区面积4.03平方公里。人均公园绿地面积23.21平方米，建成区绿化覆盖率、绿地率分别为36.9%和32.08%。

全年粮食播种面积24884.5公顷，比上年增加397.2公顷；油料播种面积11690公顷，增加982公顷；蔬菜播种面积10956公顷，减少954公顷。全年粮食产量128075.1吨，比上年增加1620.86吨，增产1.3%。油料产量29916吨，增产10.3%；烟叶产量750吨，增产0%；蔬菜及食用菌产量417668吨，减产2.3%。全年生猪出栏601997头，比上年增长9.9%；牛出栏8299头，增长4.6%；羊出栏68289只，增长3.7%；家禽出栏427.06万只，增长10.5%。肉类总产量51360.9吨，比上年增长12.5%，其中猪肉产量42913吨，增长13.2%。全年共营造林3.3万亩，9.38万亩退耕还林成果得到有效巩固。年末实有森林管护面积120万亩。年末共有国家级湿地公园1个，省级森林公园1个，省级自然保护区1个。年末森林覆盖率56.27%。全年新建（整治）渠系20公里，治理水土流失面积27平方公里，其中，水土保持重点项目20平方公里。年末农业机械总动力32.6万千瓦，同比增长2%，机收面积22万亩。

全年实现工业增加值290867万元(含纳入我区核算范围的机制公司增加值，下同)，比上年增长10.1%，对经济增长的贡献率达42.1%，拉动经济增长3.5个百分点。年末规模以上工业企业56户，新增企业6户。其中，产值过亿企业34户。全年实现产值1531546万元，比上年增长17.3%。主营业务收入完成1514750万元，增长17.6%；实现利润58575万元，增长15.1%；创造利税85732万元，增长6.7%。建筑业增加值实现46040万元，比上年下降2.1%。

全社会固定资产投资同比增长10.1%。分产业看，第一产业投资78720万元，增长39.1%；第二产业投资249879万元，下降6.5%，其中工业投资240649万元，下降6.9%；第三产业投资318385万元，增长15.9%。建安投资增长1.1%，民间投资增长2%。全年房地产开发投资22081万元，比上年下降4.6%。商品房施工面积20.28万平方米，增长15.2%；商品房销售面积3.1万平方米，下降39%。

2、发展趋势预测

锚定到二〇三五年与全国、全省、全市同步基本实现社会主义现代化，综合考虑内外部发展环境和我区现实发展条件，统筹短期和长远，兼顾需要和可能，今后五年昭化区经济社会发展要努力实现以下主要目标：

——经济实力显著增强。经济增速高于全国、全省、全市平均水平，到2025年地区生产总值力争突破110亿元，人均地区生产总值与全国、全省的差距进一步缩小，经济发展质量和效益大幅提升。现代产业体系加快构建，经济结构更加优化，绿色家居产业实现突破发展，中国西部国家级承接家居产业转移示范区基本建成。

——基础设施提档升级。互联互通水平不断提高，内联外畅交通运输网络更加完善，区域性重要交通枢纽功能充分发挥。现代物流体系加快构建，物流效率大幅提高。新型基础设施、能源水利基础设施日益完善。

——城乡区域协同发展。新型城镇化加快推进，东部城区、三江新区成为核心支撑，中心镇辐射带动能力显著增强，县域经济实力大幅提升，乡村振兴战略全面推进，常住人口城镇化率提升8%以上，城乡区域发展协调性明显增强。

——发展活力充分迸发。重点领域和关键环节改革取得重大进展，要素市场化配置改革、产权制度改革取得明显成效，营商环境更加优化，服务效能更加高效，市场主体更有活力。开放平台体系更加健全，区域合作不断深化。

——社会文明不断进步。社会主义核心价值观深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质明显提高，社会文明风尚更加浓厚。公共文化服务体系更加健全，人民精神文化生活日益丰富。文化产业加快发展，三国文化、蜀道文化、红色文化焕发新活力。

——生态环境持续改善。环境治理成效显著提升，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少。绿色低碳生产生活方式基本形成，大气、水体和土壤质量明显好转，城乡人居环境明显改善，嘉陵江上游生态屏障进一步筑牢。

——民生福祉明显提升。实现更加充分更高质量就业，居民收入增速快于经济增速，城乡居民收入差距持续缩小。基本公共服务均等化水平明显提高，全民受教育程度不断提升，卫生健康体系更加完善，多层次社会保障体系更加健全，人民群众对美好生活新期待得到更好满足。

——治理效能显著增强。社会主义民主法治更加健全，社会公平正义进一步彰显，更高水平的法治昭化平安昭化建设扎实推进。城乡基层治理制度创新和能力建设取得新成效，社会治理新格局加快形成。防范化解重大风险体制机制不断健全，发展安全保障更加有力。

2.2  河道采砂现状、规划编制及实施情况

2012年昭化区在规划河段范围内实施《亭子口水利枢纽工程淹没区临时采砂规划》，共设置明觉乡华丰坝、红岩镇坪林坝、红岩镇洪江坝3处可采区。其中明觉乡华丰坝可采区总面积约为1.70万m2，开采深度8m，开采砂石量为4.35万m3；红岩镇坪林坝可采区总面积约为54.97万m2，开采深度10m，开采砂石量为131.92万m3；红岩镇洪江坝可采区总面积约为7.68万m2，开采深度10m，开采砂石量为18.43万m3。《亭子口水利枢纽工程淹没区临时采砂规划》已于2013年亭子口水利枢纽工程下闸蓄水前完成实施。

2022年8月广元市交通投资集团有限公司取得省水利厅行政许可，开展嘉陵江广元段（上石盘至两江口、龙爪湾至红岩）航道养护工程，清理亭子口枢纽水位消落后嘉陵江上石盘至两河口、龙爪湾至红岩河段出现的淤积，恢复该段航道在亭子口枢纽死水位438m时的航道尺度，保障航道的通畅和船舶航行安全。航道养护工程主要分为上石盘至两江口航道养护工程（11个清淤疏浚区）、龙爪湾至红岩航道养护工程（10个清淤疏浚区）两部分，总清淤疏浚量为102万m3。其中上石盘至两江口航道养护工程8~11号疏浚区、龙爪湾至红岩航道养护工程10个清淤疏浚区位于此次规划河段范围内。上石盘至两江口段11处疏浚工程总量为50.778万m3，其中8~11号疏浚区工程总量为33.879万m3。龙爪湾至红岩段10处疏浚工程总量为51.22万m3。疏浚工程施工期为2022年10月1日~2025年2月28日，总工期为29个月，考虑河道禁渔期和汛期停采影响，有效施工期为15个月。目前该航道养护工程正在实施中。

2022年10月四川省水利厅印发《嘉陵江剑阁县河段2019-2023年采砂规划调整报告审查意见》，调整后原规划1号可采区四房坝段6-8号点位下半部分调整为禁采区，将2号保留区K6+162-K14+430段设为4号可采区，新增3个新的采砂场。规划基准年为2020年，调整后规划期为2022-2023年，年度开采期为2022年10月-2023年2月，2023年10月-2023年12月。目前嘉陵江剑阁县采砂规划正在实施中。

2.3  面临的形势

1、河道砂石资源供需矛盾突出

昭化区认真贯彻落实党的二十大精神，紧跟省委、市委步伐，明确以中国式现代化引领昭化现代化建设，深入实施“1456”发展战略，推动社会主义现代化“四城新区”建设再上新台阶。随着昭化区经济社会快速发展，交通基础设施建设、乡村振兴建设、水利工程建设等加快推进，建筑市场对砂石的需求越来越大，昭化区已10年未进行河道砂石资源开采利用，砂石资源供需矛盾突出。

昭化区计划于2023年开工中国西部（广元）绿色家居产业城昭化片区等省重点项目1个，昭化区焦化处区棚户区改造项目、广元市装配式建筑产业园区、建设的元柳工业园区等市重点项目25个，昭化城区城市更新项目等28个区重点项目，年需求砂石总量约450万m3；在建昭化区G5京昆高速绵广复线昭化段建设用砂300万m3。

为保障以上项目的顺利实施，考虑到从其他地方转运、砂石旱采、亭子口库区河道清淤疏浚航道整治等途径砂石获取难度大，可采量低、价格高昂，可获取的砂石量远不能满足重点工程建设需求，将严重阻碍重点项目的有序推进。因此，为促进地方经济发展，缓解供需矛盾，加强嘉陵江河道砂石管理，编制嘉陵江昭化区段河道采砂规划是必要的。

2、河道砂石资源管理形势严峻

近年来，随着经济社会不断发展，砂石需求居高不下，加之河流、湖泊总体来沙量持续减少，一些地方河道无序开采、私挖乱采等问题时有发生，造成河床高低不平、河流走向混乱、河岸崩塌、河堤破坏，严重影响河势稳定，威胁桥梁、涵闸、码头等涉河重要基础设施安全，影响防洪、航运和供水安全，危害生态环境，采砂管理形势严峻。

同时习近平生态文明思想提出人与自然和谐共生、绿水青山就是金山银山的理念，正确处理河湖保护和经济发展的关系，为采砂管理提出更高要求，必须充分认识加强河道采砂管理工作的重要性、紧迫性、艰巨性、复杂性和长期性，按照“保护优先、科学规划、规范许可、有效监管、确保安全”的原则和要求，保持河道采砂有序可控，维护河湖健康生命。

河道砂石资源监管难度大，生态环保要求高，社会关注度高，为落实习近平生态文明思想，服务地方经济发展，需要科学合理编制采砂规划。采砂规划是河道采砂管理的依据，是规范河道采砂活动的基础。编制嘉陵江昭化区段河道采砂规划是贯彻落实习近平生态文明思想的需要。

3  规划原则与规划任务

3.1  规划范围与规划期

本次嘉陵江昭化区段河道采砂规划范围上起昭化镇摆宴村（X= 3582537.5057，Y=568876.7880），下至清水镇香溪乡徐家坪（X=3536266.2176，Y=576380.4516）。其中左岸长约98.252km；右岸长约60.686km。

采砂规划基准年为2021年，规划年限为2023-2027年，规划期5年。

3.2  规划指导思想与原则

1、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，落实全面推行河湖长制的任务要求，在保障防洪、通航、生态及重要基础设施等安全的前提下，合理规划，科学布局，指导河道采砂依法、科学、有序开展。

2、编制原则

（1）坚持保护优先、采治结合、绿色发展的原则

坚持以采养治，做到边开采、边治理，在规范采砂的同时对河道进行系统治理，修复受损河道，确保河势稳定、防洪安全、生态安全和重要基础设施安全。

（2）坚持统筹兼顾、全面协调、科学论证的原则

处理好当前与长远的关系，体现人水和谐、协调发展的治水理念和“在保护中利用、在利用中保护”的要求，适度、合理地利用砂石资源。

正确处理流域上下游、左右岸及各地区之间的关系，协调河道保护与利用、规划与实施、实施与监管、建设与管理之间的关系，科学、适度、合理地开采利用砂石资源。按照建设节水型社会的要求，最大限度将采砂规划与河道治理相结合，尽量满足新形势下河道采砂的需求。

（3）坚持问题导向、突出重点的原则

针对河道采砂存在的问题，统筹考虑防洪安全、生态环境和砂石资源利用，科学谋划、综合施策。以采砂迹地整治为重点，以受损河道修复为目标，合理确定恢复整治方案。

（4）坚持规划引导、强化监管的原则

以规划引导水行政主管部门在规划范围和规划期限里管理采砂行为和系统治理河道。落实河道采砂巡查督导实施办法及河长巡河制度，强化指导检查，规范采砂管理，加强日常巡查管护，严厉打击非法采砂破坏河道行为。河道采砂必须严格按照许可的作业方式开采，不得超范围、超深度、超功率、超船数、超期限、超许可量，采砂结束后及时撤离采砂船和机具、平复河床。堆砂场应设置在河道管理范围以外，确需设置在河道管理范围内的，应符合岸线规划，并按有关规定办理批准手续。积极探索推行河道砂石采运管理单制度，强化采、运、销全过程监管。

（5）坚持总量控制、分年实施的原则

应突出规划的宏观性、指导性、适应性和可操作性的要求，为采砂管理提供基础依据。

（6）坚持与河道治理工程及河道内其他综合利用相结合，实现互利双赢的原则

采砂规划整体应服从区域综合规划、流域防洪规划及河道整治规划，不影响河道其他规划的实施。按照建设节约型社会的要求，最大限度地将采砂规划与河道治理相结合，尽量减少疏浚弃砂，实现砂石资源利用的最大化。

3.3  规划任务

规划主要任务如下：

1、调查分析嘉陵江昭化区段河段现状河砂资源总量、分布情况、河道采砂及监管情况，分析总结砂石利用与监管中存在主要问题；

2、全面梳理河道采砂规划范围内的防洪工程、桥梁、过河管线、水文测验设施、电航枢纽、自然保护区、饮用水水源保护区等现有涉河工程基本情况，收集整理规划河段的社会经济、水文气象、地形地质、水生态与环境、人类活动的影响等基础资料；

3、分析河道演变规律、演变趋势及对河道采砂的限制和要求；

4、根据河道水文泥沙特性、泥沙输移和补给规律，统筹考虑区域内经济发展对砂石的需求，估算规划范围砂石资源储量，合理确定年度采砂控制总量及年度采砂计划；

5、在深入分析河道采砂对河势控制、防洪安全、供水、航运、生态环境保护及对现有涉河工程影响的基础上，科学划分禁采区、可采区和保留区，并按照合理利用和有效保护的要求，对砂石开采的采砂控制高程等主要控制性指标加以限定；

6、初步分析采砂后对防洪安全、河势稳定、通航安全、水生态及水环境和现有涉河工程正常运行等方面的影响；

7、在认真总结以往采砂管理经验的基础上，研究提出采砂规划实施与管理的指导意见，以及加强采砂管理的政策制度建议。

4  河道演变分析

4.1  历史时期演变

河床演变是水流与河床相互作用的结果。水流作用于河床使河床发生变化；变化了的河床又反过来作用于水流，影响水流的结构，这种相互作用表现为泥沙的冲刷、搬移和堆积，从而导致河床形态的不断变化。河床的纵向变形常表现为冲刷和淤积，横向变形常表现为平面形态的摆动。

嘉陵江流域呈扇形，地势北高南低。广元以上为上游，河道长约380km，山势陡峻，河流穿行于高山深谷之间，台地少，植被差，河谷狭窄，水流湍急，险滩密布。广元至合川为中游，河道长约645km，天然落差284m，平均比降0.44‰，中游河段河流由北向南纵贯盆中丘陵，其中昭化至苍溪段穿剑门山，形成120km峡谷段；苍溪以下，河流由深丘进入浅丘，河谷逐渐开阔，河道蜿蜒穿行于四川盆地丘陵区，有东河、西河、渠江、涪江等支流汇入，河滩及两岸阶地发育，人烟稠密，土地利用程度高。合川至河口为下游，河道长约95km，落差27.5m，平均比降0.29‰，下游河段河道较为顺直，水势平缓，河流向东横切华蓥山脉后两岸山峦重叠，峡谷深邃，河谷明显束窄，形成有名的沥鼻、温塘、观音等峡谷，谓之“小三峡”，两岸阶地发育，属川东弧形褶皱带，由于农作物的种植，表土较少受冲刷，水土流失不如上游严重。

规划河段位于嘉陵江中游，河流流向由北向南，河道蜿蜒曲折，为深切河曲，河床平均比降约0.61‰。嘉陵江谷底宽100～400m，枯水期水面宽100～200m，两岸谷坡基本对称，多呈“V”型或“U”型，库岸岸坡以梯型坡为总的特征，岸坡地形总体较平缓，地形坡度一般20～35°，局部砂岩分布段形成陡坎，坎高多小于20m。河段两岸冲沟发育，地形较破碎，完整性较差。规划河段除昭化镇一带保存有完好的大面积冲积阶地外，其余河段两岸部分基岩裸露，第四系覆盖层零星分布。

因此，可认为规划河段为深切河曲，两岸岸坡较为稳定，河道横向摆动幅度不大，以纵向冲淤变化为主。由分水岭到河谷，可见不同时期的多级侵蚀夷平面和多级河流阶地。大水时，水流趋中走直，中小水时，水流主要沿主槽流动，低水坐弯。

4.2  近期演变

近年来由于嘉陵江上游及其支流修建多座水利工程，对规划河段来水来沙条件产生了较大影响。

规划河段上游嘉陵江干流建有上石盘水电站，属河床式开发，对嘉陵江干流来水来沙条件影响不大。规划河段下游嘉陵江干流亭子口水利枢纽，是嘉陵江干流开发中唯一的控制性工程，以防洪、灌溉及城乡供水、发电为主，兼顾航运，并具有拦沙减淤等效益的综合利用工程，亭子口水利枢纽的蓄水拦沙，明显改变了规划河段下游水沙条件，下游武胜站在亭子口水利枢纽蓄水后的2013~2019年多年平均悬移质输沙量较宝珠寺蓄水后至亭子口蓄水前的1997~2012年悬移质输沙量减少41.5%，多年平均悬移质含沙量由1997~2012年的0.54 kg/m3减少至0.30kg/m3。

规划河段上游支流白龙江上的碧口电站于1975年12月蓄水，碧口水库淤积年限较短，拦沙能力有限；白龙江碧口电站下游宝珠寺电站于1996年10月蓄水运行，该水库泥沙淤积年限在100年以上，据估算，宝珠寺水库运用初期10年末，水库排沙比仅为6%。白龙江碧口、宝珠寺电站建成前后各时期亭子口水文站多年平均悬移质年输沙量变化如下：碧口水库蓄水前，亭子口水文站1955～1975年多年平均悬移质年输沙量为6306万t，多年平均含沙量为2.97kg/m3；碧口水库蓄水后，1976～1996年多年平均悬移质年输沙量为4912万t，多年平均含沙量为2.63kg/m3；宝珠寺电站蓄水后，1997～2012年多平均悬移质年输沙量1195万t，多年平均含沙量为0.78kg/m3。

据亭子口水文站实测悬移质资料分析，碧口建库前后对亭子口站含沙量尚未出现明显增减变化趋势，基本维持天然河道含沙量；宝珠寺电站蓄水后，亭子口水文站在年径流量减少不大的情况下，含沙量明显减少。

虽然宝珠寺电站的兴建拦蓄了部分泥沙，但亭子口水利枢纽蓄水后大幅抬高了下游水位。亭子口水利枢纽修建后，由于库区水深、流速缓，入库泥沙大部分淤积在库内。规划河段均位于亭子口库区，河段以淤积为主。

4.3  河道演变趋势

规划河段位于亭子口库区，根据亭子口水利枢纽泥沙淤积成果，水库泥沙淤积形态为三角洲淤积方式，随水库运用年限增加，三角洲淤积体不断向坝前推进和向上游延伸，洲面缓慢抬高。水库运用20年，库区三角洲淤积体的顶点在距坝80km左右；水库运用50年三角洲淤积体顶点已移至距坝60km左右；水库运用80年后，库区泥沙淤积速度放慢，并由单向淤积逐步向冲淤交替发展，从而使水库泥沙冲淤变化逐步过渡到平衡状态。

规划河段以白龙江汇口为界，上下游呈不同的演变趋势。

白龙江汇口以下河段为常年回水区，由于水深大、流速缓，入库泥沙绝大部分在此段落淤。同时由于汛期坝前水位降低至汛期限制水位447m运行，入库流量大，水流挟带泥沙能力强，库尾段淤沙及上游来沙多被带到此段淤积。

白龙江汇口以上河段为变动回水区，受回水影响小，河段流速大，挟沙能力强，特别在主汛期7～9月，坝前水位低，此段河道冲淤变化基本处于天然河道状态，水库建成后此段泥沙淤积较少。水库运用20、50和100年末，该河段泥沙淤积量分别为0.160亿m3、0.255亿m3及0.342亿m3，仅占水库总淤积量的2%左右。该段的泥沙冲淤变化主要取决于上游来水来沙情况，并受库区回水影响。当遇到上游来水量小，而来沙量较多的年份时，该库段就发生淤积，反之则发生冲刷，故各年的泥沙冲淤变化比较大。但在天然情况下，河段汛期发生淤积，汛后发生冲刷，可保持年内冲淤平衡状态；水库修建后由于汛后水库蓄水期受回水顶托影响，汛后冲刷不能充分发展，甚至汛后来沙量偏多时，仍发生淤积。因此，该库段在年内年际仍有一定的累积性淤积。

5  砂石补给及可利用砂石总量分析

5.1  河道地层分布及砂石特征组成分析

5.1.1  工作情况及工作方法

受广元市昭化区水利局委托，我公司承担了《嘉陵江昭化区段河道采砂规划》（2023-2027年）报告的编制任务，于2022年11月进行现场调查。2022年11月至12月亭子口水库维持正常蓄水位运行，规划河段所有砂场均淹没于水下。2022年对规划河段两岸地质条件进行了调查，查明了规划河段两岸基本地质条件，重点调查了两岸对采砂有影响的不良地质现象。2023年初亭子口水利枢纽库水位下降后，1-1#水东坝采砂场露出水面，于3月初在1-1#水东坝采砂场布置了7处坑探，查明了该砂场剥离层的厚度。审查前勘探及试验工作量见表5.1-1。

审查前勘探、试验工作量表

表5.1-1

| 勘探方式 | 单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 坑探 | 个 | 7 |
| 水工混凝土粗骨料常规试验 | 组 | 10 |
| 水工混凝土细骨料常规试验 | 组 | 10 |
| 水工混凝土粗骨料碱活性试验 | 组 | 10 |
| 水工混凝土细骨料碱活性试验 | 组 | 10 |

审查前收集的资料有《广元昭化水电站工程可行性研究报告》、《嘉陵江亭子口水利枢纽初步设计报告》、《嘉陵江干流广元段重点防洪工程可行性研究工程地质勘察报告》、《混凝土碱骨料反应》中四川亭子口水利枢纽天然骨料的碱活性部分。

2023年03月21日完成了《嘉陵江昭化区段河道采砂规划》（2023-2027年）报告送审稿。

2023年03月22日在成都召开了《嘉陵江昭化区段河道采砂规划》（2023-2027年）审查会。根据审查会专家意见再次对规划区进行了补充勘察，并收集了规划区已建与在建工程的勘察设计资料、《嘉陵江剑阁县河道2019-2023采砂规划调整报告》、《长江流域嘉陵江朝天区太白滩~武胜县河水湾段河道采砂管理规划报告》（未实施）。对1#可采区，2022年04月01日再次进场对1-1#水东坝砂场使用钻探、麻花钻等方式进行了补充勘察。对2#可采区，收集到了其上游的广元市昭化区邓家河嘉陵江大桥河床钻孔资料，其下游的红岩镇绵广复线嘉陵江特大桥河床钻孔资料与红岩镇嘉陵江大桥资料，还收集到了2#可采区内2-2#砂场下游约3.1km的坪林坝砂场开采情况。对3#可采区，收集了紧邻3-1#砂场上游的嘉陵江剑阁县采砂规划中的3号采砂点柳树河下段勘探资料；收集了3-1#砂场与3-2#砂场之间的剑阁县何家坝砂场资料；收集了3-2#砂场下游的剑阁县小坝子砂场资料。对4#可采区，收集了4-1#砂场下游约1km的虎跳镇南流嘉陵江大桥河床钻孔资料。对5#可采区，收集了下游紧邻5#可采区的剑阁县杨家滩砂场资料。

审查会后补充的勘探、试验工作量见表5.1-2。

审查后勘探、试验工作量表

表5.1-2

| 勘探方式 | 单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 钻探 | m/孔 | 60.45/3 |
| 麻花钻 | m/孔 | 9.05/4 |
| 水工混凝土粗骨料常规试验 | 组 | 3 |
| 水工混凝土细骨料常规试验 | 组 | 3 |

本阶段采砂场根据《长江流域嘉陵江朝天区太白滩~武胜县河水湾段河道采砂管理规划报告》（2011.4）使用的1:10000数字化河道带状地形图（该图为亭子口水利枢纽蓄水前河道带状地形图）中河道砂石分布进行布置，并根据采砂场分布进行了局部河段水下地形测量工作，供本阶段图纸使用。

5.1.2  区域地质

规划区大地构造属四川台坳的川北台陷，无明显的线性构造与断层。区内主要褶皱构造为梓潼向斜。

根据1/400万《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），工作区内昭化镇到张王镇段地震动峰值加速度为0.1g，对应地震基本烈度为Ⅶ度；张王镇段至虎跳镇段地震动峰值加速度为0.05g，对应地震基本烈度为Ⅵ度。

5.1.3  规划区河段基本地质概况

1、地形地貌

规划河段位于四川盆地北部边缘，为中低山、深丘地貌，区内山岭连绵，峰峦叠嶂，地势由北向南渐降。本规划的采砂场均位于亭子口水利枢纽库区内，水库正常蓄水位458m，采砂场位于水下7~61m。

该河段总体流向由北向南，河道蜿蜒曲折，为深切河曲，河床平均比降约0.61‰。两岸谷坡基本对称，多呈“V”型或“U”型，岸坡地形总体较平缓，地形坡度一般20~35°，局部砂岩分布段形成陡坎，坎高多小于20m。规划采砂河段两岸冲沟发育，地形较破碎，完整性较差。除从白龙江与嘉陵江汇口至下游4.1km的江段右岸为冲积阶地外，其余库岸大多为基岩。

2、地层岩性

采砂规划区出露地层为侏罗系、白垩系及第四系。为一套内陆河湖相红色碎屑岩建造，岩性主要为紫红色粉砂质泥岩、粉砂岩与砂岩、砾岩互层组成，岩性特征及分布见表5.1-3。

采砂规划区地层岩性简表

表5.1-3

| 系 | 统 | 组 | 代号 | 厚度(m) | 岩 性 | 分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 四 系 |  |  | Q | 3~63 | 残坡积土：黏土、粉质黏土夹碎块石。地滑堆积土：黏土土夹块石，滑移岩体。冲积层：粉土、砂砾石层、淤泥层。 | 河谷、谷坡台 地、滑坡区。 |
| 白 垩 系 | 下统 | 七曲寺组 | K1q | 40~98 | 青灰、灰白色厚层细粒长石石英砂岩夹 紫红色粉砂质泥岩。 | 出露于6#可采区最下游位置至红岩镇河段 |
|  |  | 白龙组 | K1b | 332~428 | 红色粉砂质泥岩夹红色与灰色砂岩。 |  |
|  |  | 苍溪组 | K1c | 442~524 | 紫红色粉砂质泥岩、粉砂岩夹紫灰色细粒岩 屑砂岩、粉细砂岩和灰白色细粒长石石英砂岩，底部为厚1m的砾岩。 |  |
| 侏 罗 系 | 上统 | 莲花口组 | J3l | 1200~2400 | 红色粉砂质泥岩夹红色粉砂岩。 | 出露于红岩 镇至1#可采区最上游位置 |
|  |  | 遂宁组 | J3s | 300~500 | 砖红色、鲜红色粉砂质泥岩夹浅红色粉细砂 岩，中部夹一层厚约10m的灰白色细粒长石英砂岩；底部为一层青灰色或砖红色钙质石英砂岩。 |  |
|  | 中统 | 沙溪庙组 | J2s | 450~1460 | 上段：以紫红色粉砂质泥岩为主夹紫灰、青 灰色中细粒长石石英砂岩，厚度45~ 1226m。下段：紫红色粉砂质泥岩、粉砂岩与紫灰、青灰色中细粒长石砂岩互层，厚度30~ 327m。 |  |
|  |  | 千佛岩组 | J2q | 50~353 | 青灰、灰白色长石石英砂岩、石英砂岩 与紫红色粉砂质泥岩、粉砂岩互层， 底部为 一层石英质砾岩。 |  |
|  | 下统 | 白田坝组 | J1b | 35~450 | 灰色薄层、中厚层细粒石英砂岩与紫红 色粉砂质泥岩互层，下部夹薄煤层， 底部为 一层石英砂岩。 |  |

3、地质构造

规划区发育有梓潼向斜，该向斜位于梓潼回龙寺~剑阁、正兴~龙源泉一线，轴线不规则，平面上呈舒缓“S”形，总体走向北东50°，全长150km。该向斜平缓开阔，两翼基本对称，倾角1~3°，北西翼局部倾角6°，南西翼局部倾角5°。该向斜轴线从江口镇下游约6.7km横穿嘉陵江，轴部走向N80°E。

4、物理地质现象

经调查，规划河段内对采砂影响较大的物理地质现象为滑坡。规划河段内从上游至下游发育有九处较大的滑坡，滑坡发育位置见图5.1-1。

图5.1-1 规划河段滑坡体分布

（1）吴家湾1#滑坡

该滑坡位于嘉陵江左岸桩号K702+134~K702+437。滑坡平面呈扇形，后缘高程约536m，前缘坡脚已淹没于水下。体积约70×104m3，物质成分为粉质黏土夹孤块石。该滑坡近期未发生明显变形。

（2）吴家湾2#滑坡

该滑坡位于嘉陵江左岸桩号K700+391~K700+714。滑坡平面呈簸箕形，后缘高程约540m，前缘坡脚已淹没于水下。体积约为60×104m3，物质成分为粉质黏土夹孤块石。该滑坡近期未发生明显变形。

（3）水井湾滑坡

该滑坡位于嘉陵江左岸桩号K699+772~K700+221。滑坡平面为一近长方形，后缘高程545m，前缘坡脚已淹没于水下。体积约为90×104m3，物质成分为粉质黏土夹孤块石。该滑坡近期未发生明显变形。

（4）红岩镇滑坡

该滑坡位于嘉陵江右岸红岩镇下游，桩号K677+220~K678+720。滑坡平面呈簸箕形，后缘高程580m～620m，前缘坡脚已淹没于水下。滑坡体积约3200×104m3，为一特大型基岩顺层滑坡。物质成分主要为粉质黏土夹孤块石与滑移岩体，为一特大型基岩滑坡。该滑坡正处于长期监测中。

（5）红苕坪滑坡

该滑坡位于嘉陵江右岸红岩场滑坡下游，桩号K676+240~K676+685。滑坡平面呈长方形，后缘高程约485m，前缘坡脚已淹没于水下。初步估计体积270×104m3，物质成分主要为块碎石夹粉质黏土。

（6）天子墓滑坡

该滑坡位于嘉陵江右岸红苕坪滑坡下游，桩号K675+500~K676+100。滑坡平面呈扇形，后缘高程610~650m，前缘坡脚已淹没于水下。纵向长度1195m，横向宽度927m，面积约为97×104m3，初步估计体积超过1500×104m3，物质成分主要为松动岩体、黏土夹碎块，为一特大型覆盖层滑坡。该滑坡正处于长期监测中。

（7）大阳河滑坡

该滑坡位于嘉陵江左岸桩号K673+500~K674+500。滑坡平面呈扇形，后缘高程565m，前缘坡脚已淹没于水下。滑坡体积约710×104m3，物质成分主要为块石、黏土和碎块等，为一大型松散堆积层滑坡。1987年及2006年因连续暴雨滑坡下部产生过蠕滑变形，现滑坡体居民均已移走。

（8）四房里滑坡

该滑坡位于嘉陵江右岸张王镇上游，桩号K672+000~K673+750。滑坡平面形态呈抛物线型，后缘高程585m，前缘坡脚已淹没于水下。纵向长度约1348m，横向宽度1527m，面积约为127×104m3，体积约4000×104m3，物质成分主要为粉质黏土夹孤块石与滑移岩体，为一特大型基岩滑坡。该滑坡正处于长期监测中。

（9）虎跳滑坡

虎跳乡滑坡位于嘉陵江左岸桩号K633+500~K634+500。据走访调查该处为一特大型基岩滑坡，体积约2000×104m3，物质成分为粉质黏土夹孤块石与滑移岩体。现滑坡大部分已淹没于水下。

上述9个滑坡与最近的可采区相距约2.6km，采砂对滑坡无影响。

5、水文地质条件

（1）地表水

采砂规划区位于亭子口水利枢纽内，亭子口水利枢纽库水主要为地表水。嘉陵江河谷是本地区的最低侵蚀基准面，规划河段两侧支沟较多且均向亭子口水利枢纽内补给。现亭子口水利枢纽已运行多年，采砂方式以水采为主。

（2）地下水

区内地下水根据其赋存介质分为基岩裂隙水与松散堆积层孔隙水。

松散堆积层孔隙水：主要赋存于河流冲积的河漫滩及Ⅰ、Ⅱ级阶地中，漫滩中地下水与江水水力联系较好，水力坡降较缓，水量相对较丰富；分布于岸坡平缓台地残坡积层、滑坡堆积层中的地下水，水力联系较差，地下水较贫乏。

裂隙水又可分为层间裂隙水和风化带裂隙水：层间裂隙水主要赋存砂岩中；风化带裂隙水主要赋存于浅表层网状风化裂隙中，地下水缺乏良好的赋存条件，富水性弱，随季节性变化小。裂隙水主要赋存于本区地下水主要接受大气降雨补给，少量为地表水补给，它的赋存、运移和排泄受地形、地层岩性及构造控制。区内含水层与隔水层平展叠置，密集的沟谷又将其切割成条状或枝状块体，一般在当地侵蚀基准面以上的含水层是不连续的，地下水以泉水的形式排泄。当地侵蚀基准面以下，含水层的连续性相对较好，埋藏有层间裂隙水，但因岩层平缓，裂隙不发育而渗透性差，地下水的补给、运移受到限制，岩层富水性弱。

5.1.4  各规划采砂场地质条件及砂卵石储量

根据相关法律法规将规划河段划分为禁采区、可采区，分区情况见表5.1-4，规划河段河道形势图见附图5.1-1，采砂规划分区见附图5.1-2，规划采砂场与相邻县规划采砂场位置关系见附图5.1-3。

规划河段采砂分区表

表5.1-4

| 序号 | 分区名称 | 里程桩号 | 坐标 |  | 长度（km） | 禁采缘由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 1#禁采区 | K712+592 | 568803.648 | 3582602.808 | 3.782 | 摆宴坝嘉陵江大桥，白龙江汇口，河势敏感区 |
|  |  | K708+810 | 567979.049 | 3579537.687 |  |  |
| 2 | 1#可采区 | K708+810 | 567979.049 | 3579537.687 | 10.207 |  |
|  |  | K698+603 | 568825.348 | 3575843.265 |  |  |
| 3 | 2#禁采区 | K698+603 | 568825.348 | 3575843.265 | 3.5 | G75兰海高速嘉陵江特大桥，邓家河大桥，射箭场镇及堤防 |
|  |  | K695+103 | 567224.975 | 3574015.042 |  |  |
| 4 | 2#可采区 | K695+103 | 567224.975 | 3574015.042 | 9.7 |  |
|  |  | K685+403 | 567371.450 | 3567174.124 |  |  |
| 5 | 3#禁采区 | K685+403 | 567371.450 | 3567174.124 | 14.903 | 绵广复线嘉陵江特大桥，红岩镇嘉陵江大桥，红岩场镇及堤防、红岩码头及船厂、红岩水质监测站，红苕坪滑坡、红岩镇滑坡、天子墓滑坡、大阳河滑坡、四房里滑坡 |
|  |  | K670+500 | 564414.828 | 3559047.483 |  |  |
| 6 | 3#可采区 | K670+500 | 564414.828 | 3559047.483 | 21.579 |  |
|  |  | K648+921 | 565478.127 | 3548262.594 |  |  |
| 7 | 4#禁采区 | K648+921 | 565478.127 | 3548262.594 | 3.5 | 江口嘉陵江大桥 |
|  |  | K645+421 | 567062.225 | 3545973.246 |  |  |
| 8 | 4#可采区 | K645+421 | 567062.225 | 3545973.246 | 7.28 |  |
|  |  | K638+141 | 568662.598 | 3541616.976 |  |  |
| 9 | 5#禁采区 | K638+141 | 568662.598 | 3541616.976 | 7.141 | 虎跳嘉陵江大桥、虎跳滑坡 |
|  |  | K631+000 | 569492.622 | 3538107.004 |  |  |
| 10 | 5#可采区 | K631+000 | 569492.622 | 3538107.004 | 16.66 |  |
|  |  | K614+340 | 576132.816 | 3536208.256 |  |  |
| 合计 | 河段总长98.252km，可采区河段长度65.426km，禁采区河段长度32.826km |  |  |  |  |  |

规划河段共设置5处可采区，可采河段长度65.426km，共设置11处采砂场，采砂场总面积约406万m3，砂场均位于河道管理范围线内，砂场边界距离堤防及乡级道路边界均大于50m，离高速公路边界大于100m。

根据亭子口水利枢纽蓄水前1:10000数字化河道带状地形图中各边滩高程及范围，规划河段范围内七座桥梁地质资料等估算得到规划河段泥沙储量（详见5.2.3节）约12941.87万m3（26013.16万t），其中可采区泥沙储量约7746.66万m3（15570.79万t）。根据泥沙补给分析成果（详见5.2.2节），规划河段规划期内泥沙主要淤积在2#可采区，3#禁采区，3#可采区，4#禁采区，4#可采区，年平均泥沙补给量为447.76万m3（900.00万t）。其中可采区年平均泥沙补给量为313.43万m3（630.00万t），规划期内可采区泥沙补给总量为1567.15万m3（3150.00万t），可利用砂石总量为9313.81万m3（18720.76万t）。

根据各采砂场所在河段水下地形测量成果，规划采砂场泥沙储量为1978.15万m3（3976.08万t）。根据泥沙补给分析成果，规划采砂场规划期内年平均泥沙补给量为177.22万m3（356.21万t），泥沙补给总量为886.08万m3（1781.02万t），可利用砂石总量为2864.23万m3（5757.10万t），规划期采砂控制总量不超过1521.06万m3（3057.33万t）。

本次采砂规划规划期为2023-2027年，考虑到2023年可开采时间相对较短，因此年度采砂控制量宜小于规划期平均值，拟定2023年度采砂控制量为241.06万m3（484.53万t），其余年份年度采砂控制量为320万m3（643.20万t）。

各采砂场位置、储量、可利用量及采砂控制量见表5.1-5。

各采砂场可利用砂石总量及采砂控制量一览表

表5.1-5

| 编 号 | 砂场名称 | 桩号 | 采区 面积 (m2) | 泥沙储量 (万m3/万t) | 泥沙补给量 (万m3/万t) | 可利用砂石量 (万m3/万t) | 采砂控制量 (万m3/万t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1#采砂场 | K706+195~K704+011 | 483689 | 410.29/824.68 | 48.53/97.55 | 458.82/922.33 | 205.74/413.54 |
| 2 | 2-1#采砂场 | K694+125~K692+087 | 196895 | 71.67/144.06 | 85.45/171.75 | 157.12/315.66 | 59.06/118.71 |
| 3 | 2-2#采砂场 | K691+857~K690+538 | 184650 | 86.38/173.62 | 80.14/161.08 | 166.52/334.44 | 75.54/151.84 |
| 4 | 3-1#采砂场 | K661+522~K658+810 | 336721 | 143.22/287.87 | 136.27/273.90 | 279.49/561.66 | 120.46/242.12 |
| 5 | 3-2#采砂场 | K655+227~K652+201 | 346001 | 137.03/275.43 | 150.51/302.53 | 287.54/577.66 | 121.35/243.91 |
| 6 | 4-1#采砂场 | K641+521~K638+676 | 409143 | 203.11/408.25 | 178.67/359.13 | 381.78/767.99 | 168.04/337.76 |
| 7 | 5-1#采砂场 | K630+935~K629+740 | 208986 | 96.2/193.36 | 17.55/35.28 | 113.75/228.88 | 79.72/160.24 |
| 8 | 5-2#采砂场 | K629+823~K627+482 | 488916 | 233.43/469.19 | 48.89/98.27 | 282.32/567.88 | 194.39/390.72 |
| 9 | 5-3#采砂场 | K627+482~K624+871 | 489913 | 198.3/398.58 | 48.99/98.47 | 247.29/497.99 | 165.31/332.27 |
| 10 | 5-4#采砂场 | K624+617~K621+440 | 371493 | 159.78/321.16 | 37.15/74.67 | 196.93/395.11 | 129.97/261.24 |
| 11 | 5-5#采砂场 | K621+440~K617+017 | 539293 | 238.74/479.87 | 53.93/108.40 | 292.67/588.99 | 201.48/404.97 |
| 合 计 |  |  | 4055700 | 1978.15/3976.08 | 886.08/1781.02 | 2864.23/5757.10 | 1521.06/3057.33 |

本次规划的砂场与《长江流域嘉陵江朝天区太白滩~武胜县河水湾段河道采砂管理规划报告》中昭化区段砂场基本相同，部分原规划的可采砂场因嘉陵江上新建桥梁、新发现的不良地质条件等原因全部或部分调整入禁采区。本次新规划入禁采区的砂场见表5.1-6。

新划入禁采区的砂场一览表

表5.1-6

| 砂场名称 | 划入禁采区原因 |
| --- | --- |
| 摆堰坝砂场 | 在建的摆堰坝大桥修建于该砂场上，砂场上游端位于大桥上游约104m，砂场下游端位于大桥下游约104m。该砂场完全位于摆坝堰大桥禁采范围内。 |
| 沙咀上砂场 | 该砂场位于在建的红岩镇绵广复线特大桥下游305m至2820m，属于该桥的禁采范围。 |
| 红岩寺可采区 | 该砂场上游部分现修建有红岩港，下游部分距红岩镇滑坡上游边界线小于500m。 |
| 蒲家河砂场 | 该砂场上游部分位于天子墓滑坡与大阳河滑坡之间，且距滑坡边界小于500m。该砂场下游部分位于大阳河滑坡前缘。 |
| 颜家角砂场 | 因新修建的江口嘉陵江大桥位于该砂场之上。砂场上游端位于大桥上游约1090m，砂场下游端位于大桥下游约1050m。该砂场绝大部分已经位于江口嘉陵江大桥禁采范围。 |
| 狮子梁砂场 | 该砂场位于新修建的江口嘉陵江大桥下游1550m至3370m范围内，大部分已位于该桥禁采范围内。 |
| 大树河砂场 | 该砂场下游部分因位于在建的虎跳南流嘉陵江大桥禁采范围内，该砂场本次规划部分调入禁采区以内。 |
| 旋湾里砂场 | 该砂场位于南流嘉陵江大桥下游1215m至2695m，全部位于该桥的禁采范围内。 |
| 蚕丝庙砂场 | 上游部分为避让虎跳滑坡，该砂场本次规划部分调入禁采范围内。 |

#### 1、1-1#采砂场（水东坝）

1-1#采砂场（K704+011~K706+195）位于嘉陵江左岸昭化古城下游约1.4km的凸岸河滩地，旧称水东坝，顺河向长约1785m，最宽处宽约542m，面积约483689m2。亭子口水利枢纽蓄水至正常蓄水位458m时，整个砂场几乎全部位于水下，最大水深约13.5m。亭子口水利枢纽供水期末或汛期限制水位运行时该砂场部分位于水面上。

砂场左岸主要为基岩岸坡，基岩岩性为遂宁组（J3s）粉砂质泥岩，岸坡稳定性较好。砂场左侧有一条水泥乡道，砂场距乡道55～100m。右岸K704+307~K706+195岸边为防洪堤，防洪堤地基为第四系全新统河流冲积堆积层（Q4al）卵石夹砂，砂场距防洪堤224～310m。右岸K704+011~K704+307岸边为昭化镇至红岩港乡道，路基为第四系全新统崩坡积堆积层（Q4col+dl）粉质黏土夹孤块碎石，砂场距该公路142～265m。现左右岸岸坡均稳定性较好。该砂场大部分曾采过沙金，受釆金影响全段砂卵石结构不均，卵石、圆砾及砂、粉土等无明显沉积韵律，以稍密为主，局部松散。受采沙金影响砂卵石层厚度变化较大。本阶段勘探揭示砂卵石厚度大于18.45m，ZK2钻探钻进至23.51m仍未揭穿砂卵石层底界。该砂场的表层覆盖有厚度不等的粉土无用层，且该层地表长有杂草，有机质含量偏高，经使用坑探与麻花钻勘探揭示砂场不同部位地表无用层厚度相差较大。

根据无用层厚度分布将1-1#采砂场分为A/B/C区，见图5.1-2。其中位于航道边上A区地表无剥离层；B区经坑探与地表调查剥离层厚0～20cm为主，平均厚度为20cm，剥离层体积计算时按40cm计算；C区经坑探与麻花钻探揭示地表剥离层厚0.10～2.86m，平均厚度1.5m，剥离层体积计算时按1.70m计算。1-1#采砂场A区现状见图5.1-3，B区现状见图5.1-4，C区现状见图5.1-5。

图5.1-2 1-1#采砂场分区

图5.1-3    1-1#采砂场A区

图5.1-4    1-1#采砂场B区

图5.1-5    1-1#采砂场C区

1-1#采砂场泥沙储量计算以ZK3钻孔孔底高程436.77m作为储量计算底界，航道边界为右侧开采边界。储量计算使用平行断面法，储量计算见表5.1-7。砂卵石层有用层厚0～18.49m，平均厚度8.48m。

因地表粉土无用层不同部位厚度变化大，剥离层体积采用平均厚度法计算，剥离层体积计算见表5.1-8。为防止采砂对左岸边坡、右岸防洪堤与乡道地基产生影响，拟定1-1#采砂场采砂控制开采高程为444.0～445.1m，控制开采最大深度约10.7m，平均开采深度约4.25m。1-1#采砂场采砂控制量用平行断面法计算成果见表5.1-9。

根据现场采样筛分，1-1#采砂场砂砾石粒径＞80mm占48%、80~40mm占6.0%、40~20mm占14.1%、20~5mm占19.8%、砂含量占12%，其中细颗粒含泥量占3.2~3.8%，砂的细度模数2.87，砾石粒度模数7.21。细颗粒含泥量偏高。

1-1#采砂场泥沙储量计算表

表5.1-7

| 断面 编号 | 断面面积 （m2） |  | 相邻断面面积平均值（m2） |  | 相邻断面间距（m） | 储量（万m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水上 | 水下 | 水上 | 水下 |  | 水上 | 水下 |
| 0 | 0 | 0 | 365.5 | 1209.0 | 477 | 17.43 | 57.67 |
| 水1 | 731 | 2418 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1181.5 | 3023.5 | 275 | 32.49 | 83.15 |
| 水2 | 1632 | 3629 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1408.5 | 3317.5 | 363 | 51.13 | 120.43 |
| 水3 | 1185 | 3006 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 592.5 | 1503.0 | 229 | 13.57 | 34.42 |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 114.62 | 295.67 |
|  |  |  |  |  |  | 410.29 |  |

注：1、断面面积为扣除粉土剥离层与粉土层底界下0.2m砂卵石层的断面面积。

2、水上开采部分指亭子口汛期运行水位时1-1#采砂场处高程448m以上部分，水下开采部分指亭子口汛期运行水位时1-1#采砂场处高程448m以下部分。

1-1#采砂场剥离层体积计算表

表5.1-8

| 区域编号 | A区 | B区 | C区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面积（m2） | 162215 | 235514 | 87573 |
| 平均厚度(m) | 0 | 0.4 | 1.7 |
| 无用层体积(104m3) | 0 | 9.42 | 14.89 |
| 合计(104m3) | 24.31 |  |  |

1-1#采砂场采砂控制量计算表

表5.1-9

| 断面编号 | 断面面积 （m2） | 相邻断面面积平均值（m2） | 相邻断面间距（m） | 储量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 701.0 | 477 | 33.44 |
| Ⅰ—1 | 1402 |  |  |  |
|  |  | 2123.0 | 275 | 58.38 |
| Ⅰ—2 | 2844 |  |  |  |
|  |  | 2474.5 | 363 | 89.82 |
| Ⅰ—3 | 2105 |  |  |  |
|  |  | 1052.5 | 229 | 24.10 |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 205.74 |

#### 2、2-1#采砂场（晒金坝）

2-1#采砂场（K692+087~K694+125）位于嘉陵江左岸昭化镇朝阳乡对岸淹没前的晒金坝，为水库蓄水前的左岸河漫滩。起点位于李家河与嘉陵江汇口上游约309m处，砂场顺河道长约1850m，宽21～176m，面积约196895m2。亭子口水利枢纽蓄水至正常蓄水位458m时，该砂场全部位于水下，水深约15m。左右两岸均为侏罗系莲花口组下段（J3l1）粉砂质泥岩，两岸岸坡稳定，左岸为广元市昭化区亭子湖环湖旅游公路，右岸为红岩港进港公路。砂场位于航道左侧，距左岸公路55～123.4m，距右岸公路152～217m。距上游邓家河嘉陵江大桥与G75高速嘉陵江特大桥约4km，距下游绵广复线嘉陵江特大桥约7.9km。

2-1#采砂场位于邓家河嘉陵江大桥与绵广复线嘉陵江特大桥区间河段，规划期间收集了邓家河嘉陵江大桥勘察时在河床上布置的16个钻孔资料，红岩镇绵广复线嘉陵江特大桥勘察时在河床上布置的4个勘探孔资料。邓家河嘉陵江大桥河床钻探孔揭示河床中部砂卵石覆盖层厚度7.70~15.00m，其中河床中部砂卵石底界高程423.87~425.37m；红岩镇绵广复线嘉陵江特大桥河床钻探孔揭示河床中部砂卵石覆盖层厚度18.00~20.60m，其中河床中部砂卵石底界高程422.70~425.70m。

2012年昭化区在2-1#采砂场下游约4.8km嘉陵江右岸河滩地坪林坝实施了《亭子口水利枢纽工程淹没区临时采砂规划》，并于2013年下闸蓄水前完成了实施，已完成开采的坪林坝砂场，地面高程为439.2~439.7m，开采深度为10m。

根据邓家河嘉陵江大桥、绵广复线嘉陵江特大桥勘探资料及坪林坝砂场开采资料综合分析2-1#采砂场砂卵石层有用层厚0～7m，平均厚度3.64m。

该砂场大部分曾采过沙金，受釆金影响全段砂卵石结构不均，卵石、圆砾及砂、粉质黏土等无明显沉积规律，以稍密为主，局部松散。拟对深泓点高程以上的砂卵石层进行开采，拟定2-1#采砂场采砂控制开采高程为438.1~439.2m，控制开采最大深度约5.0m，平均开采深度约3.0m。

2-1#采砂场泥沙储量用平行断面法计算，成果见表5.1-10，采砂控制量用平行断面法计算，成果见表5.1-11，2-1#采砂场现状见图5.1-6。

本砂场砂位于水下，采取级配未受影响的试样困难，砂卵石级配使用《嘉陵江剑阁县河道2019-2023采砂规划调整报告》中参考了实际采砂资料后的级配数据。砂砾石粒径＞80mm占31.2%、80~40mm占22.8%、40~20mm占17.3%、20~5mm占8.0%、砂含量占20.7%，其中含泥量占3.6%，砂的细度模数1.34，砾石粒度模数7.36。

2-1#采砂场泥沙储量计算表

表5.1-10

| 断面编号 | 断面面积 （m2） | 相邻断面面积平均值（m2） | 相邻断面间距（m） | 储量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 443 | 230 | 10.19 |
| 晒1 | 886 |  |  |  |
|  |  | 564 | 404 | 22.79 |
| 晒2 | 242 |  |  |  |
|  |  | 342 | 305 | 10.43 |
| 晒3 | 442 |  |  |  |
|  |  | 475 | 450 | 21.38 |
| 晒4 | 508 |  |  |  |
|  |  | 254 | 271 | 6.88 |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 71.67 |

2-1#采砂场采砂控制量计算表

表5.1-11

| 断面编号 | 断面面积 （m2） | 相邻断面面积平均值（m2） | 相邻断面间距（m） | 储量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 363.5 | 230 | 8.36 |
| 晒1 | 727 |  |  |  |
|  |  | 465 | 404 | 18.79 |
| 晒2 | 203 |  |  |  |
|  |  | 284 | 305 | 8.66 |
| 晒3 | 365 |  |  |  |
|  |  | 391 | 450 | 17.60 |
| 晒4 | 417 |  |  |  |
|  |  | 208.5 | 271 | 5.65 |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 59.06 |

图5.1-6    2-1#采砂场现场图

#### 3、2-2#采砂场（张家河坝）

2-2#采砂场（K690+538~K691+857）位于嘉陵江右岸昭化镇张家河坝，为水库蓄水前的右岸河漫滩。起点位于2-1#采砂场下游约230m，砂场顺河道长约1098m，宽66～237m，面积约184650m2。亭子口水利枢纽蓄水至正常蓄水位458m时，该砂场全部位于水下，水深约18m。左右两岸均为侏罗系莲花口组下段（J3l1）粉砂质泥岩，两岸岸坡稳定。左岸为广元市昭化区亭子湖环湖旅游公路，右岸为红岩港进港公路。砂场位于航道右侧，距左岸公路150～223m，距右岸公路80～89m。距上游邓家河嘉陵江大桥与G75高速嘉陵江特大桥约6.5km，距下游绵广复线嘉陵江特大桥约6.2km。

2-2#采砂场位于邓家河嘉陵江大桥与绵广复线嘉陵江特大桥区间河段，规划期间收集了邓家河嘉陵江大桥勘察时在河床上布置的16个钻孔资料，红岩镇绵广复线嘉陵江特大桥勘察时在河床上布置的4个勘探孔资料。邓家河嘉陵江大桥河床钻探孔揭示河床中部砂卵石覆盖层厚度7.70~15.00m，其中河床中部砂卵石底界高程423.87~425.37m；红岩镇绵广复线嘉陵江特大桥河床钻探孔揭示河床中部砂卵石覆盖层厚度18.00~20.60m，其中河床中部砂卵石底界高程422.70~425.70m。

2012年昭化区在2-2#采砂场下游约3.1km嘉陵江右岸河滩地坪林坝实施了《亭子口水利枢纽工程淹没区临时采砂规划》，并于2013年下闸蓄水前完成了实施，已完成开采的坪林坝砂场，地面高程为439.2~439.7m，开采深度为10m。

根据邓家河嘉陵江大桥、绵广复线嘉陵江特大桥勘探资料及坪林坝砂场开采资料综合分析2-2#采砂场砂卵石有用层厚0～7m，平均厚度4.68m。

该砂场大部分曾采过沙金，受釆金影响全段砂卵石结构不均，卵石、圆砾及砂、粉质黏土等无明显沉积规律，以稍密为主，局部松散。拟对深泓点高程以上的砂卵石层进行开采，拟定2-2#采砂场采砂控制开采高程为434.7~435.4m，控制开采最大深度约5.2m，平均开采深度约4.09m。

2-2#采砂场泥沙储量用平行断面法计算，成果见表5.1-12，采砂控制量用平行断面法计算，成果见表5.1-13，2-2#采砂场现状见图5.1-7。

本砂场砂位于水下，采取级配未受影响的试样困难，砂卵石级配使用《嘉陵江剑阁县河道2019-2023采砂规划调整报告》中参考了实际采砂资料后的级配数据。砂砾石粒径＞80mm占31.2%、80~40mm占22.8%、40~20mm占17.3%、20~5mm占8.0%、砂含量占20.7%，其中含泥量占3.6%，砂的细度模数1.34，砾石粒度模数7.36。

2-2#采砂场泥沙储量计算表

表5.1-12

| 断面编号 | 断面面积 （m2） | 相邻断面面积平均值（m2） | 相邻断面间距（m） | 储量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 391.5 | 207 | 8.10 |
| 张1 | 783 |  |  |  |
|  |  | 1002.5 | 300 | 30.08 |
| 张2 | 1222 |  |  |  |
|  |  | 1083 | 350 | 37.91 |
| 张3 | 944 |  |  |  |
|  |  | 472 | 218 | 10.29 |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 86.38 |

2-2#采砂场采砂控制量计算表

表5.1-13

| 断面编号 | 断面面积 （m2） | 相邻断面面积平均值（m2） | 相邻断面间距（m） | 储量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 344 | 207 | 7.12 |
| 张1 | 688 |  |  |  |
|  |  | 876.5 | 300 | 26.30 |
| 张2 | 1065 |  |  |  |
|  |  | 946 | 350 | 33.11 |
| 张3 | 827 |  |  |  |
|  |  | 413.5 | 218 | 9.01 |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 75.54 |

图5.1-7    2-2#采砂场现场图

#### 4、3-1#采砂场（哪吒滩与金鸡滩）

3-1#采砂场（K658+875~K661+522）位于嘉陵江左岸太公镇黄龙乡明水村淹没前的哪吒滩与金鸡滩，为水库蓄水前的左岸河漫滩。上游右岸紧邻剑阁县嘉陵江采砂规划的3#采砂场（柳树河下段），下游右岸距剑阁县嘉陵江采砂规划的何家坝采砂场约1.3km。砂场顺河道长约2342m，宽27～216m，面积约336721m2。亭子口水利枢纽蓄水至正常蓄水位458m时，该砂场全部位于水下，水深约33~41m。砂场左右两岸均为白垩系下统白龙组（K1b）粉砂质泥岩，局部夹砂岩，两岸岸坡稳定。

本次规划收集了《嘉陵江剑阁县河道2019-2023采砂规划调整报告》。根据3-1#采砂场对岸剑阁县上下游砂场开采情况，综合分析3-1#采砂场砂卵石层有用层厚0～7m，平均厚度4.25m。

该砂场大部分曾采过沙金，受釆金影响全段砂卵石结构不均，卵石、圆砾及砂、粉质黏土等无明显沉积规律，以稍密为主，局部松散。拟对深泓点高程以上的砂卵石层进行开采，拟定3-1#采砂场采砂控制开采高程为413.3~414.7m，控制开采最大深度约5.0m，平均开采深度约3.58m。

3-1#采砂场泥沙储量用平行断面法计算，成果见表5.1-14，采砂控制量用平行断面法计算，成果见表5.1-15，3-1#采砂场现状见图5.1-8。

与本砂场紧邻的上游河段右岸剑阁县境内为剑阁县嘉陵江采砂规划的3#采砂场（柳树河下段）。本砂场下游约1.5km右岸剑阁县境内为剑阁县嘉陵江采砂规划的何家坝采砂场。砂卵石级配可采用剑阁采砂场试验数据。砂砾石粒径＞80mm占31.2%、80~40mm占22.8%、40~20mm占17.3%、20~5mm占8.0%、砂含量占20.7%，其中含泥量占3.6%，砂的细度模数1.34，砾石粒度模数7.36。

3-1#砂场泥沙储量计算表

表5.1-14

| 断面编号 | 断面面积（m2） | 相邻断面面积平均值（m2） | 相邻断面间距（m） | 储量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 341.5 | 565 | 19.29 |
| 哪1 | 683 |  |  |  |
|  |  | 633.5 | 513 | 32.50 |
| 哪2 | 584 |  |  |  |
|  |  | 829.0 | 713 | 59.11 |
| 哪3 | 1074 |  |  |  |
|  |  | 1049.0 | 230 | 24.13 |
| 哪4 | 1024 |  |  |  |
|  |  | 512.0 | 160 | 8.19 |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 143.22 |

3-1#砂场采砂控制量计算表

表5.1-15

| 断面编号 | 断面面积（m2） | 相邻断面面积平均值（m2） | 相邻断面间距（m） | 储量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 287.5 | 565 | 16.24 |
| 哪1 | 575 |  |  |  |
|  |  | 540.5 | 513 | 27.73 |
| 哪2 | 506 |  |  |  |
|  |  | 694.5 | 713 | 49.52 |
| 哪3 | 883 |  |  |  |
|  |  | 872.5 | 230 | 20.07 |
| 哪4 | 862 |  |  |  |
|  |  | 431.0 | 160 | 6.90 |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 120.46 |

图5.1-8    3-1#采砂场现场图

#### 5、3-2#采砂场（梁家坝）

3-2#砂场（K652+201~K655+227）位于嘉陵江左岸太公镇陵江村梁家坝，为水库蓄水前的左岸河漫滩。上游右岸紧邻剑阁县嘉陵江采砂规划的何家坝采砂场，下游右岸紧邻剑阁县嘉陵江采砂规划的小坝子采砂场。砂场顺河道长约2699m，宽39～195m，面积346001m2。亭子口水库蓄水至正常蓄水位458m时，该砂场全部位于水下，水深约40～43m。左右两岸均为白垩系下统白龙组（K1b）粉砂质泥岩，局部夹砂岩，两岸岸坡稳定。

本次规划收集了《嘉陵江剑阁县河道2019-2023采砂规划调整报告》。根据3-2#采砂场对岸剑阁县上下游砂场开采情况，综合分析3-2#采砂场砂卵石层有用层厚0～7m，平均厚度3.96m。

该砂场大部分曾采过沙金，受釆金影响全段砂卵石结构不均，卵石、圆砾及砂、粉质黏土等无明显沉积规律，以稍密为主，局部松散。拟对深泓点高程以上的砂卵石层进行开采，拟定3-2#采砂场采砂控制开采高程为411.2~412.8m，控制开采最大深度约5.0m，平均开采深度约3.51m。

3-2#采砂场泥沙储量用平行断面法计算，成果见表5.1-16，采砂控制量用平行断面法计算，成果见表5.1-17，3-2#采砂场现状见图5.1-9。

本砂场上游约0.7km右岸剑阁县境内为剑阁县嘉陵江采砂规划的何家坝采砂场。与本砂场紧邻的下游河段右岸剑阁县境内为剑阁县嘉陵江采砂规划的小坝子采砂场。砂砾石粒径＞80mm占31.2%、80~40mm占22.8%、40~20mm占17.3%、20~5mm占8.0%、砂含量占20.7%，其中含泥量占3.6%，砂的细度模数1.34，砾石粒度模数7.36。

3-2#砂场泥沙储量计算表

表5.1-16

| 断面编号 | 断面面积 （m2） | 相邻断面面积平均值（m2） | 相邻断面间距（m） | 储量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 379.5 | 70 | 2.66 |
| 梁1 | 759 |  |  |  |
|  |  | 624.5 | 380 | 23.73 |
| 梁2 | 490 |  |  |  |
|  |  | 465.5 | 562 | 26.16 |
| 梁3 | 441 |  |  |  |
|  |  | 440.5 | 717 | 31.58 |
| 梁4 | 440 |  |  |  |
|  |  | 674.0 | 512 | 34.51 |
| 梁5 | 908 |  |  |  |
|  |  | 454.0 | 405 | 18.39 |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 137.03 |

3-2#砂场采砂控制量计算表

表5.1-17

| 断面编号 | 断面面积 （m2） | 相邻断面面积平均值（m2） | 相邻断面间距（m） | 储量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 314.0 | 70 | 2.20 |
| 梁1 | 628 |  |  |  |
|  |  | 519.5 | 380 | 19.74 |
| 梁2 | 411 |  |  |  |
|  |  | 393.5 | 562 | 22.11 |
| 梁3 | 376 |  |  |  |
|  |  | 385.0 | 717 | 27.60 |
| 梁4 | 394 |  |  |  |
|  |  | 629.0 | 512 | 32.20 |
| 梁5 | 864 |  |  |  |
|  |  | 432.0 | 405 | 17.50 |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 121.35 |

图5.1-9    3-2#采砂场现场图

#### 6、4-1#采砂场（大树河）

4-1#砂场（K638+676~K641+521）位于嘉陵江左岸虎跳镇大树河，起点位于江口大桥下游约6.2km，终点在虎跳镇南流嘉陵江大桥上游约1.1km，为亭子口水利枢纽蓄水前嘉陵江左岸河漫滩。砂场顺河道长约2815m，宽94～318m，面积约409143m2。亭子口水库蓄水至正常蓄水位458m时，可采区全部位于水下，水深48～50m。左右两岸均为白垩系下统白龙组（K1b）粉砂质泥岩，局部夹砂岩，两岸岸坡稳定。

4-1#采砂场下距虎跳镇南流嘉陵江大桥仅1km，规划期间收集了虎跳镇南流嘉陵江大桥勘察时在河床部位布置的12个钻孔。其中8个位于原左岸河漫滩上，4个位于原嘉陵江河床部位。河漫滩8个钻孔孔口高程411.50~415.60m，揭示砂卵石层厚11.50~24.00m，砂卵石底界高程389~400m。原嘉陵江河床4个钻孔，孔口高程405.65~405.75m，揭示覆盖层厚11.20~16.30m，覆盖层底界高程389.35~394.5m。

根据虎跳镇南流嘉陵江大桥河床勘探资料及剑阁县砂场开采情况，综合分析4-1#采砂场砂卵石层有用层厚0～7m，平均厚度4.96m。

该砂场大部分曾采过沙金，受釆金影响全段砂卵石结构不均，卵石、圆砾及砂、粉质黏土等无明显沉积规律，以稍密为主，局部松散。拟对深泓点高程以上的砂卵石层进行开采，拟定4-1#采砂场采砂控制开采高程为404.2~405.8m，控制开采最大深度约5.0m，平均开采深度约4.11m。

4-1#采砂场泥沙储量用平行断面法计算，成果见表5.1-18，采砂控制量用平行断面法计算，成果见表5.1-19，4-1#采砂场现状见图5.1-10。

4-1#采砂场上游右岸剑阁境内为剑阁县嘉陵江采砂规划的小坝子砂场，下游为虎跳镇南流嘉陵江大桥。根据南流嘉陵江大桥钻孔资料结合剑阁县嘉陵江小坝子与杨家滩采砂场试验数据，4-1#采砂场砂砾石级配为：砂砾石粒径＞80mm占31.2%、80~40mm占22.8%、40~20mm占17.3%、20~5mm占8.0%、砂含量占20.7%，其中含泥量占3.6%，砂的细度模数1.34，砾石粒度模数7.36。

4-1#砂场泥沙储量计算表

表5.1-18

| 断面编号 | 断面面积 （m2） | 相邻断面面积平均值（m2） | 相邻断面间距（m） | 储量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 256.5 | 131 | 3.36 |
| 大1 | 513 |  |  |  |
|  |  | 508.5 | 688 | 34.98 |
| 大2 | 504 |  |  |  |
|  |  | 500.5 | 796 | 39.84 |
| 大3 | 497 |  |  |  |
|  |  | 1077 | 1060 | 114.16 |
| 大4 | 1657 |  |  |  |
|  |  | 828.5 | 130 | 10.77 |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 203.11 |

4-1#砂场采砂控制量计算表

表5.1-19

| 断面编号 | 断面面积 （m2） | 相邻断面面积平均值（m2） | 相邻断面间距（m） | 储量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 205 | 131 | 2.69 |
| 1 | 410 |  |  |  |
|  |  | 415 | 688 | 28.55 |
| 2 | 420 |  |  |  |
|  |  | 417.5 | 796 | 33.23 |
| 3 | 415 |  |  |  |
|  |  | 893 | 1060 | 94.66 |
| 4 | 1371 |  |  |  |
|  |  | 685.5 | 130 | 8.91 |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 168.04 |

图5.1-10    4-1#采砂场现场图

#### 7、5-1#砂场（蚕丝庙）

5-1#砂场（K629+740~K630+935）嘉陵江左岸虎跳镇任家湾蚕丝庙，起点位于虎跳南流嘉陵江大桥下游约7.2km，为亭子口水利枢纽蓄水前嘉陵江左岸河漫滩。砂场顺河道长约1215m，宽144～220m，面积约208986m2。亭子口水库蓄水至正常蓄水位458m时，可采区全部位于水下，水深48～57m。左右两岸均为白垩系下统白龙组（K1b）粉砂质泥岩，局部夹砂岩，两岸岸坡稳定。

根据收集的虎跳镇南流嘉陵江大桥勘察资料及下游剑阁县嘉陵江杨家滩采砂场采砂情况，综合分析砂卵石层有用层厚0～7m，平均厚度4.60m。

该砂场大部分曾采过沙金，受釆金影响全段砂卵石结构不均，卵石、圆砾及砂、粉质黏土等无明显沉积规律，以稍密为主，局部松散。拟对深泓点高程以上的砂卵石层进行开采，拟定5-1#采砂场采砂控制开采高程为397.0~400.0m，控制开采最大深度约5.0m，平均开采深度约3.81m。

5-1#采砂场泥沙储量用平行断面法计算，成果见表5.1-20，采砂控制量用平行断面法计算，成果见表5.1-21，5-1#采砂场现状见图5.1-11。

5-1#采砂场下游右岸剑阁县境内为剑阁县嘉陵江采砂规划的杨家滩砂场，本砂场砂卵石级配采用《嘉陵江剑阁县河道2019-2023采砂规划调整报告》中的级配数据。砂砾石粒径＞80mm占31.2%、80~40mm占22.8%、40~20mm占17.3%、20~5mm占8.0%、砂含量占20.7%，其中含泥量占3.6%，砂的细度模数1.34，砾石粒度模数7.36。

5-1#砂场泥沙储量计算表

表5.1-20

| 断面编号 | 断面面积（m2） | 相邻断面面积平均值（m2） | 相邻断面间距（m） | 储量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 275.0 | 163 | 4.48 |
| 蚕1 | 550 |  |  |  |
|  |  | 750.5 | 355 | 26.64 |
| 蚕2 | 951 |  |  |  |
|  |  | 1064.0 | 327 | 34.79 |
| 蚕3 | 1177 |  |  |  |
|  |  | 1009.5 | 250 | 25.24 |
| 蚕4 | 842 |  |  |  |
|  |  | 421.0 | 120 | 5.05 |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 96.20 |

5-1#砂场采砂控制量计算表

表5.1-21

| 断面编号 | 断面面积 （m2） | 相邻断面面积平均值（m2） | 相邻断面间距（m） | 储量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 227.5 | 163 | 3.71 |
| 蚕1 | 455 |  |  |  |
|  |  | 624.5 | 355 | 22.17 |
| 蚕2 | 794 |  |  |  |
|  |  | 883.5 | 327 | 28.89 |
| 蚕3 | 973 |  |  |  |
|  |  | 832.0 | 250 | 20.80 |
| 蚕4 | 691 |  |  |  |
|  |  | 345.5 | 120 | 4.15 |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 79.72 |

图5.1-11    5-1#采砂场现场图

#### 8、5-2#砂场（东滩河）

5-2#砂场（K627+482~K629+823）嘉陵江右岸虎跳镇柴家坝东滩河，起点位于5-1#砂场下游约119m，为亭子口水利枢纽蓄水前嘉陵江右岸河漫滩。砂场顺河道长约2342m，宽70～389m，面积约488916m2。亭子口水库蓄水至正常蓄水位458m时，可采区全部位于水下，水深56～58m。左右两岸均为白垩系下统白龙组（K1b）粉砂质泥岩，局部夹砂岩，两岸岸坡稳定。

根据收集的虎跳镇南流嘉陵江大桥勘察资料及下游剑阁县嘉陵江杨家滩采砂场采砂情况，综合分析砂卵石层有用层厚0～7m，平均厚度4.77m。

该砂场大部分曾采过沙金，受釆金影响全段砂卵石结构不均，卵石、圆砾及砂、粉质黏土等无明显沉积规律，以稍密为主，局部松散。拟对深泓点高程以上的砂卵石层进行开采，拟定5-2#采砂场采砂控制开采高程为395.3~396.7m，控制开采最大深度约5.0m，平均开采深度约3.98m。

5-2#采砂场泥沙储量用平行断面法计算，成果见表5.1-22，采砂控制量用平行断面法计算，成果见表5.1-23，5-2#采砂场现状见图5.1-12。

5-2#采砂场下游右岸剑阁县境内为剑阁县嘉陵江采砂规划的杨家滩砂场，本砂场砂卵石级配采用《嘉陵江剑阁县河道2019-2023采砂规划调整报告》中的级配数据。砂砾石粒径＞80mm占31.2%、80~40mm占22.8%、40~20mm占17.3%、20~5mm占8.0%、砂含量占20.7%，其中含泥量占3.6%，砂的细度模数1.34，砾石粒度模数7.36。

5-2#砂场泥沙储量计算表

表5.1-22

| 断面编号 | 断面面积 （m2） | 相邻断面面积平均值（m2） | 相邻断面间距（m） | 储量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 259 | 348 | 9.01 |
| 东1 | 518 |  |  |  |
|  |  | 1207 | 647 | 78.09 |
| 东2 | 1896 |  |  |  |
|  |  | 1513 | 516 | 78.07 |
| 东3 | 1130 |  |  |  |
|  |  | 1034.5 | 515 | 53.28 |
| 东4 | 939 |  |  |  |
|  |  | 469.5 | 319 | 14.98 |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 233.43 |

5-2#砂场采砂控制量计算表

表5.1-23

| 断面编号 | 断面面积 （m2） | 相邻断面面积平均值（m2） | 相邻断面间距（m） | 储量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 213.5 | 348 | 7.43 |
| 东1 | 427 |  |  |  |
|  |  | 1002 | 647 | 64.83 |
| 东2 | 1577 |  |  |  |
|  |  | 1264.5 | 516 | 65.25 |
| 东3 | 952 |  |  |  |
|  |  | 864 | 515 | 44.50 |
| 东4 | 776 |  |  |  |
|  |  | 388 | 319 | 12.38 |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 194.39 |

图5.1-12    5-2#采砂场现场图

#### 9、5-3#砂场（月儿坝）

5-3#砂场（K624+871~K627+482）位于嘉陵江左岸虎跳镇月儿坝，为亭子口水利枢纽蓄水前嘉陵江左岸河漫滩。砂场顺河长约2620m，宽25～261m，面积约489913m2。亭子口水库蓄水至正常蓄水位458m时，可采区全部位于水下，水深56～59m。左右两岸均为白垩系下统白龙组（K1b）粉砂质泥岩，局部夹砂岩，两岸岸坡稳定。

根据收集的虎跳镇南流嘉陵江大桥勘察资料及下游剑阁县嘉陵江杨家滩采砂场采砂情况，综合分析砂卵石层有用层厚0～7m，平均厚度4.05m。

该砂场大部分曾采过沙金，受釆金影响全段砂卵石结构不均，卵石、圆砾及砂、粉质黏土等无明显沉积规律，以稍密为主，局部松散。拟对深泓点高程以上的砂卵石层进行开采，拟定5-3#采砂场采砂控制开采高程为394.2~395.8m，控制开采最大深度约5.0m，平均开采深度约3.37m。

5-3#采砂场泥沙储量用平行断面法计算，成果见表5.1-24，采砂控制量用平行断面法计算，成果见表5.1-25，5-3#采砂场现状见图5.1-13。

5-3#采砂场下游右岸剑阁县境内为剑阁县嘉陵江采砂规划的杨家滩砂场，本砂场砂卵石级配采用《嘉陵江剑阁县河道2019-2023采砂规划调整报告》中的级配数据。砂砾石粒径＞80mm占31.2%、80~40mm占22.8%、40~20mm占17.3%、20~5mm占8.0%、砂含量占20.7%，其中含泥量占3.6%，砂的细度模数1.34，砾石粒度模数7.36。

5-3#砂场泥沙储量计算表

表5.1-24

| 断面编号 | 断面面积 （m2） | 相邻断面面积平均值（m2） | 相邻断面间距（m） | 储量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 644.5 | 416 | 26.81 |
| 月1 | 1289 |  |  |  |
|  |  | 719 | 541 | 38.90 |
| 月2 | 149 |  |  |  |
|  |  | 713 | 619 | 44.13 |
| 月3 | 1277 |  |  |  |
|  |  | 1177.5 | 516 | 60.76 |
| 月4 | 1078 |  |  |  |
|  |  | 539 | 514 | 27.70 |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 198.30 |

5-3#砂场采砂控制量计算表

表5.1-25

| 断面编号 | 断面面积 （m2） | 相邻断面面积平均值（m2） | 相邻断面间距（m） | 储量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 541 | 416 | 22.51 |
| 月1 | 1082 |  |  |  |
|  |  | 610 | 541 | 33.00 |
| 月2 | 138 |  |  |  |
|  |  | 594.5 | 619 | 36.80 |
| 月3 | 1051 |  |  |  |
|  |  | 971 | 516 | 50.10 |
| 月4 | 891 |  |  |  |
|  |  | 445.5 | 514 | 22.90 |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 165.31 |

图5.1-13    5-3#采砂场现场图

#### 10、5-4#砂场（吴家河）

5-4#砂场（K621+440~K624+617）位于嘉陵江右岸虎跳镇鲁家湾吴家河，起点位于5-3#砂场下游约254m，下游终点距昭化区与剑阁县县界约30m，为亭子口水利枢纽蓄水前右岸河漫滩，即淹没前的吴家河河漫滩。砂场顺河道长约3092m，宽31～283m，面积约371493m2。亭子口水库蓄水至正常蓄水位458m时，可采区全部位于水下，水深56～65m。左右两岸均为白垩系下统白龙组（K1b）粉砂质泥岩，局部夹砂岩，两岸岸坡稳定。

根据收集的虎跳镇南流嘉陵江大桥勘察资料及下游剑阁县嘉陵江杨家滩采砂场采砂情况，综合分析砂卵石层有用层厚0～7m，平均厚度4.30m。

该砂场大部分曾采过沙金，受釆金影响全段砂卵石结构不均，卵石、圆砾及砂、粉质黏土等无明显沉积规律，以稍密为主，局部松散。拟对深泓点高程以上的砂卵石层进行开采，拟定5-4#采砂场采砂控制开采高程为390.0~394.0m，控制开采最大深度约5.0m，平均开采深度约3.50m。

5-4#采砂场泥沙储量用平行断面法计算，成果见表5.1-26，采砂控制量用平行断面法计算，成果见表5.1-27，5-4#采砂场现状见图5.1-14。

5-4#采砂场右岸剑阁县境内为剑阁县嘉陵江采砂规划的杨家滩砂场，本砂场砂卵石级配采用《嘉陵江剑阁县河道2019-2023采砂规划调整报告》中的级配数据。砂砾石粒径＞80mm占31.2%、80~40mm占22.8%、40~20mm占17.3%、20~5mm占8.0%、砂含量占20.7%，其中含泥量占3.6%，砂的细度模数1.34，砾石粒度模数7.36。

5-4#砂场泥沙储量计算表

表5.1-26

| 断面编号 | 断面面积 （m2） | 相邻断面面积平均值（m2） | 相邻断面间距（m） | 储量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 112.5 | 345 | 3.88 |
| 吴1 | 225 |  |  |  |
|  |  | 355.5 | 593 | 21.08 |
| 吴2 | 486 |  |  |  |
|  |  | 486.5 | 710 | 34.54 |
| 吴3 | 487 |  |  |  |
|  |  | 595.5 | 974 | 58.00 |
| 吴4 | 704 |  |  |  |
|  |  | 984.5 | 380 | 37.41 |
| 吴5 | 1265 |  |  |  |
|  |  | 632.5 | 77 | 4.87 |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 159.78 |

5-4#砂场采砂控制量计算表

表5.1-27

| 断面编号 | 断面面积 （m2） | 相邻断面面积平均值（m2） | 相邻断面间距（m） | 储量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 72.5 | 345 | 2.50 |
| 吴1 | 145 |  |  |  |
|  |  | 271.5 | 593 | 16.10 |
| 吴2 | 398 |  |  |  |
|  |  | 398.5 | 710 | 28.29 |
| 吴3 | 399 |  |  |  |
|  |  | 493.5 | 974 | 48.07 |
| 吴4 | 588 |  |  |  |
|  |  | 815.5 | 380 | 30.99 |
| 吴5 | 1043 |  |  |  |
|  |  | 521.5 | 77 | 4.02 |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 129.97 |

图5.1-14    5-4#采砂场现场图

#### 11、5-5#砂场（桐子坝）

5-5#砂场（K617+017~K621+440）位于嘉陵江左岸虎跳镇尖包梁桐子坝，上游起点紧邻5-4#砂场末端，为亭子口水利枢纽蓄水前左岸河漫滩，即淹没前的桐子坝河漫滩。砂场顺河道长约3875m，宽36～186m，面积约371493m2。亭子口水库蓄水至正常蓄水位458m时，可采区全部位于水下，水深约61～65m，下游紧邻剑阁县的杨家滩砂场。左右两岸均为白垩系下统白龙组（K1b）粉砂质泥岩，局部夹砂岩，两岸岸坡稳定。

本根据收集的虎跳镇南流嘉陵江大桥勘察资料及下游剑阁县嘉陵江杨家滩采砂场采砂情况，综合分析砂卵石层有用层厚0～7m，平均厚度4.43m。

该砂场大部分曾采过沙金，受釆金影响全段砂卵石结构不均，卵石、圆砾及砂、粉质黏土等无明显沉积规律，以稍密为主，局部松散。拟对深泓点高程以上的砂卵石层进行开采，拟定5-5#采砂场采砂控制开采高程为389.1~391.1m，控制开采最大深度约5.0m，平均开采深度约3.74m。

5-5#采砂场泥沙储量用平行断面法计算，成果见表5.1-28，采砂控制量用平行断面法计算，成果见表5.1-29，5-5#采砂场现状见图5.1-15。

5-5#采砂场下游右岸剑阁县境内为剑阁县嘉陵江采砂规划的杨家滩砂场，本砂场砂卵石级配采用《嘉陵江剑阁县河道2019-2023采砂规划调整报告》中的级配数据。砂砾石粒径＞80mm占31.2%、80~40mm占22.8%、40~20mm占17.3%、20~5mm占8.0%、砂含量占20.7%，其中含泥量占3.6%，砂的细度模数1.34，砾石粒度模数7.36。

5-5#砂场泥沙储量计算表

表5.1-28

| 断面编号 | 断面面积 （m2） | 相邻断面面积平均值（m2） | 相邻断面间距（m） | 储量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 276 | 351 | 9.69 |
| 桐1 | 552 |  |  |  |
|  |  | 694.5 | 648 | 45.00 |
| 桐2 | 837 |  |  |  |
|  |  | 770 | 892 | 68.68 |
| 桐3 | 703 |  |  |  |
|  |  | 683 | 700 | 47.81 |
| 桐4 | 663 |  |  |  |
|  |  | 687.5 | 732 | 50.33 |
| 桐5 | 712 |  |  |  |
|  |  | 356 | 484 | 17.23 |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 238.74 |

5-5#砂场采砂控制量计算表

表5.1-29

| 断面编号 | 断面面积 （m2） | 相邻断面面积平均值（m2） | 相邻断面间距（m） | 储量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 228 | 351 | 8.00 |
| 桐1 | 456 |  |  |  |
|  |  | 578 | 648 | 37.45 |
| 桐2 | 700 |  |  |  |
|  |  | 645 | 892 | 57.53 |
| 桐3 | 590 |  |  |  |
|  |  | 580.5 | 700 | 40.64 |
| 桐4 | 571 |  |  |  |
|  |  | 589.5 | 732 | 43.15 |
| 桐5 | 608 |  |  |  |
|  |  | 304 | 484 | 14.71 |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 201.48 |

图5.1-15    5-5#采砂场现场图

根据上述成果，得到各采砂场采区范围、可利用砂石总量、采砂控制量及平均开采深度，成果见表5.1-30。

各采砂场采区范围、可利用砂石总量、采砂控制量及平均开采深度一览表

表5.1-30

| 编号 | 砂场名称 | 采区范围(长m/宽m) | 采区面积(m2) | 可利用砂石总量(万m3/万t) | 采砂控制量(万m3/万t) | 平均开采深度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1#采砂场 | 1785/0-542 | 483689 | 458.82/922.23 | 205.74/413.54 | 4.25 |
| 2 | 2-1#采砂场 | 1850/21-176 | 196895 | 157.12/315.81 | 59.06/118.71 | 3.00 |
| 3 | 2-2#采砂场 | 1098/66-237 | 184650 | 166.52/334.71 | 75.54/151.84 | 4.09 |
| 4 | 3-1#采砂场 | 2342/27-216 | 336721 | 279.49/561.77 | 120.46/242.12 | 3.58 |
| 5 | 3-2#采砂场 | 2699/39-195 | 346001 | 287.54/577.96 | 121.35/243.91 | 3.51 |
| 6 | 4-1#采砂场 | 2815/94-318 | 409143 | 381.78/767.38 | 168.04/337.76 | 4.11 |
| 7 | 5-1#采砂场 | 1215/144-220 | 208986 | 113.75/228.64 | 79.72/160.24 | 3.81 |
| 8 | 5-2#采砂场 | 2342/70-389 | 488916 | 282.32/567.46 | 194.39/390.72 | 3.98 |
| 9 | 5-3#采砂场 | 2620/25-261 | 489913 | 247.29/497.05 | 165.31/332.27 | 3.37 |
| 10 | 5-4#采砂场 | 3092/31-283 | 371493 | 196.93/395.83 | 129.97/261.24 | 3.50 |
| 11 | 5-5#采砂场 | 3875/36-186 | 539293 | 292.67/588.27 | 201.48/404.97 | 3.74 |
| 合计 |  |  | 4055700 | 2864.23/5757.10 | 1521.06/3057.33 | 3.75 |

5.1.5  砂石特征组成分析

本次规划采砂场位于嘉陵江广元市昭化区河段，河段砂砾石料大部分位于亭子口水利枢纽正常蓄水位以下，为河流冲洪积形成，主要为硅质岩、砂岩、石英砂岩等，磨圆度较好，多呈次圆状，分选性较差，砂为细砂类。2022年勘察过程中对采砂船采出的粗细骨料分别取10组样进行了试验，粗、细颗粒主要试验指标分别见表5.1-31~5.1-36，试验指标与质量技术要求对比见表5.1-37~5.1-40。

考虑到绞吸式抽砂船采取漂卵砾石夹砂受水流及抽砂胶管(150mm)的影响，级配发生变化，全级配不具有代表性。2023年初库水位下降后，1-1#砂场露出水面，在1-1#砂场挖坑取3组样进行试验，试验数据见表5.1-41、表5.1-42，细颗粒试验指标与质量技术要求对比见表5.1-43。

根据试验成果粗骨料主要试验指标均符合质量技术要求，质量较好。根据试验资料结合剑阁县嘉陵江河道采砂经验规划河段细骨料含泥量普遍偏高，其它指标满足规范要求。据试验资料及规划河段范围内已建工程有关经验，本河段砂砾石均为具有潜在危害性的碱活性骨料，建议使用过程中采取合理的抑制碱活性措施。

采砂船采出细骨料颗分试验成果汇总表

表5.1-31

| 试样编号 | 各粒径（mm）百分含量％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.63 | 0.315 | 0.16 | 0.08 | <0.008 |
| RD1 | 0.1 | 16.9 | 17.2 | 21.6 | 22.2 | 15.1 | 6.1 | 1 |
| RD2 | 0.1 | 18.4 | 17.0 | 21.2 | 21.8 | 14.8 | 5.8 | 0.9 |
| RD3 | 0 | 22.8 | 20.3 | 21.3 | 16.6 | 10.8 | 6.7 | 1.4 |
| RD4 | 0 | 16.7 | 19.0 | 21.4 | 18.8 | 13.0 | 9.1 | 2.0 |
| RD5 | 0 | 19.2 | 20.5 | 16.4 | 18.9 | 11.4 | 8.8 | 4.8 |
| RD6 | 0 | 19.9 | 17.9 | 16.0 | 19.7 | 17.0 | 4.9 | 4.6 |
| RD7 | 0 | 17.2 | 13.6 | 16.8 | 17.9 | 15.7 | 13.2 | 5.6 |
| RD8 | 0.4 | 17.1 | 18.9 | 17.5 | 18.0 | 16.6 | 9.8 | 1.7 |
| RD9 | 0.4 | 19.1 | 21.0 | 17.9 | 14.2 | 16.0 | 8.5 | 2.8 |
| RD10 | 0 | 19.0 | 20.3 | 17.9 | 18.6 | 12.9 | 8.7 | 2.6 |
| 试验组数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 平均值 | 0.1 | 18.63 | 18.57 | 18.8 | 18.67 | 14.33 | 8.16 | 2.74 |
| 最大值 | 0.4 | 22.8 | 21.0 | 21.6 | 22.2 | 17.0 | 13.2 | 5.6 |
| 最小值 | 0 | 16.7 | 13.6 | 16.0 | 14.2 | 10.8 | 4.9 | 0.9 |

采砂船采出样颗分试验成果汇总表

表5.1-32

| 试样编号 | 粒径（mm）百分含量％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 | <5 |
| RD1 | 0 | 20.5 | 28.4 | 19.7 | 18.0 | 13.4 |
| RD2 | 0 | 24.2 | 20.6 | 23.0 | 16.3 | 15.9 |
| RD3 | 0 | 20.5 | 25.7 | 23.0 | 17.5 | 13.4 |
| RD4 | 0 | 21.2 | 25.8 | 23.5 | 18.3 | 11.2 |
| RD5 | 0 | 22.1 | 25.6 | 19.7 | 16.9 | 15.6 |
| RD6 | 0 | 18.6 | 25.3 | 18.6 | 18.3 | 19.2 |
| RD7 | 0 | 26.2 | 56.8 | 17.1 | 0 | 0 |
| RD8 | 0 | 28.9 | 32.7 | 24.7 | 12.4 | 1.3 |
| RD9 | 0 | 25.9 | 44.7 | 4.3 | 7.4 | 17.7 |
| RD10 | 0 | 32.8 | 40.5 | 13.6 | 13.1 | 0 |
| 试验组数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 平均值 | 0 | 24.09 | 32.61 | 18.72 | 13.82 | 10.77 |
| 最大值 | 0 | 32.8 | 56.8 | 24.7 | 18.3 | 19.2 |
| 最小值 | 0 | 18.6 | 20.6 | 4.3 | 0 | 0 |

采砂船采出细骨料试验成果汇总表

表5.1-33

| 试样编号 | 表观密度 （g/cm3） | 堆积密度 （g/cm3） | 含泥量 （%） | 有机质含量 （比色法） | 云母含量 （%） | 轻物质含量 （%） | 硫化物及硫 酸盐含量（%） | 坚固性 （%） | 平均粒径 | 细度模数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD1 | 2.60 | 1.57 | 1.0 | 浅于标准色 | 0.1 | 0 | 0.12 | 4.7 | 0.39 | 2.8 |
| RD2 | 2.61 | 1.55 | 0.9 | 浅于标准色 | 0 | 0 | 0.15 | 5.0 | 0.39 | 2.8 |
| RD3 | 2.62 | 1.55 | 1.4 | 浅于标准色 | 0.2 | 0 | 0.15 | 3.4 | 0.43 | 3.0 |
| RD4 | 2.61 | 1.57 | 2.0 | 浅于标准色 | 0.2 | 0 | 0.15 | 2.6 | 0.4 | 2.7 |
| RD5 | 2.58 | 1.58 | 4.8 | 浅于标准色 | 0.1 | 0 | 0.13 | 1.9 | 0.36 | 2.7 |
| RD6 | 2.61 | 1.58 | 4.6 | 浅于标准色 | 0.1 | 0 | 0.14 | 1.8 | 0.37 | 2.8 |
| RD7 | 2.59 | 1.58 | 5.6 | 浅于标准色 | 0 | 0 | 0.13 | 1.2 | 0.37 | 2.4 |
| RD8 | 2.61 | 1.58 | 1.7 | 浅于标准色 | 0 | 0 | 0.14 | 1.3 | 0.37 | 2.7 |
| RD9 | 2.62 | 1.57 | 2.8 | 浅于标准色 | 0.2 | 0 | 0.14 | 1.1 | 0.38 | 2.8 |
| RD10 | 2.59 | 1.58 | 2.6 | 浅于标准色 | 0.3 | 0 | 0.12 | 1.1 | 0.39 | 2.8 |
| 试验组数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 平均值 | 2.60 | 1.57 | 2.74 | 浅于标准色 | 0.12 | 0 | 0.14 | 2.41 | 0.385 | 2.75 |
| 最大值 | 2.62 | 1.58 | 5.6 | 浅于标准色 | 0.3 | 0 | 0.15 | 5.0 | 0.43 | 3.0 |
| 最小值 | 2.58 | 1.55 | 0.9 | 浅于标准色 | 0 | 0 | 0.12 | 1.1 | 0.36 | 2.4 |

采砂船采出粗骨料（5～20mm）试验成果汇总表

表5.1-34

| 试样编号 | 表观密度 （g/cm3） | 堆积密度 （g/cm3） | 含泥量 （%） | 有机质含量 （比色法） | 轻物质含量 （%） | 硫化物及硫 酸盐含量（%） | 针片状含量（%） | 软弱颗粒含量（%） | 吸水率（%） | 坚固性 （%） | 压碎 指标 | 粒度模数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD1 | 2.64 | 1.69 | 0.8 | 浅于标准色 | 无 | 0.12 | 2 | 1 | 0.97 | 2.5 | 4.8 | 6.56 |
| RD2 | 2.64 | 1.68 | 0.7 | 浅于标准色 | 无 | 0.15 | 2 | 2 | 1.15 | 2.8 | 4.8 | 6.53 |
| RD3 | 2.62 | 1.69 | 0.5 | 浅于标准色 | 无 | 0.15 | 2 | 1 | 1.01 | 2.4 | 4.9 | 6.53 |
| RD4 | 2.63 | 1.68 | 0.5 | 浅于标准色 | 无 | 0.15 | 2 | 2 | 1.31 | 2.5 | 4.9 | 6.57 |
| RD5 | 2.63 | 1.69 | 0.8 | 浅于标准色 | 无 | 0.13 | 2 | 2 | 1.32 | 2.2 | 5.1 | 6.54 |
| RD6 | 2.54 | 1.61 | 0.8 | 浅于标准色 | 无 | 0.14 | 2 | 1.4 | 1.22 | 2.6 | 5.1 | 6.43 |
| RD7 | 2.71 | 1.69 | 0.4 | 浅于标准色 | 无 | 0.13 | 1 | 1.3 | 0.89 | 2.2 | 4.8 | 7.09 |
| RD8 | 2.69 | 1.68 | 0.7 | 浅于标准色 | 无 | 0.14 | 1 | 1.1 | 0.67 | 1.9 | 5.0 | 6.89 |
| RD9 | 2.72 | 1.70 | 0.8 | 浅于标准色 | 无 | 0.14 | 2 | 0.8 | 0.78 | 2.4 | 4.9 | 6.79 |
| RD10 | 2.75 | 1.72 | 0.7 | 浅于标准色 | 无 | 0.12 | 1 | 1.4 | 0.89 | 2.8 | 4.7 | 7.06 |
| 试验组数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 平均值 | 2.66 | 1.68 | 0.67 | 浅于标准色 | 无 | 0.14 | 1.7 | 1.4 | 1.02 | 2.43 | 4.9 | 6.70 |
| 最大值 | 2.75 | 1.72 | 0.80 | 浅于标准色 | 无 | 0.15 | 2 | 2 | 1.32 | 2.8 | 5.1 | 7.09 |
| 最小值 | 2.54 | 1.61 | 0.40 | 浅于标准色 | 无 | 0.12 | 1 | 0.8 | 0.67 | 1.9 | 4.7 | 6.43 |

采砂船采出粗骨料（20～40mm）试验成果汇总表

表5.1-35

| 试样编号 | 表观密度 （g/cm3） | 堆积密度 （g/cm3） | 含泥量 （%） | 有机质含量 （比色法） | 轻物质含量 （%） | 硫化物及硫 酸盐含量（%） | 针片状含量（%） | 软弱颗粒含量（%） | 吸水率（%） | 坚固性 （%） | 压碎 指标 | 粒度模数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD1 | 2.63 | 1.67 | 0.8 | 浅于标准色 | 无 | 0.12 | 1 | 1 | 0.75 | 1.7 | 4.8 | 6.56 |
| RD2 | 2.63 | 1.67 | 0.9 | 浅于标准色 | 无 | 0.15 | 1 | 1 | 0.94 | 1.7 | 4.8 | 6.53 |
| RD3 | 2.65 | 1.67 | 0.7 | 浅于标准色 | 无 | 0.15 | 1 | 1 | 1.09 | 1.7 | 4.9 | 6.53 |
| RD4 | 2.63 | 1.68 | 0.6 | 浅于标准色 | 无 | 0.15 | 1 | 1 | 1.10 | 1.8 | 4.9 | 6.57 |
| RD5 | 2.63 | 1.68 | 0.8 | 浅于标准色 | 无 | 0.13 | 1 | 1 | 1.15 | 1.6 | 5.1 | 6.54 |
| RD6 | 2.43 | 1.66 | 0.6 | 浅于标准色 | 无 | 0.14 | 1 | 1.0 | 1.31 | 1.5 | 5.1 | 6.43 |
| RD7 | 2.68 | 1.65 | 0.4 | 浅于标准色 | 无 | 0.13 | 1 | 1.1 | 0.93 | 1.9 | 4.8 | 7.09 |
| RD8 | 2.67 | 1.67 | 0.7 | 浅于标准色 | 无 | 0.14 | 1 | 0.8 | 0.73 | 1.6 | 5.0 | 6.89 |
| RD9 | 2.70 | 1.69 | 0.8 | 浅于标准色 | 无 | 0.14 | 1 | 0.8 | 0.71 | 2.2 | 4.9 | 6.79 |
| RD10 | 2.74 | 1.70 | 0.6 | 浅于标准色 | 无 | 0.12 | 1 | 0.9 | 0.72 | 2.1 | 4.7 | 7.06 |
| 试验组数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 平均值 | 2.64 | 1.67 | 0.69 | 浅于标准色 | 无 | 0.14 | 1 | 0.96 | 0.94 | 1.78 | 4.9 | 6.70 |
| 最大值 | 2.74 | 1.70 | 0.9 | 浅于标准色 | 无 | 0.15 | 1 | 1.1 | 1.31 | 2.2 | 5.1 | 7.09 |
| 最小值 | 2.43 | 1.65 | 0.4 | 浅于标准色 | 无 | 0.12 | 1 | 0.8 | 0.71 | 1.5 | 4.7 | 6.43 |

采砂船采出粗骨料（40～80mm）试验成果汇总表

表5.1-36

| 试样编号 | 表观密度 （g/cm3） | 堆积密度 （g/cm3） | 含泥量 （%） | 有机质含量 （比色法） | 轻物质含量 （%） | 硫化物及硫 酸盐含量（%） | 针片状含量（%） | 软弱颗粒含量（%） | 吸水率（%） | 坚固性 （%） | 压碎 指标 | 粒度模数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD1 | 2.63 | 1.64 | 0.7 | 浅于标准色 | 无 | 0.12 | 1 | / | 0.66 | 0.7 | 4.8 | 6.56 |
| RD2 | 2.63 | 1.66 | 0.7 | 浅于标准色 | 无 | 0.15 | 0 | / | 1.03 | 0.8 | 4.8 | 6.53 |
| RD3 | 2.64 | 1.64 | 0.8 | 浅于标准色 | 无 | 0.15 | 0 | / | 0.89 | 1.2 | 4.9 | 6.53 |
| RD4 | 2.62 | 1.64 | 0.6 | 浅于标准色 | 无 | 0.15 | 0 | / | 0.99 | 0.9 | 4.9 | 6.57 |
| RD5 | 2.62 | 1.65 | 0.7 | 浅于标准色 | 无 | 0.13 | 1 | / | 0.97 | 1.1 | 5.1 | 6.54 |
| RD6 | 2.59 | 1.68 | 0.6 | 浅于标准色 | 无 | 0.14 | 1 | / | 1.06 | 1.3 | 5.1 | 6.43 |
| RD7 | 2.70 | 1.61 | 0.3 | 浅于标准色 | 无 | 0.13 | 0 | / | 0.78 | 0.9 | 4.8 | 7.09 |
| RD8 | 2.71 | 1.65 | 0.6 | 浅于标准色 | 无 | 0.14 | 1 | / | 0.62 | 0.9 | 5.0 | 6.89 |
| RD9 | 2.71 | 1.68 | 0.8 | 浅于标准色 | 无 | 0.14 | 1 | / | 0.69 | 1.6 | 4.9 | 6.79 |
| RD10 | 2.78 | 1.68 | 0.6 | 浅于标准色 | 无 | 0.12 | 1 | / | 0.70 | 1.9 | 4.7 | 7.06 |
| 试验组数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 平均值 | 2.66 | 1.65 | 0.64 | 浅于标准色 | 无 | 0.14 | 0.6 | / | 0.84 | 1.13 | 4.9 | 6.70 |
| 最大值 | 2.78 | 1.68 | 0.8 | 浅于标准色 | 无 | 0.15 | 1 | / | 1.06 | 1.9 | 5.1 | 7.09 |
| 最小值 | 2.59 | 1.61 | 0.3 | 浅于标准色 | 无 | 0.12 | 0 | / | 0.62 | 0.7 | 4.7 | 6.43 |

采砂船采出细骨料试验指标与质量技术要求指标对比表

表5.1-37

| 试验项目 | 质量技术指标 | 试验指标 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度(g/cm3) | ＞2.50 | 2.58～2.62 | 符合要求 |
| 堆积密度(g/cm3) | ＞1.5 | 1.55～1.58 | 符合要求 |
| 云母含量(%) | ＜2 | 0～0.3 | 符合要求 |
| 含泥量(%) | ＜3 | 0.9～5.6 | 偏大 |
| 有机物含量(%) | 浅于标准色 | 浅于标准色 | 符合要求 |
| SO3含量(%) | ＜1.0 | 0.12～0.15 | 符合要求 |
| 轻物质含量(%) | ≤1.0 | 0 | 符合要求 |
| 平均粒径(mm) | 0.29～0.43 | 0.36～0.43 | 符合要求 |
| 细度模数 | 2.0～3.0 | 2.4～3.0 | 符合要求 |
| 坚固性 | 有抗冻要求≤8.0 无抗冻要求≤10.0 | 1.1～5.0 | 符合要求 |

采砂船采出粗骨料（5～20mm）试验指标与质量技术要求指标对比表

表5.1-38

| 试验项目 | 质量技术指标 | 试验指标 | 评 价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度g/cm3) | ＞2.60 | 2.66 | 符合要求 |
| 堆积密度(g/cm3) | ＞1.60 | 1.68 | 符合要求 |
| 吸水率(%) | 无抗冻要求≤2.5 有抗冻要求≤1.5 | 1.02 | 符合要求 |
| 软弱颗粒含量(%) | ＜5 | 1.4 | 符合要求 |
| 含泥量(%) | ＜1.0 | 0.67 | 符合要求 |
| 针片状颗粒含量(%) | ＜15 | 1.7 | 符合要求 |
| SO3含量(%) | ＜1 | 0.12～0.15 | 符合要求 |
| 有机质含量 | 浅于标准色 | 浅于标准色 | 符合要求 |
| 粒度模数 | 6.25～8.30 | 6.70 | 符合要求 |
| 轻物质含量(%) | 不存在 | 无 | 符合要求 |
| 坚固性 | 有抗冻要求≤5.0 无抗冻要求≤12.0 | 2.43 | 符合要求 |
| 压碎指标 | ≤14.0 | 4.9 | 符合要求 |

采砂船采出粗骨料（20～40mm）试验指标与质量技术要求指标对比表

表5.1-39

| 试验项目 | 质量技术指标 | 试验指标 | 评 价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度(g/cm3) | ＞2.60 | 2.64 | 符合要求 |
| 堆积密度(g/cm3) | ＞1.60 | 1.67 | 符合要求 |
| 吸水率(%) | 无抗冻要求≤2.5 有抗冻要求≤1.5 | 0.94 | 符合要求 |
| 软弱颗粒含量(%) | ＜5 | 0.96 | 符合要求 |
| 含泥量(%) | ＜1.0 | 0.69 | 符合要求 |
| 针片状颗粒含量(%) | ＜15 | 1 | 符合要求 |
| SO3含量(%) | ＜1 | 0.12～0.15 | 符合要求 |
| 有机质含量 | 浅于标准色 | 浅于标准色 | 符合要求 |
| 粒度模数 | 6.25～8.30 | 6.70 | 符合要求 |
| 轻物质含量(%) | 不存在 | 无 | 符合要求 |
| 坚固性 | 有抗冻要求≤5.0 无抗冻要求≤12.0 | 1.78 | 符合要求 |
| 压碎指标 | ≤14.0 | 4.9 | 符合要求 |

采砂船采出粗骨料（40～80mm）试验指标与质量技术要求指标对比表

表5.1-40

| 试验项目 | 质量技术指标 | 试验指标 | 评 价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度(g/cm3) | ＞2.60 | 2.66 | 符合要求 |
| 堆积密度(g/cm3) | ＞1.60 | 1.65 | 符合要求 |
| 吸水率(%) | 无抗冻要求≤2.5 有抗冻要求≤1.5 | 0.84 | 符合要求 |
| 软弱颗粒含量(%) | ＜5 | / | 符合要求 |
| 含泥量(%) | ＜1.0 | 0.64 | 符合要求 |
| 针片状颗粒含量(%) | ＜15 | 0.6 | 符合要求 |
| SO3含量(%) | ＜1 | 0.12～0.15 | 符合要求 |
| 有机质含量 | 浅于标准色 | 浅于标准色 | 符合要求 |
| 粒度模数 | 6.25～8.30 | 6.70 | 符合要求 |
| 轻物质含量(%) | 不存在 | 无 | 符合要求 |
| 坚固性 | 有抗冻要求≤5.0 无抗冻要求≤12.0 | 1.13 | 符合要求 |
| 压碎指标 | ≤14.0 | 4.9 | 符合要求 |

挖坑取出样颗分试验成果汇总表

表5.1-41

| 试样编号 | 粒径（mm）百分含量％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 120 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 | <5 |
| RD11 | 26.0 | 16.0 | 5.9 | 17.1 | 14.4 | 7.2 | 13.4 |
| RD12 | 21.6 | 16.9 | 8.4 | 14.4 | 16.5 | 7.9 | 14.3 |
| RD13 | 33.3 | 30.2 | 3.7 | 10.8 | 9.1 | 4.5 | 8.4 |
| 试验组数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 平均值 | 27.0 | 21.0 | 6.0 | 14.1 | 13.3 | 6.5 | 12.0 |
| 最大值 | 33.3 | 30.2 | 8.4 | 17.1 | 16.5 | 7.9 | 14.3 |
| 最小值 | 21.6 | 16.0 | 3.7 | 10.8 | 9.1 | 4.5 | 8.4 |

挖坑取出样细骨料颗分试验成果汇总表

表5.1-42

| 试样编号 | 各粒径（mm）百分含量％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.63 | 0.315 | 0.16 | 0.08 | <0.008 |
| RD1 | 1.2 | 20.6 | 20.0 | 16.4 | 15.8 | 9.4 | 5.4 | 11.3 |
| RD2 | 0.1 | 18.4 | 17.0 | 21.2 | 21.8 | 14.8 | 5.8 | 0.9 |
| RD3 | 0 | 22.8 | 20.3 | 21.3 | 16.6 | 10.8 | 6.7 | 1.4 |
| 试验组数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 平均值 | 0.43 | 20.60 | 19.10 | 19.63 | 18.07 | 11.67 | 5.97 | 4.53 |
| 最大值 | 1.2 | 22.8 | 20.3 | 21.3 | 21.8 | 14.8 | 6.7 | 11.3 |
| 最小值 | 0 | 18.4 | 17.0 | 16.4 | 15.8 | 9.4 | 5.4 | 0.9 |

挖坑取出细骨料试验指标与质量技术要求指标对比表

表5.1-43

| 试验项目 | 质量技术指标 | 试验指标 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度(g/cm3) | ＞2.50 | 2.55～2.60 | 符合要求 |
| 堆积密度(g/cm3) | ＞1.5 | 1.53～1.60 | 符合要求 |
| 云母含量(%) | ＜2 | 0～0.1 | 符合要求 |
| 含泥量(%) | ＜3 | 3.2～3.8 | 偏大 |
| 有机物含量(%) | 浅于标准色 | 浅于标准色 | 符合要求 |
| SO3含量(%) | ＜1.0 | / | / |
| 轻物质含量(%) | ≤1.0 | 0 | 符合要求 |
| 平均粒径(mm) | 0.29～0.43 | 0.39～0.43 | 符合要求 |
| 细度模数 | 2.0～3.0 | 2.8～3.0 | 符合要求 |
| 坚固性 | 有抗冻要求≤8.0 无抗冻要求≤10.0 | 4.4～5.5 | 符合要求 |

5.2  泥沙来源与砂石补给、可利用砂石总量分析

5.2.1  泥沙主要来源

嘉陵江干流广元以上为黄土高原南部延伸边缘，植被很差，水土流失严重；白龙江流域植被较好，但由于地质构造复杂，岩层破碎，泥石流发育，水土流失亦较为严重；西汉水及白龙江均为嘉陵江流域重点产沙区。白龙江汇口以下嘉陵江进入盆地深丘区，两岸植被较好，区间输沙模数较小，泥沙补给较少，干流含沙量减少。

因此，规划河段泥沙主要来源于嘉陵江上游干流及支流白龙江，西汉水。

5.2.2  泥沙补给分析

1、流域产沙概况

嘉陵江流域是长江上游重点产沙河流，其泥沙主要来自支流，支流中产沙最丰的是上游支流西汉水和白龙江。白龙江流域地质构造复杂，岩层破碎，泥石流发育；西汉水上游约2350km2区域系黄土高原延伸区，侵蚀强度极高，其特点是水少沙多含沙量高。根据嘉陵江流域各水文站1956～2000年输沙资料统计，流域内各区多年平均输沙模数为200～2500t/km2·a，其分布极不均匀。主要产沙区为略阳站以上地区及白龙江、西汉水两支流，西汉水中上游和白龙江中游舟曲至武都区间输沙模数高达2500t/km2·a左右，干流武胜站以下输沙模数在800t/km2·a左右。

2、规划河段上游水库建设情况

规划河段上游嘉陵江干流已建八庙沟电站、上石盘电站均为径流式电站，对规划河段来水来沙条件影响很小。白龙江上的碧口电站于1975年12月蓄水，碧口水库淤积年限较短，拦沙能力有限；白龙江碧口电站下游宝珠寺电站于1996年10月蓄水运行，该水库泥沙淤积年限在100年以上，据估算，宝珠寺水库运用初期10年末，水库排沙比仅为6%；宝珠寺电站下游紫兰坝电站、虎头寺电站均为径流式电站，对白龙江水沙条件影响很小。

3、悬移质输沙量

亭子口水文站具有1955～1956年、1958～1960年、1962～1964年、1966～1967年、1969～2012年共计54年实测悬移质系列；下游武胜站具有1957年~至今66年连续实测悬移质系列，根据武胜站与亭子口站实测系列相关关系，对亭子口水文站悬移质系列进行插补得到亭子口水文站1955~2012年58年悬移质系列成果。据统计，亭子口水文站多年平均悬移质年输沙量为4391万t，多年平均径流量187亿m3，多年平均含沙量为2.35kg/m3，输沙量年际变化较大，年最大输沙量为1984年的16367万t，最小年输沙量为1997年的27万t，最大最小输沙量比为606，最大年输沙量与多年平均年输沙量比为3.73。

白龙江碧口、宝珠寺电站建成前后各时期亭子口水文站多年平均悬移质年输沙量变化如下：碧口水库蓄水前，亭子口水文站1955～1975年多年平均悬移质年输沙量为6306万t，多年平均含沙量为2.97kg/m3；碧口水库蓄水后，1976～1996年多年平均悬移质年输沙量为4912万t，多年平均含沙量为2.63kg/m3；宝珠寺电站蓄水后，1997～2012年多平均悬移质年输沙量1195万t，多年平均含沙量为0.78kg/m3。嘉陵江亭子口水文站各时期多年平均年输沙量及年径流量成果见表5.2-1。

嘉陵江亭子口水文站各时期多年平均年输沙量及年径流量

表5.2-1

| 名称 | 统计年限 | 多年平均输沙量(万t) | 多年平均年径流量(亿m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 碧口建库前 | 1955-1975年 | 6306 | 212 |
| 碧口建库后 | 1976-1996年 | 4912 | 187 |
| 宝珠寺建库后 | 1997-2012年 | 1195 | 154 |

据亭子口水文站实测悬移质资料分析，碧口水库建库前后对亭子口站含沙量尚未出现明显增减变化趋势，基本维持天然河道含沙量；宝珠寺电站蓄水后，亭子口水文站在年径流量减少不大的情况下，含沙量明显减少。

据统计，亭子口水文站2013~2019年多年平均径流量153亿m3，与1997～2012年多年平均径流量154亿m3接近，可近似认为1997～2019年多年平均悬移质年输沙量与1997～2012年多年平均悬移质年输沙量接近，即宝珠寺蓄水后亭子口水文站多年平均悬移质年输沙量为1195万t，多年平均径流量154亿m3，多年平均含沙量为0.78kg/m3。

规划河段起止点集雨面积与亭子口水文站集雨面积相差很小，根据《工程泥沙设计标准》（GB/T 51280-2018），规划河段与设计依据站集水面积相差小于3%，区间来沙较小，故直接采取亭子口水文站1997～2012年实测系列成果，得到规划河段多年平均悬移质年输沙量为1195万t。

4、悬移质颗粒级配

根据嘉陵江亭子口站1977～2012年实测悬移质颗粒级配分析，其多年平均颗粒级的中数粒径为0.015mm，平均粒径为0.026mm。最大粒径为1.00 mm（1998年）。亭子口水文站悬移质颗粒级配成果见表5.2-2。

规划河段悬移质颗粒级配表

表5.2-2

| 粒径（mm） | 0.006 | 0.011 | 0.016 | 0.031 | 0.062 | 0.125 | 0.25 | 1 | 最大 | 中数 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小于某粒径沙重百分数（%） | 34 | 49.4 | 59.9 | 80.7 | 93.4 | 98.4 | 99.96 | 100 | 1 | 0.015 | 0.026 |

5、推移质

嘉陵江无推移质测验资料，根据亭子口水利枢纽工程设计成果：亭子口以上卵推主要来自白龙江，新店子以上砂推为主。由于白龙江分别有碧口和宝珠寺水库的拦蓄作用，亭子口枢纽推移质分析计算以嘉陵江干流和支流清水江为主。

推移质输移量依据调查资料和实测水位、流量，采用爱因斯坦公式法和长科院经验曲线法计算。推移质主要来源于汛期洪水，故计算时忽略了非汛期推移质量。计算得到上寺站3.61万t，新店子站11.26万t，合计14.87万t。

根据《工程泥沙设计标准》（GB/T 51280-2018），规划河段与设计依据站集水面积相差小于3%，区间来沙较小，故直接采取亭子口水文站设计成果，得到规划河段处多年平均推移质年输沙量为14.87万t。

6、泥沙补给量分析

亭子口水利枢纽入库径流和悬移质泥沙由三部分组成：一是嘉陵江干流采用上游控制站新店子实测水沙系列，二是支流白龙江采用宝珠寺水库出库水沙过程，三是区间水沙（亭子口站与新店子及三磊坝站差值）。

昭化镇以下河段为常年回水区，由于水深大、流速缓，入库泥沙绝大部分在此段落淤。同时由于汛期坝前水位降低至汛期限制水位运行，入库流量大，水流挟带泥沙能力强，库尾段淤沙及上游来沙多被带到此段淤积。

昭化镇以上河段为变动回水区，受回水影响小，河段流速大，挟沙能力强，特别在主汛期7～9月，坝前水位低，此段河道冲淤变化基本处于天然河道状态，水库建成后此段泥沙淤积较少。

亭子口水利枢纽泥沙淤积形态为三角洲淤积方式，随水库运用年限增加，三角洲淤积体不断向坝前推进和向上游延伸，洲面缓慢抬高。水库运用20年，库区三角洲淤积体的顶点在距坝80km左右；水库运用50年三角洲淤积体顶点已移至距坝60km左右；水库运用80年后，库区泥沙淤积速度放慢，并由单向淤积逐步向冲淤交替发展，从而使水库泥沙冲淤变化逐步过渡到平衡状态。亭子口水利枢纽运用20年末库区淤积纵剖面见图5.2-1。

图5.2-1亭子口水利枢纽运用20年末库区淤积纵剖面图

亭子口水利枢纽坝址处桩号为K575+428，根据亭子口水利枢纽运用20年末库区淤积纵剖面成果，泥沙主要淤积在距坝址60~120km河段，即射箭乡至虎跳镇河段。根据规划河段分区成果，泥沙主要淤积在2#可采区（桩号K685+403~K695+103），3#禁采区（桩号K670+500~K685+403），3#可采区（桩号K648+921~670+500），4#禁采区（桩号K645+421~648+921），4#可采区（桩号K638+141~645+421）。

亭子口水利枢纽于2013年6月下闸蓄水，本次采砂规划年限为2023-2027年，采用亭子口水利枢纽淤积10年至20年间的泥沙淤积成果。计算得到昭化镇以下河段年平均淤积量为900万t，泥沙沉积率为75.4%；昭化镇以上河段冲淤变化不大。

规划河段在规划期内年平均泥沙补给量为900万t，规划期内泥沙沉积总量为4500万t，参考《嘉陵江剑阁县河段河道2019~2023采砂规划调整报告》，按容重2.01t/m3换算为体积，规划河段规划期内年平均泥沙补给量为447.76万m3（900.00万t），泥沙补给总量为2238.81万m3（4500.00万t），其中可采区年平均泥沙补给量为313.43万m3（630.00万t），泥沙补给总量为1567.15万m3（3150.00万t），采砂场规划期内年平均泥沙补给量为177.22万m3（356.21万t），泥沙补给总量为886.08万m3（1781.02万t），各采砂场规划期泥沙补给量成果见表5.1-5。

5.2.3  可利用砂石总量分析

可利用砂石总量为规划河段内泥沙补给和泥沙储量，泥沙储量指规划河段内根据河道地形和地质勘探等资料分析确定的历史沉积量。

规划河段可利用砂石总量分析可根据区域地貌特征、工程勘探资料、河道冲淤特性和趋势、采砂影响程度等，采用体积法估算。

泥沙储量根据下面公式进行计算：

Q=S×H

式中：Q——泥沙储量

S——规划河段平面面积

H——砂石平均厚度

本次泥沙储量估算采用亭子口水利枢纽蓄水前1:10000数字化河道带状地形图进行估算，根据各边滩高程及范围，规划河段范围内七座桥梁（摆宴坝嘉陵江大桥、G75高速昭化嘉陵江特大桥、邓家河嘉陵江大桥、G5京昆高速广元至绵阳段庙子梁嘉陵江特大桥、红岩子嘉陵江大桥、江口镇嘉陵江大桥、虎跳南流嘉陵江大桥）地质资料等进行估算，得到规划河段泥沙储量，见表5.2-3。

规划河段泥沙储量估算表

表5.2-3

| 规划分区 | 河道管理范围内面积（m2） | 平均厚度（m） | 泥沙储量（万m3）/（万t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#禁采区 | 1817609 | 3.3 | 599.81/1205.62 |
| 1#可采区 | 3646934 | 2.7 | 984.67/1979.19 |
| 2#禁采区 | 1189683 | 1.8 | 214.14/430.42 |
| 2#可采区 | 3377875 | 2.8 | 945.81/1901.08 |
| 3#禁采区 | 5819788 | 3.2 | 1862.33/3743.28 |
| 3#可采区 | 4878362 | 2.2 | 1073.24/2157.21 |
| 4#禁采区 | 1707942 | 1.9 | 324.51/652.27 |
| 4#可采区 | 5400409 | 2.1 | 1134.09/2279.52 |
| 5#禁采区 | 6649759 | 3.3 | 2194.42/4410.78 |
| 5#可采区 | 10311005 | 3.5 | 3608.85/7253.79 |
| 合计 | 44799366 | 2.89 | 12941.87/26013.16 |

根据估算成果得到规划河段泥沙储量约12941.87万m3（26013.16万t），其中可采区泥沙储量约7746.66万m3（15570.79万t）。规划河段规划期内泥沙补给总量为2238.81万m3（4500.00万t），其中可采区泥沙补给总量为1567.15万m3（3149.97万t）。因此，规划河段规划期内可利用砂石总量为15180.68万m3，（30513.17万t），其中可采区可利用砂石总量为9313.81万m3（18720.76万t）。

根据各采砂场所在河段水下地形测量成果，规划采砂场泥沙储量为1978.15万m3（3976.08万t），根据泥沙补给分析成果，规划采砂场规划期内年平均泥沙补给量为177.22万m3（356.21万t），泥沙补给总量为886.08万m3（1781.02万t），可利用砂石总量为2864.23万m3（5757.10万t）。

6  采砂分区规划

6.1  禁采区规定

6.1.1  规定原则

禁采区是指根据法律、法规、规章、规范的相关规定以及河道管理的相关要求，除为保护人民生命安全服务而进行的防洪工程建设、河道治理、滩区治理、河口治理以及防洪抢险等公益性采砂（取土）外，在河道管理范围内禁止采砂的河段或区域。

根据《河道采砂规划编制与实施监督管理技术规范》（SLT 423—2021）及相关管理文件要求，禁采区划定主要遵循以下原则：

（1）必须服从现行法律法规的要求。国家和省级政府划定的自然保护区以及珍稀保护动物栖息地和繁殖场所，重要经济鱼类的产卵场、国家级水产种质资源核心保护区、饮用水水源保护区、省级以上湿地公园以及其他生态保护红线规定的禁止采砂的区域均应划为禁采区。

（2）必须服从河道防洪安全的要求。对防洪安全有较大不利影响的河段和区域，包括防洪堤临水侧边滩较窄或无边滩处、深泓贴岸段、险工险段、河道整治工程安全保护范围，应划分禁采区。

（3）必须服从航运的要求。航道整治工程安全保护范围、航道保护范围内采砂可能损害航道通航条件的区域，应划为禁采区。

（4）必须保障基础设施安全。基础设施安全保护范围、水文站监测环境保护范围，应划为禁采区。

（5）对维护河势稳定起到重要作用的河段和区域，包括控制河势的重要节点、重要弯道凹岸、汊道分流区，需控制其发展的汊道宜划为禁采区。

（6）城市重要景观、风景名胜区、森林公园等对采砂产生的环境影响较敏感区域河段宜划为禁采区。

6.1.2  规定依据

禁采区划分首先要做到依法依规，要符合现行的法律、法规、规章以及行业规范的相关规定，本次禁采区划分依据如下：

1、《中华人民共和国水法》（2016年修订）

第四十三条：在水工程保护范围内，禁止从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动。

2、《中华人民共和国防洪法》（2016年修订）

第三十五条：在防洪工程设施保护范围内，禁止进行爆破、打井、采石、取土等危害防洪工程设施安全的活动。

3、《中华人民共和国河道管理条例》（2018年修订）

第二十六条：在堤防安全保护区内，禁止进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、 采石、取土等危害堤防安全的活动。

4、《中华人民共和国自然保护区条例》（2017.10）

第二十六条　禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。

5、《风景名胜区条例》（2009.12）

第二十六条　在风景名胜区内禁止进行下列活动：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）在景物或者设施上刻划、涂污；（四）乱扔垃圾。

6、《国家湿地公园管理办法》（2017.12）

第十九条 除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。（二）截断湿地水源。（三）挖沙、采矿等。

7、《公路安全保护条例》（2011 .7）

第十七条：禁止在下列范围内从事采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动：国道、省道、县道的公路用地外缘起向外100米，乡道的公路用地外缘起向外50米。

第二十条：禁止在公路桥梁跨越的河道上下游的下列范围内采砂：（1）特大型公路桥梁跨越的河道上游500m，下游3000m；（2）大型公路桥梁跨越的河道上游500m，下游2000m；（3）中小型公路桥梁跨越的河道上游500m，下游1000m。

第二十一条：在公路桥梁跨越的河道上下游各500米范围内依法进行疏浚作业的，应当符合公路桥梁安全要求，经公路管理机构确认安全方可作业。

8、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）

保护范围划定：堤防工程保护范围的宽度应自背水侧紧临护堤地边界线计起，并根据工程级别按表 6.1-1 确定；临水侧宽度可结合河道管理需要及工程实际情况确定。在堤防的保护范围内不得从事开挖土方、打井、爆破危害工程安全的活动。

堤防工程保护范围

表6.1-1

| 工程等级 | 1 | 2、3 | 4、5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保护范围宽（m） | 300~200 | 200~100 | 100~50 |

9、《四川省河道采砂管理条例》（2015.10）

第十一条 下列区域为禁采区：（1）河道防洪工程、河道整治工程、水库枢纽、水文观测设施、水环境监测设施、涵闸以及取水、排水、水电站等工程及其附属设施安全保护范围；（2）河道顶冲段、险工、险段；（3）桥梁、码头、浮桥、渡口、航道、过河电缆、管道、隧道等工程及其附属设施安全保护范围；（4）饮用水源保护区；（5）自然保护区、风景名胜区和湿地公园；（6）依法禁止采砂的其他区域。

10、四川省《中华人民共和国水文条例》实施办法（2010.1）

第二十九条：水文监测环境保护范围划定标准：（1）监测河段保护范围：基本水尺断面上下游各500米内、河道两岸历史最高洪水位以下的区域内；通往站房及观测场地的便道宽不少于3米内；（2）监测设施和观测场所保护范围：监测设施周围20米，观测场所周围30米。在观测场周边30米以外修建建筑物的，建筑物到观测场的距离与建筑物的高度比不得小于2倍。

11、《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）

一般河流水源地，一级保护区水域长度为取水口上游不小于1000m，下游不小于100m范围内的河道水域。

二级保护区长度从一级保护区的上游边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸不小于2000m，下游侧的外边界距一级保护区边界不小于200m。

12、《四川省航道条例》（2018.5）

第二十五条 禁止在航道整治建筑物边线外二十米范围内采砂取石、淘金。

第二十九条 在航道和航道保护范围从事采砂活动，除应当依法取得河道采砂许可证外，还应当向航道管理机构、海事管理机构申请办理相关手续，根据需要设置助导航标志、安全标志和作业信号，按照批准的范围和作业方式开采，不得恶化通航环境。

第三十六条 禁止在通航建筑物管理区域爆破、取土、采石、采砂、倾倒废物或者堆放物料的。通航建筑物的管理区域包括上下游引航道、口门区及连接段、外靠船墩区域和锚地等。

13、《内河渡口渡船安全管理规定》（2016.8）

第二十二条 渡船应当在渡运水域内按照核定的渡运路线航行。在渡运水域内不得从事水上过驳、采砂、捕捞、养殖、设置永久性固定设施等可能危及渡船航行安全的作业或者活动。

14、四川省《中华人民共和国渔业法》实施办法（2016.11）

第二十六条 天然水域的禁渔期，为每年的3月1日至6月30日。甘孜州、阿坝州、凉山州、雅安市渔业行政主管部门可以根据本地气候、水温等情况适当调整禁渔期，但每年不得少于4个月。

县级以上渔业行政主管部门可以在鱼类重要的产卵场、越冬场、索饵场、洄游通道，规定禁渔区或划段实行常年禁渔区，并设置禁渔标志。

在禁渔期和禁渔区内，禁止捕捞作业、游钓和水禽放养，禁止扎巢取卵、挖沙采石，禁止销售、收购在禁渔期和禁渔区内捕捞的渔获物。

15、相关法律、法规和规范的引用情况见表6.1-2。

禁采区控制性指标引用法律法规规范表

表6.1-2

| 工程类型 | 法律法规规范名称 | 适用范围 | 引用内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水工程 | 《中华人民共和国水法》 | 全国 | 第四十三条：……在水工程保护范围内，禁止从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动 |
| 防洪工程 | 《中华人民共和国防洪法》 | 全国 | 第三十五条： ……在防洪工程设施保护范围内，禁止进行爆破、打井、采石、取土等危害防洪工程设施安全的活动 |
| 堤防 （含护岸、 险工） | 《中华人民共和国河道管理条例》 | 全国 | 第二十六条：……在堤防安全保护区内， 禁止进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、 采石、取土等危害堤防安全的活动 |
|  | 《堤防工程管理设计规范》 | 全国 | 护堤地从堤脚（戗堤或防渗压重铺盖坡脚）算起的横向宽度参考值为：1级堤防30~100m；2、3 级堤防20~60m； 4、5 级堤防5~30m。 |
|  |  |  | 堤防工程背水侧护堤地以外保护范围参考值为：1级堤防200~300m；2、3级堤防100~200m； 4、5级堤防50~100m临水侧保护范围应按照国家颁布的《河道管理条例》有关规定执行 |
| 水文站 | 四川省《中华人民共和国水文条例》实施办法 | 四川省 | 监测河段保护范围：基本水尺断面上下游各500米内、河道两岸历史最高洪水位以下的区域内；通往站房及观测场地便道宽不少于3米内的。 |
| 公路桥 | 《中华人民共和国公路安全保护条例》 | 全国 | 第二十条：……禁止在公路桥梁跨越的河道上下游的下列范围内采砂：特大型公路桥梁跨越的河道上游500m，下游3000m；大型公路桥梁跨越的河道上游500m，下游2000m；中小型公路桥梁跨越的河道上游500m，下游1000m。 |
| 顺河公路 | 《中华人民共和国公路安全保护条例》 | 全国 | 第十七条：禁止在下列范围内从事采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动：（一）国道、省道、县道的公路用地外缘起向外100 米，乡道的公路用地外缘起向外50米 |
| 饮用水水源 | 《饮用水水源污染防治管理条例》 《饮用水水源保护区划分技术规范》 | 全国 | 水源保护区上游3000m，下游300m范围禁采 |
| 航道 建筑物 | 《四川省航道条例》 | 四川省 | 航道整治建筑物边线20米范围内，通航建筑物管理区域内 |

6.1.3  禁采区范围

根据禁采区分布特点，禁采区可分为禁采河段和禁采区域两类。禁采河段是指两个河道断面之间的全河段均为禁采区，禁采区域是指涉水工程保护范围内有限的区域为禁采区。

1、禁采河段

（1）城区河段全面禁采。一为城市景观需要，二则城区涉河建筑物众多且集中分布，采砂对涉河工程影响较大。

（2）国家及省级自然保护区、风景名胜区江段。重要保护鱼类的鱼类原种场河段、饮用水源保护区。

（3）涉河建筑物轴线上下一定河段划为禁采河段，如铁路桥梁、公路桥梁、拦河闸坝、航电枢纽等。

2、禁采水域

禁采水域主要为沿河的堤防工程基础、乡村道路以外一定范围以及有航运要求的河段主航道附近区域。

规划河段内已建成防洪堤共4处总长8.195km，见表6.1-3。

规划河段防洪工程统计表

表6.1-3

| 项目名称 | 桩号里程 | 起点 | 终点 | 长度（km） | 防洪标准 | 岸别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昭化古城 城关村段 | 嘉K710+145～K706+984.4 | X=3580274.4224，Y=567250.6238 | X=3578764.0884,Y=566595.2087 | 3.065 | 20年一遇 | 右岸 |
| 昭化古城 战胜村段 | 嘉K706+984.4～K705+353.7 | X=3578764.0884，Y=566595.2087 | X=3578952.741,Y=565116.587 | 1.63 | 20年一遇 | 右岸 |
| 射箭乡场镇 | 嘉K697+460.4～K698+116.4 | X=3575492.7509，Y=569112.7896 | X=3574870.4517,Y=569492.8962 | 1.5 | 20年一遇 | 左岸 |
| 红岩镇场镇 | 嘉K680+354～K681+173 | X=3565565.5014，Y=569210.8276 | X=3565096.2694,Y=569382.543 | 2 | 20年一遇 | 右岸 |

规划河段位于广元～涧溪口段，航道等级为Ⅳ级，根据《内河通航标准》（GB50139-2014）及《航道工程设计规范》（JTJ181-2016）规定，结合《嘉陵江广元段航道养护工程涉河方案》，规划河段航行船舶尺度为32.7×7.8×0.942m（总长×型宽×设计吃水），代表船型船长L=32.7m，船宽b=7.8m，航道尺度为1.6×50×330m（水深×直线段宽度（双线）×弯曲半径）。

其他涉河建设项目为跨江大桥、码头、取排水设施、穿江设施等，主要有跨江大桥7座，码头3处，取水口工程2处，船厂1处，水质监测站1处，具体详见下表6.1-4。

规划河段涉河工程统计表

表6.1-4

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 工程防洪标准 | 主要控制点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |
| 1 | 摆宴坝嘉陵江大桥 | 公路桥 | 100年一遇 | 568000.83 | 3582314.20 |
| 2 | G75高速嘉陵江大桥 | 公路桥 | 100年一遇 | 568791.37 | 3575352.17 |
| 3 | 邓家河嘉陵江大桥 | 公路桥 | 100年一遇 | 569168.54 | 3575473.14 |
| 4 | 绵广复线庙子梁嘉陵江大桥 | 公路桥 | 100年一遇 | 566959.93 | 3566252.38 |
| 5 | 红岩嘉陵江大桥 | 公路桥 | 100年一遇 | 568536.09 | 3565512.77 |
| 6 | 江口嘉陵江大桥 | 公路桥 | 100年一遇 | 565163.48 | 3547693.69 |
| 7 | 虎跳南流嘉陵江大桥 | 公路桥 | 100年一遇 | 569219.89 | 3541486.62 |
| 8 | 桔柏渡码头（左岸） | 码头 | 20年一遇 | 568075.33 | 3580109.80 |
| 9 | 红岩港码头（右岸） | 码头 | 20年一遇 | 569341.22 | 3564920.02 |
| 10 | 虎跳镇码头（左岸） | 码头 | 20年一遇 | 567543.19 | 3541338.94 |
| 11 | 红岩船厂 | 船厂 |  | 568415.71 | 3563908.25 |
| 12 | 红岩省控水质监测站 | 水质监测站 |  | 565620.01 | 3562496.11 |
| 13 | 虎跳取水口 | 取水口 |  |  |  |
| 14 | 丁家取水口 | 取水口 |  |  |  |

根据禁采区的划定原则和方法，结合规划河段具体情况，依据国家、水利部、长江流域有关法律、法规，划定禁采区域，规划河段共规划5处禁采河段，总长度32.826km，成果见表6.1-5。

禁采区域为现状堤防及乡道保护范围以外50m，G75高速公路保护范围以外100m以及河段航道范围。

规划禁采河段统计表

表6.1-5

| 序号 | 分区名称 | 里程桩号 | 坐标 |  | 长度（km） | 禁采缘由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 1#禁采区 | K712+592 | 568803.648 | 3582602.808 | 3.782 | 摆宴坝嘉陵江大桥，白龙江汇口，河势敏感区 |
|  |  | K708+810 | 567979.049 | 3579537.687 |  |  |
| 2 | 2#禁采区 | K698+603 | 568825.348 | 3575843.265 | 3.5 | G75兰海高速嘉陵江特大桥，邓家河大桥，射箭场镇及堤防 |
|  |  | K695+103 | 567224.975 | 3574015.042 |  |  |
| 3 | 3#禁采区 | K685+403 | 567371.450 | 3567174.124 | 14.903 | 绵广复线嘉陵江特大桥，红岩镇嘉陵江大桥，红岩场镇及堤防、红岩码头及船厂、红岩水质监测站，红苕坪滑坡、红岩镇滑坡、天子墓滑坡、大阳河滑坡、四房里滑坡 |
|  |  | K670+500 | 564414.828 | 3559047.483 |  |  |
| 4 | 4#禁采区 | K648+921 | 565478.127 | 3548262.594 | 3.5 | 江口嘉陵江大桥 |
|  |  | K645+421 | 567062.225 | 3545973.246 |  |  |
| 5 | 5#禁采区 | K638+141 | 568662.598 | 3541616.976 | 7.141 | 虎跳嘉陵江大桥、虎跳滑坡 |
|  |  | K631+000 | 569492.622 | 3538107.004 |  |  |
| 合计 | 河段总长98.252km，禁采区河段长度32.826km |  |  |  |  |  |

6.2  可采区规划

6.2.1  规划原则

1、砂石开采应服从河势稳定、防洪安全、通航安全、水环境与水生态保护的要求，不能给河势、防洪、通航、水环境与水生态等带来较大的不利影响。

2、砂石开采不能影响沿河涉水工程和设施的正常运行。河道两岸往往分布有众多的国民经济各部门的生产、生活、交通、通讯设施；砂石开采不应影响这些设施的安全和正常运用。

3、砂石开采要符合砂石资源可持续开发利用的要求。砂石的开采应避免进行掠夺性和破坏性的开采，避免危及河势、防洪及通航安全、做到砂石资源可持续利用。

4、砂石开采应尽量结合河道、航道整治、将可采区布置在疏浚区域内，做到采砂与河道、航道整治工程疏浚结合。

5、砂石开采应充分考虑各河段的特点，控制年度实施采区数量、年度开采总量及年度船只数量。

6、属地管理原则。可采区规划布置时考虑属地管理，不超出属地管理地界范围的原则，尽量避免引起采砂界属纠纷，应有利于采砂管理。

6.2.2  可采区规划方案

根据可采区划定的基本原则，在对整个嘉陵江亭子口库区河段河道演变基本规律和河道近期冲淤变化特点进行分析研究的基础上，综合考虑河势稳定、防洪安全、通航安全、沿江涉水工程和设施正常运行、水环境保护等方面的要求，并充分考虑采砂需求与采砂管理要求，充分统筹兼顾沿河各方利益和属地管理情况，经现场踏勘，综合分析采砂点现状分布情况，结合河道采砂管理部门意见，本次共规划5处可采区，总长65.426km，各可采区范围见表6.2-1。

规划河段可采区统计表

表6.2-1

| 序号 | 分区名称 | 里程桩号 | 坐标 |  | 长度（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |
| 1 | 1#可采区 | K708+810 | 567979.049 | 3579537.687 | 10.207 |
|  |  | K698+603 | 568825.348 | 3575843.265 |  |
| 2 | 2#可采区 | K695+103 | 567224.975 | 3574015.042 | 9.7 |
|  |  | K685+403 | 567371.45 | 3567174.124 |  |
| 3 | 3#可采区 | K670+500 | 564414.828 | 3559047.483 | 21.579 |
|  |  | K648+921 | 565478.127 | 3548262.594 |  |
| 4 | 4#可采区 | K645+421 | 567062.225 | 3545973.246 | 7.28 |
|  |  | K638+141 | 568662.598 | 3541616.976 |  |
| 5 | 5#可采区 | K631+000 | 569492.622 | 3538107.004 | 16.66 |
|  |  | K614+340 | 576132.816 | 3536208.256 |  |
| 合计 | 河段总长98.252km，可采区河段长度65.426km |  |  |  |  |

规划可采区采砂场基本情况详见5.1.4节。本次规划河段可采区共规划了11个采砂场，其中2#可采区布置2个采砂场，3#可采区布置2个采砂场，5#可采区布置5个采砂场，各采砂场面积及采砂控制量见表6.2-2。各可采区砂场范围及控制点坐标见表6.2-3~13，坐标采用2000国家大地坐标系，高程采用国家1985黄海高程系统。规划河段规划期采砂控制总量为1521.06万m3，约3057.33万t。

各采砂场可利用砂石总量及采砂控制量一览表

表6.2-2

| 编号 | 砂场名称 | 采区范围 (长m/宽m) | 采区面积(m2) | 可利用砂石总量(万m3/万t) | 采砂控制量 (万m3/万t) | 平均开采深度(m) | 最大开采深度(m) | 开采方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1#采砂场 | 1785/0-542 | 483689 | 458.82/922.23 | 205.74/413.54 | 4.25 | 10.7 | 水采/旱采 |
| 2 | 2-1#采砂场 | 1850/21-176 | 196895 | 157.12/315.81 | 59.06/118.71 | 3 | 5 | 水采 |
| 3 | 2-2#采砂场 | 1098/66-237 | 184650 | 166.52/334.71 | 75.54/151.84 | 4.09 | 5.2 | 水采 |
| 4 | 3-1#采砂场 | 2342/27-216 | 336721 | 279.49/561.77 | 120.46/242.12 | 3.58 | 5 | 水采 |
| 5 | 3-2#采砂场 | 2699/39-195 | 346001 | 287.54/577.96 | 121.35/243.91 | 3.51 | 5 | 水采 |
| 6 | 4-1#采砂场 | 2815/94-318 | 409143 | 381.78/767.38 | 168.04/337.76 | 4.11 | 5 | 水采 |
| 7 | 5-1#采砂场 | 1215/144-220 | 208986 | 113.75/228.64 | 79.72/160.24 | 3.81 | 5 | 水采 |
| 8 | 5-2#采砂场 | 2342/70-389 | 488916 | 282.32/567.46 | 194.39/390.72 | 3.98 | 5 | 水采 |
| 9 | 5-3#采砂场 | 2620/25-261 | 489913 | 247.29/497.05 | 165.31/332.27 | 3.37 | 5 | 水采 |
| 10 | 5-4#采砂场 | 3092/31-283 | 371493 | 196.93/395.83 | 129.97/261.24 | 3.5 | 5 | 水采 |
| 11 | 5-5#采砂场 | 3875/36-186 | 539293 | 292.67/588.27 | 201.48/404.97 | 3.74 | 5 | 水采 |
| 合计 |  |  | 4055700 | 2864.23/5757.10 | 1521.06/3057.33 | 3.75 |  |  |

1#可采区1-1#采砂场范围平面坐标表（昭化镇战胜村水东坝采砂场）

表6.2-3

| 编号 | 坐标值 |  | 编号 | 坐标值 |  | 编号 | 坐标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 564615.5786 | 3578042.7618 | 27 | 565156.1527 | 3578623.6858 | 53 | 565497.4024 | 3578260.6475 |
| 2 | 564610.7469 | 3578085.4064 | 28 | 565171.1041 | 3578618.5839 | 54 | 565413.7993 | 3578259.0919 |
| 3 | 564603.9970 | 3578151.3064 | 29 | 565232.3858 | 3578602.4197 | 55 | 565337.9783 | 3578255.2815 |
| 4 | 564600.8732 | 3578189.1154 | 30 | 565313.5737 | 3578579.0621 | 56 | 565263.3764 | 3578275.9277 |
| 5 | 564594.7213 | 3578226.6142 | 31 | 565339.4406 | 3578572.5737 | 57 | 565251.8583 | 3578279.8134 |
| 6 | 564588.4041 | 3578285.5278 | 32 | 565397.4897 | 3578559.6180 | 58 | 565218.1201 | 3578284.3318 |
| 7 | 564583.5847 | 3578327.6435 | 33 | 565447.0320 | 3578547.3438 | 59 | 565194.2806 | 3578289.0260 |
| 8 | 564580.1388 | 3578361.3607 | 34 | 565509.9929 | 3578530.4619 | 60 | 565148.9855 | 3578283.3641 |
| 9 | 564576.9762 | 3578383.9639 | 35 | 565571.0113 | 3578510.3734 | 61 | 565099.7203 | 3578268.5943 |
| 10 | 564575.7560 | 3578388.7315 | 36 | 565615.7735 | 3578494.9198 | 62 | 565062.9775 | 3578255.7264 |
| 11 | 564585.1959 | 3578487.1241 | 37 | 565643.2767 | 3578481.6324 | 63 | 565016.1085 | 3578233.1492 |
| 12 | 564609.6375 | 3578561.0173 | 38 | 565650.9489 | 3578467.2337 | 64 | 564944.3297 | 3578181.6285 |
| 13 | 564644.8789 | 3578614.4478 | 39 | 565663.2718 | 3578444.8082 | 65 | 564877.9818 | 3578115.4779 |
| 14 | 564681.1578 | 3578653.4909 | 40 | 565680.9476 | 3578423.0088 | 66 | 564812.6908 | 3578029.3554 |
| 15 | 564715.2624 | 3578684.0429 | 41 | 565699.0132 | 3578408.1982 | 67 | 564783.6501 | 3577989.4389 |
| 16 | 564756.4721 | 3578703.9372 | 42 | 565719.6625 | 3578399.7608 | 68 | 564753.1677 | 3577930.2590 |
| 17 | 564782.7396 | 3578708.4626 | 43 | 565775.2553 | 3578381.1918 | 69 | 564724.6456 | 3577870.5056 |
| 18 | 564817.0440 | 3578712.7923 | 44 | 565816.4499 | 3578367.3119 | 70 | 564698.4988 | 3577803.1491 |
| 19 | 564832.5035 | 3578714.6609 | 45 | 565817.1355 | 3578364.2107 | 71 | 564668.3398 | 3577762.1699 |
| 20 | 564851.4979 | 3578713.6201 | 46 | 565807.1179 | 3578347.9484 | 72 | 564659.4964 | 3577754.7237 |
| 21 | 564883.5288 | 3578711.0415 | 47 | 565785.9680 | 3578334.8108 | 73 | 564653.2794 | 3577789.2501 |
| 22 | 564930.8258 | 3578705.2773 | 48 | 565738.3415 | 3578322.1548 | 74 | 564647.5315 | 3577838.0765 |
| 23 | 564959.5892 | 3578694.4911 | 49 | 565696.8362 | 3578313.8580 | 75 | 564643.8102 | 3577878.8866 |
| 24 | 565032.6835 | 3578668.5904 | 50 | 565668.4270 | 3578306.4439 | 76 | 564633.9764 | 3577936.7839 |
| 25 | 565064.8360 | 3578658.9990 | 51 | 565633.1415 | 3578294.4565 | 77 | 564622.4313 | 3578003.0451 |
| 26 | 565108.0821 | 3578641.5596 | 52 | 565602.7891 | 3578281.0783 | 78 | 564616.8582 | 3578035.8702 |

2#可采区2-1#采砂场范围平面坐标表（昭化镇朝阳乡晒金坝采砂场）

表6.2-4

| 编号 | 坐标值 |  | 编号 | 坐标值 |  | 编号 | 坐标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 566349.3588 | 3573569.0890 | 22 | 565826.7150 | 3572832.7054 | 43 | 566212.2177 | 3572328.5353 |
| 2 | 566294.2413 | 3573575.7566 | 23 | 565834.6679 | 3572759.5546 | 44 | 566160.4389 | 3572373.7727 |
| 3 | 566241.9041 | 3573577.2530 | 24 | 565838.9107 | 3572722.8446 | 45 | 566080.5542 | 3572449.9304 |
| 4 | 566164.5752 | 3573564.6278 | 25 | 565845.3093 | 3572665.6347 | 46 | 566021.2793 | 3572525.2519 |
| 5 | 566037.0002 | 3573525.8971 | 26 | 565858.8458 | 3572609.6209 | 47 | 565976.9776 | 3572607.9083 |
| 6 | 565945.0085 | 3573453.9177 | 27 | 565874.5267 | 3572560.2481 | 48 | 565948.0053 | 3572701.1109 |
| 7 | 565916.3666 | 3573412.9952 | 28 | 565886.1202 | 3572531.3622 | 49 | 565927.4268 | 3572797.4339 |
| 8 | 565896.2184 | 3573367.8998 | 29 | 565902.7932 | 3572483.9036 | 50 | 565916.2836 | 3572869.8886 |
| 9 | 565887.4269 | 3573348.5995 | 30 | 565918.9254 | 3572449.6473 | 51 | 565910.2788 | 3572932.6338 |
| 10 | 565872.9566 | 3573312.5962 | 31 | 565953.3288 | 3572408.7734 | 52 | 565909.6950 | 3573004.5600 |
| 11 | 565865.7879 | 3573279.5164 | 32 | 565981.5548 | 3572383.6873 | 53 | 565914.7672 | 3573044.1195 |
| 12 | 565866.0565 | 3573239.2901 | 33 | 566008.5410 | 3572361.5934 | 54 | 565935.9571 | 3573121.6682 |
| 13 | 565867.7585 | 3573203.4174 | 34 | 566032.6866 | 3572343.4447 | 55 | 565981.8790 | 3573217.7987 |
| 14 | 565871.8277 | 3573158.5043 | 35 | 566081.0710 | 3572298.6979 | 56 | 566023.1543 | 3573274.0916 |
| 15 | 565871.8301 | 3573139.7439 | 36 | 566126.2689 | 3572273.7001 | 57 | 566056.6000 | 3573311.4614 |
| 16 | 565866.3071 | 3573105.7439 | 37 | 566182.8295 | 3572243.1473 | 58 | 566133.1940 | 3573374.7789 |
| 17 | 565857.0216 | 3573057.8555 | 38 | 566222.9774 | 3572224.7146 | 59 | 566235.5307 | 3573464.1938 |
| 18 | 565848.0842 | 3573003.9244 | 39 | 566310.9016 | 3572181.6575 | 60 | 566355.0755 | 3573544.8608 |
| 19 | 565838.8406 | 3572964.3184 | 40 | 566385.8949 | 3572156.6598 | 61 | 566362.9871 | 3573553.5418 |
| 20 | 565833.6452 | 3572937.2092 | 41 | 566401.3352 | 3572179.9149 |  |  |  |
| 21 | 565828.8546 | 3572884.0490 | 42 | 566298.8612 | 3572269.8868 |  |  |  |

2#可采区2-2#采砂场范围平面坐标表（昭化镇五马村张家河坝采砂场）

表6.2-5

| 编号 | 坐标值 |  | 编号 | 坐标值 |  | 编号 | 坐标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 566631.9173 | 3571786.7581 | 13 | 567316.0613 | 3571559.9466 | 25 | 567235.4070 | 3571203.5342 |
| 2 | 566618.9892 | 3571840.8947 | 14 | 567348.8866 | 3571508.6886 | 26 | 567226.4707 | 3571239.6144 |
| 3 | 566714.8245 | 3571875.6797 | 15 | 567369.2882 | 3571460.9132 | 27 | 567188.0391 | 3571325.7604 |
| 4 | 566724.4676 | 3571870.7353 | 16 | 567376.8885 | 3571425.0831 | 28 | 567114.8579 | 3571438.0636 |
| 5 | 566856.8481 | 3571817.0339 | 17 | 567375.6620 | 3571388.5593 | 29 | 567057.5133 | 3571489.8039 |
| 6 | 566925.9707 | 3571793.8352 | 18 | 567358.0612 | 3571339.6983 | 30 | 566986.6548 | 3571544.7232 |
| 7 | 567000.6167 | 3571773.3194 | 19 | 567347.9801 | 3571316.7584 | 31 | 566843.9619 | 3571648.1962 |
| 8 | 567064.1208 | 3571755.3099 | 20 | 567330.9362 | 3571257.1047 | 32 | 566749.9312 | 3571707.9636 |
| 9 | 567118.3694 | 3571727.1006 | 21 | 567304.5389 | 3571133.0601 | 33 | 566680.0196 | 3571758.9375 |
| 10 | 567177.0891 | 3571686.9348 | 22 | 567296.9291 | 3571106.6287 | 34 | 566636.2142 | 3571784.4182 |
| 11 | 567243.5288 | 3571634.2249 | 23 | 567235.7040 | 3571131.2187 |  |  |  |
| 12 | 567281.5613 | 3571603.2942 | 24 | 567237.0522 | 3571151.1833 |  |  |  |

3#可采区3-1#采砂场范围平面坐标表（太公镇黄龙乡明水村哪吒滩采砂场）

表6.2-6

| 编号 | 坐标值 |  | 编号 | 坐标值 |  | 编号 | 坐标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 566747.1281 | 3553502.854 | 36 | 565697.9462 | 3554668.742 | 71 | 565978.4701 | 3553799.874 |
| 2 | 566764.8269 | 3553498.251 | 37 | 565715.7299 | 3554711.887 | 72 | 566015.872 | 3553772.257 |
| 3 | 566790.3996 | 3553504.685 | 38 | 565745.9093 | 3554745.103 | 73 | 566043.6473 | 3553758.211 |
| 4 | 566824.308 | 3553538.636 | 39 | 565804.0707 | 3554792.635 | 74 | 566076.157 | 3553748.743 |
| 5 | 566837.4462 | 3553553.21 | 40 | 565844.4206 | 3554819.449 | 75 | 566097.7847 | 3553739.502 |
| 6 | 566843.1493 | 3553604.728 | 41 | 565897.541 | 3554843.571 | 76 | 566133.9833 | 3553722.833 |
| 7 | 566815.1332 | 3553656.582 | 42 | 565946.0183 | 3554864.307 | 77 | 566172.7464 | 3553710.011 |
| 8 | 566666.8678 | 3553734.953 | 43 | 566024.9313 | 3554880.05 | 78 | 566197.6021 | 3553706.065 |
| 9 | 566605.1151 | 3553756.88 | 44 | 566023.0057 | 3554907.009 | 79 | 566205.6852 | 3553702.347 |
| 10 | 566532.1554 | 3553782.394 | 45 | 565956.3946 | 3554902.303 | 80 | 566218.0761 | 3553691.744 |
| 11 | 566479.4752 | 3553803.359 | 46 | 565875.4118 | 3554884.542 | 81 | 566234.5201 | 3553669.446 |
| 12 | 566358.8517 | 3553844.764 | 47 | 565756.0438 | 3554847.818 | 82 | 566251.3864 | 3553657.216 |
| 13 | 566314.0146 | 3553864.775 | 48 | 565694.9698 | 3554804.104 | 83 | 566280.8477 | 3553647.398 |
| 14 | 566237.183 | 3553886.767 | 49 | 565643.3337 | 3554763.65 | 84 | 566312.7326 | 3553642.595 |
| 15 | 566200.077 | 3553900.411 | 50 | 565613.349 | 3554739.386 | 85 | 566326.183 | 3553639.646 |
| 16 | 566147.6205 | 3553929.334 | 51 | 565562.3248 | 3554677.111 | 86 | 566354.047 | 3553634.159 |
| 17 | 566089.879 | 3553938.441 | 52 | 565525.6438 | 3554614.492 | 87 | 566379.9384 | 3553631.816 |
| 18 | 566010.1987 | 3553963.226 | 53 | 565503 | 3554550.808 | 88 | 566393.7715 | 3553630.472 |
| 19 | 565989.6705 | 3553968.392 | 54 | 565491.9155 | 3554494.975 | 89 | 566419.0464 | 3553630.04 |
| 20 | 565924.2973 | 3553988.102 | 55 | 565480.0213 | 3554442.116 | 90 | 566427.4258 | 3553644.586 |
| 21 | 565870.207 | 3554034.255 | 56 | 565479.6724 | 3554401.717 | 91 | 566440.3715 | 3553643.538 |
| 22 | 565825.8874 | 3554075.495 | 57 | 565492.0594 | 3554363.008 | 92 | 566460.4065 | 3553632.38 |
| 23 | 565786.7478 | 3554118.935 | 58 | 565518.5734 | 3554290.309 | 93 | 566483.4622 | 3553625.476 |
| 24 | 565733.0252 | 3554178.044 | 59 | 565543.4406 | 3554241.339 | 94 | 566491.2912 | 3553621.53 |
| 25 | 565698.8919 | 3554237.065 | 60 | 565581.886 | 3554182.647 | 95 | 566497.7461 | 3553610.973 |
| 26 | 565671.0643 | 3554286.437 | 61 | 565639.9872 | 3554076.646 | 96 | 566507.1163 | 3553597.263 |
| 27 | 565649.4455 | 3554344.845 | 62 | 565673.8226 | 3554031.701 | 97 | 566520.2346 | 3553587.203 |
| 28 | 565643.959 | 3554379.244 | 63 | 565737.4059 | 3553956.543 | 98 | 566544.893 | 3553574.972 |
| 29 | 565641.8108 | 3554407.975 | 64 | 565790.8 | 3553905.917 | 99 | 566587.6014 | 3553558.5 |
| 30 | 565639.7981 | 3554438.656 | 65 | 565855.9773 | 3553869.462 | 100 | 566602.4949 | 3553553.52 |
| 31 | 565641.4625 | 3554460.356 | 66 | 565868.2222 | 3553859.076 | 101 | 566636.277 | 3553541.19 |
| 32 | 565647.5849 | 3554515.495 | 67 | 565876.1129 | 3553852.369 | 102 | 566669.5244 | 3553528.091 |
| 33 | 565657.2109 | 3554545.666 | 68 | 565906.788 | 3553842.999 | 103 | 566698.6214 | 3553516.81 |
| 34 | 565663.8794 | 3554572.109 | 69 | 565929.9669 | 3553835.7 |  |  |  |
| 35 | 565680.008 | 3554622.007 | 70 | 565941.803 | 3553829.388 |  |  |  |

3#可采区3-2#采砂场范围平面坐标表（太公镇陵江村梁家坝采砂场）

表6.2-7

| 编号 | 坐标值 |  | 编号 | 坐标值 |  | 编号 | 坐标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 564983.0513 | 3551474.6338 | 34 | 564960.6296 | 3550231.0307 | 67 | 566282.3953 | 3550505.6477 |
| 2 | 564956.6371 | 3551441.2364 | 35 | 564986.1955 | 3550215.4071 | 68 | 566245.9489 | 3550514.8440 |
| 3 | 564931.3597 | 3551395.5393 | 36 | 565015.8646 | 3550193.4709 | 69 | 566179.7866 | 3550490.2248 |
| 4 | 564899.6883 | 3551319.3366 | 37 | 565051.6883 | 3550176.2692 | 70 | 566136.1904 | 3550468.0322 |
| 5 | 564863.0464 | 3551239.4751 | 38 | 565105.2052 | 3550156.6757 | 71 | 566102.3638 | 3550447.3491 |
| 6 | 564829.0671 | 3551147.1640 | 39 | 565191.1195 | 3550127.2059 | 72 | 566042.9302 | 3550439.9129 |
| 7 | 564789.0922 | 3551053.3025 | 40 | 565220.0216 | 3550121.3218 | 73 | 565979.0155 | 3550421.3697 |
| 8 | 564719.9750 | 3550885.4392 | 41 | 565270.3248 | 3550111.6557 | 74 | 565888.7133 | 3550394.4966 |
| 9 | 564698.5022 | 3550853.2715 | 42 | 565290.7420 | 3550109.3178 | 75 | 565640.5740 | 3550302.1958 |
| 10 | 564686.5424 | 3550823.2035 | 43 | 565333.7093 | 3550108.2081 | 76 | 565536.6844 | 3550250.7661 |
| 11 | 564680.4698 | 3550808.6391 | 44 | 565364.1119 | 3550107.7125 | 77 | 565411.4432 | 3550211.376 |
| 12 | 564674.8509 | 3550796.5736 | 45 | 565387.7191 | 3550108.5578 | 78 | 565309.9502 | 3550200.403 |
| 13 | 564675.8372 | 3550791.2104 | 46 | 565426.1863 | 3550112.0716 | 79 | 565221.3855 | 3550212.8947 |
| 14 | 564678.6472 | 3550780.7956 | 47 | 565444.5579 | 3550112.7349 | 80 | 565110.0391 | 3550254.1544 |
| 15 | 564676.7362 | 3550762.6716 | 48 | 565480.0044 | 3550110.0225 | 81 | 565045.6762 | 3550283.3445 |
| 16 | 564675.7996 | 3550750.0396 | 49 | 565513.0938 | 3550105.4429 | 82 | 564974.7104 | 3550341.243 |
| 17 | 564671.6693 | 3550735.1829 | 50 | 565586.6351 | 3550098.6569 | 83 | 564922.5804 | 3550412.109 |
| 18 | 564673.5804 | 3550725.3195 | 51 | 565649.7608 | 3550102.4445 | 84 | 564885.7455 | 3550474.9887 |
| 19 | 564676.4864 | 3550706.5862 | 52 | 565701.0503 | 3550117.5946 | 85 | 564855.8113 | 3550552.7256 |
| 20 | 564685.5607 | 3550689.7198 | 53 | 565766.6192 | 3550140.7365 | 86 | 564846.8053 | 3550594.9183 |
| 21 | 564694.9618 | 3550674.4321 | 54 | 565849.6294 | 3550180.3478 | 87 | 564839.7381 | 3550660.758 |
| 22 | 564708.3760 | 3550644.1318 | 55 | 565900.7384 | 3550204.1033 | 88 | 564838.263 | 3550692.155 |
| 23 | 564721.3168 | 3550626.1410 | 56 | 565977.9095 | 3550236.6130 | 89 | 564838.2950 | 3550742.3469 |
| 24 | 564728.4184 | 3550612.8846 | 57 | 566005.0935 | 3550250.3462 | 90 | 564843.9537 | 3550788.9810 |
| 25 | 564755.2854 | 3550529.6257 | 58 | 566033.4223 | 3550270.4671 | 91 | 564849.5601 | 3550834.2040 |
| 26 | 564768.0684 | 3550498.3785 | 59 | 566044.5818 | 3550285.5077 | 92 | 564873.4432 | 3550922.999 |
| 27 | 564795.7806 | 3550448.9078 | 60 | 566151.1378 | 3550324.6456 | 93 | 564892.7552 | 3550993.722 |
| 28 | 564823.4643 | 3550398.0925 | 61 | 566187.6969 | 3550340.5745 | 94 | 564918.4405 | 3551062.5911 |
| 29 | 564860.9973 | 3550343.0328 | 62 | 566216.7347 | 3550365.3513 | 95 | 564945.9090 | 3551131.6234 |
| 30 | 564875.1493 | 3550321.1351 | 63 | 566245.7725 | 3550404.9626 | 96 | 564996.0232 | 3551222.3195 |
| 31 | 564893.1000 | 3550298.2934 | 64 | 566251.9679 | 3550424.5990 | 97 | 565067.0103 | 3551321.895 |
| 32 | 564912.0254 | 3550278.5666 | 65 | 566250.4884 | 3550453.4987 | 98 | 565137.8822 | 3551393.995 |
| 33 | 564934.7861 | 3550253.2524 | 66 | 566265.1936 | 3550489.0772 | 99 | 565064.6089 | 3551432.037 |

4#可采区4-1#采砂场范围平面坐标表（虎跳镇大树河采砂场）

表6.2-8

| 编号 | 坐标值 |  | 编号 | 坐标值 |  | 编号 | 坐标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 568163.9253 | 3541807.5405 | 44 | 566828.7765 | 3543625.2305 | 87 | 567284.2797 | 3542073.4487 |
| 2 | 568135.4914 | 3541807.1007 | 45 | 566848.5738 | 3543664.5839 | 88 | 567302.3436 | 3542050.7759 |
| 3 | 568079.7042 | 3541816.8714 | 46 | 566728.8261 | 3543708.1921 | 89 | 567319.7032 | 3542017.4771 |
| 4 | 567993.7885 | 3541835.2170 | 47 | 566713.7486 | 3543696.5286 | 90 | 567337.3525 | 3541994.9011 |
| 5 | 567920.9998 | 3541847.6998 | 48 | 566700.3714 | 3543681.6719 | 91 | 567351.2228 | 3541983.7431 |
| 6 | 567894.0111 | 3541847.8530 | 49 | 566692.9122 | 3543665.5206 | 92 | 567361.2113 | 3541973.5983 |
| 7 | 567860.7607 | 3541859.6429 | 50 | 566669.7729 | 3543615.2330 | 93 | 567369.5952 | 3541959.7279 |
| 8 | 567847.5839 | 3541866.0001 | 51 | 566662.8685 | 3543599.8461 | 94 | 567377.9402 | 3541937.4624 |
| 9 | 567815.1316 | 3541877.0390 | 52 | 566639.7177 | 3543536.4998 | 95 | 567387.9022 | 3541924.6400 |
| 10 | 567788.4311 | 3541884.4751 | 53 | 566626.7770 | 3543491.3650 | 96 | 567402.7959 | 3541919.0178 |
| 11 | 567748.5524 | 3541903.9377 | 54 | 566630.1438 | 3543457.7001 | 97 | 567410.9825 | 3541911.522 |
| 12 | 567686.1571 | 3541935.4591 | 55 | 566621.6219 | 3543398.6776 | 98 | 567418.7746 | 3541904.42 |
| 13 | 567656.3906 | 3541954.0444 | 56 | 566606.9477 | 3543311.8533 | 99 | 567445.8003 | 3541892.3867 |
| 14 | 567631.4239 | 3541967.7915 | 57 | 566596.8634 | 3543223.4112 | 100 | 567459.2880 | 3541880.4209 |
| 15 | 567593.4474 | 3541991.9149 | 58 | 566591.5608 | 3543161.8006 | 101 | 567469.8419 | 3541861.0887 |
| 16 | 567568.5457 | 3542004.0328 | 59 | 566588.2629 | 3543102.7942 | 102 | 567478.1271 | 3541839.291 |
| 17 | 567533.6072 | 3542011.6650 | 60 | 566588.2629 | 3543037.6485 | 103 | 567496.2796 | 3541818.254 |
| 18 | 567508.8723 | 3542022.4045 | 61 | 566591.2930 | 3542989.4205 | 104 | 567521.0248 | 3541799.0637 |
| 19 | 567479.2281 | 3542047.1932 | 62 | 566617.0236 | 3542888.2717 | 105 | 567562.0449 | 3541782.9063 |
| 20 | 567387.9768 | 3542125.3069 | 63 | 566640.7588 | 3542832.4686 | 106 | 567578.0116 | 3541773.4566 |
| 21 | 567333.1325 | 3542167.0379 | 64 | 566662.2215 | 3542795.9378 | 107 | 567618.7276 | 3541736.055 |
| 22 | 567280.8218 | 3542200.6585 | 65 | 566660.9218 | 3542742.3741 | 108 | 567645.3982 | 3541709.384 |
| 23 | 567241.4669 | 3542235.6735 | 66 | 566674.8517 | 3542677.4891 | 109 | 567664.0997 | 3541698.5503 |
| 24 | 567215.9405 | 3542265.3524 | 67 | 566698.6755 | 3542617.3726 | 110 | 567693.4925 | 3541683.7552 |
| 25 | 567173.1321 | 3542304.5710 | 68 | 566715.2460 | 3542587.6839 | 111 | 567705.0327 | 3541680.7962 |
| 26 | 567115.5591 | 3542355.9418 | 69 | 566733.9949 | 3542548.3405 | 112 | 567721.8991 | 3541670.538 |
| 27 | 567071.4139 | 3542404.0549 | 70 | 566753.4253 | 3542509.8563 | 113 | 567743.8944 | 3541655.546 |
| 28 | 567022.2522 | 3542437.6146 | 71 | 566785.0434 | 3542464.2472 | 114 | 567763.5372 | 3541644.7471 |
| 29 | 566972.9587 | 3542498.2938 | 72 | 566805.3620 | 3542439.5888 | 115 | 567808.5142 | 3541644.7471 |
| 30 | 566861.7879 | 3542555.8285 | 73 | 566822.9547 | 3542420.3280 | 116 | 567807.5673 | 3541618.3922 |
| 31 | 566831.5830 | 3542604.9566 | 74 | 566839.3674 | 3542412.5951 | 117 | 567811.1319 | 3541593.713 |
| 32 | 566794.1930 | 3542688.2145 | 75 | 566849.6253 | 3542426.9562 | 118 | 567818.7267 | 3541576.846 |
| 33 | 566774.7122 | 3542757.2118 | 76 | 566862.4082 | 3542435.7938 | 119 | 567837.9603 | 3541567.674 |
| 34 | 566751.7589 | 3542825.9509 | 77 | 566885.7647 | 3542432.4797 | 120 | 567858.7721 | 3541558.599 |
| 35 | 566714.0512 | 3542947.0645 | 78 | 566912.7509 | 3542419.2233 | 121 | 567873.7397 | 3541549.824 |
| 36 | 566696.5943 | 3543008.2981 | 79 | 566934.2623 | 3542397.0731 | 122 | 567905.2039 | 3541537.495 |
| 37 | 566685.8774 | 3543088.7832 | 80 | 566970.8751 | 3542349.8552 | 123 | 567924.9306 | 3541527.04 |
| 38 | 566687.6167 | 3543123.9285 | 81 | 567020.6403 | 3542299.6637 | 124 | 567952.844 | 3541522.009 |
| 39 | 566695.2578 | 3543185.5849 | 82 | 567077.4534 | 3542244.6182 | 125 | 567984.3082 | 3541530.196 |
| 40 | 566703.6023 | 3543253.0149 | 83 | 567105.5059 | 3542223.3928 | 126 | 568004.6428 | 3541539.802 |
| 41 | 566716.5967 | 3543330.2007 | 84 | 567157.5214 | 3542178.4473 | 127 | 568039.0462 | 3541536.488 |
| 42 | 566732.6150 | 3543407.0366 | 85 | 567211.3065 | 3542132.2818 | 128 | 568084.4967 | 3541536.488 |
| 43 | 566759.0895 | 3543487.5476 | 86 | 567263.3220 | 3542096.4264 | 129 | 568105.3305 | 3541535.257 |

5#可采区5-1#采砂场范围平面坐标表（虎跳镇任家湾蚕丝庙采砂场）

表6.2-9

| 编号 | 坐标值 |  | 编号 | 坐标值 |  | 编号 | 坐标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 569656.6256 | 3537055.617 | 33 | 569603.7956 | 3537858.658 | 65 | 569628.364 | 3537596.609 |
| 2 | 569659.4356 | 3537035.93 | 34 | 569608.2704 | 3537844.524 | 66 | 569629.4564 | 3537590.725 |
| 3 | 569665.0555 | 3536972.825 | 35 | 569610.8133 | 3537830.422 | 67 | 569626.6438 | 3537582.788 |
| 4 | 569677.8174 | 3536848.65 | 36 | 569609.8069 | 3537819.066 | 68 | 569628.381 | 3537565.235 |
| 5 | 569679.4811 | 3536837.287 | 37 | 569600.3134 | 3537818.388 | 69 | 569628.381 | 3537549.158 |
| 6 | 569750.789 | 3536835.584 | 38 | 569584.4704 | 3537817.463 | 70 | 569629.4368 | 3537538.574 |
| 7 | 569803.6025 | 3536834.519 | 39 | 569579.0455 | 3537815.244 | 71 | 569630.6081 | 3537525.566 |
| 8 | 569809.1804 | 3536895.95 | 40 | 569571.7582 | 3537802.885 | 72 | 569636.4645 | 3537516.319 |
| 9 | 569812.2731 | 3536917.422 | 41 | 569564.9525 | 3537779.114 | 73 | 569649.7184 | 3537511.388 |
| 10 | 569823.6455 | 3536953.85 | 42 | 569564.7219 | 3537754.879 | 74 | 569657.9232 | 3537509.119 |
| 11 | 569834.0978 | 3536992.599 | 43 | 569566.7562 | 3537738.42 | 75 | 569668.2182 | 3537505.543 |
| 12 | 569841.4846 | 3537052.467 | 44 | 569571.5479 | 3537728.991 | 76 | 569675.554 | 3537493.584 |
| 13 | 569865.0642 | 3537208.237 | 45 | 569583.199 | 3537725.292 | 77 | 569679.0633 | 3537486.847 |
| 14 | 569853.7016 | 3537281.936 | 46 | 569596.0214 | 3537725.107 | 78 | 569681.4907 | 3537477.485 |
| 15 | 569851.6664 | 3537369.049 | 47 | 569601.138 | 3537722.949 | 79 | 569681.0616 | 3537469.571 |
| 16 | 569832.5614 | 3537550.043 | 48 | 569607.1793 | 3537713.887 | 80 | 569677.0161 | 3537461.596 |
| 17 | 569784.2607 | 3537656.801 | 49 | 569610.1383 | 3537707.969 | 81 | 569666.8056 | 3537457.175 |
| 18 | 569766.3886 | 3537667.328 | 50 | 569607.4295 | 3537705.249 | 82 | 569655.5167 | 3537454.247 |
| 19 | 569753.369 | 3537683.701 | 51 | 569605.6957 | 3537701.28 | 83 | 569639.8874 | 3537452.757 |
| 20 | 569753.369 | 3537717.828 | 52 | 569606.8515 | 3537698.506 | 84 | 569625.9554 | 3537452.325 |
| 21 | 569726.1054 | 3537870.149 | 53 | 569610.5118 | 3537696.079 | 85 | 569627.0033 | 3537445.051 |
| 22 | 569716.0254 | 3537925.02 | 54 | 569621.2228 | 3537690.569 | 86 | 569638.5928 | 3537438.578 |
| 23 | 569692.9006 | 3538052.623 | 55 | 569625.4224 | 3537687.872 | 87 | 569659.3676 | 3537430.626 |
| 24 | 569551.0473 | 3538024.906 | 56 | 569625.7243 | 3537686.592 | 88 | 569665.113 | 3537419.076 |
| 25 | 569554.666 | 3538009.217 | 57 | 569624.6455 | 3537681.66 | 89 | 569666.3755 | 3537399.507 |
| 26 | 569563.7532 | 3537971.288 | 58 | 569623.1429 | 3537675.611 | 90 | 569667.2085 | 3537370.38 |
| 27 | 569556.9669 | 3537926.614 | 59 | 569623.1429 | 3537670.179 | 91 | 569651.6403 | 3537318.18 |
| 28 | 569556.9669 | 3537896.945 | 60 | 569623.1656 | 3537660.247 | 92 | 569644.9096 | 3537246.453 |
| 29 | 569562.3461 | 3537883.799 | 61 | 569624.2328 | 3537640.708 | 93 | 569645.5617 | 3537193.583 |
| 30 | 569579.792 | 3537879.237 | 62 | 569624.726 | 3537626.283 | 94 | 569645.2291 | 3537138.86 |
| 31 | 569593.5391 | 3537879.422 | 63 | 569625.0506 | 3537613.716 | 95 | 569647.0298 | 3537076.247 |
| 32 | 569598.1748 | 3537874.639 | 64 | 569626.5147 | 3537604.084 |  |  |  |

5#可采区5-2#采砂场范围平面坐标表（虎跳镇柴家坝东滩河采砂场）

表6.2-10

| 编号 | 坐标值 |  | 编号 | 坐标值 |  | 编号 | 坐标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 569466.8167 | 3536916.6918 | 53 | 569371.3810 | 3534886.5784 | 105 | 569495.5320 | 3535555.5165 |
| 2 | 569466.1639 | 3536884.1642 | 54 | 569386.2377 | 3534902.1748 | 106 | 569512.3984 | 3535561.1386 |
| 3 | 569473.3132 | 3536803.1678 | 55 | 569387.6130 | 3534909.6464 | 107 | 569526.4044 | 3535571.1007 |
| 4 | 569477.8046 | 3536744.7213 | 56 | 569390.5720 | 3534934.5021 | 108 | 569555.1896 | 3535584.9286 |
| 5 | 569476.6403 | 3536700.6876 | 57 | 569390.2761 | 3534966.4594 | 109 | 569564.5598 | 3535604.1622 |
| 6 | 569475.5628 | 3536657.6119 | 58 | 569378.8346 | 3534985.1999 | 110 | 569571.9554 | 3535632.1351 |
| 7 | 569466.9618 | 3536581.0145 | 59 | 569371.3029 | 3535000.7398 | 111 | 569577.3802 | 3535655.3757 |
| 8 | 569462.7150 | 3536517.6434 | 60 | 569369.0836 | 3535013.6238 | 112 | 569580.9718 | 3535678.1879 |
| 9 | 569456.0774 | 3536434.5804 | 61 | 569376.7625 | 3535053.0042 | 113 | 569583.9309 | 3535699.7640 |
| 10 | 569445.0893 | 3536333.6872 | 62 | 569385.5409 | 3535076.1832 | 114 | 569586.3350 | 3535718.0729 |
| 11 | 569424.5496 | 3536291.0468 | 63 | 569397.4756 | 3535080.5231 | 115 | 569591.8492 | 3535750.979 |
| 12 | 569387.3202 | 3536214.8924 | 64 | 569419.9641 | 3535074.4078 | 116 | 569588.2195 | 3535782.227 |
| 13 | 569369.3516 | 3536182.3384 | 65 | 569435.8441 | 3535073.5201 | 117 | 569582.6960 | 3535798.6391 |
| 14 | 569303.5276 | 3536066.1422 | 66 | 569447.8774 | 3535092.5564 | 118 | 569588.3773 | 3535822.1534 |
| 15 | 569273.5498 | 3536007.7250 | 67 | 569454.8114 | 3535111.4039 | 119 | 569588.9318 | 3535843.0336 |
| 16 | 569242.6821 | 3535948.3233 | 68 | 569449.9191 | 3535133.3401 | 120 | 569587.1959 | 3535866.864 |
| 17 | 569228.6808 | 3535915.5175 | 69 | 569432.5596 | 3535139.9683 | 121 | 569593.3506 | 3535878.068 |
| 18 | 569228.8886 | 3535866.3492 | 70 | 569425.6158 | 3535146.5965 | 122 | 569608.6586 | 3535882.9606 |
| 19 | 569246.9216 | 3535792.9043 | 71 | 569422.4595 | 3535163.7982 | 123 | 569614.6555 | 3535891.4825 |
| 20 | 569261.9281 | 3535737.7272 | 72 | 569420.8814 | 3535174.8452 | 124 | 569618.2852 | 3535913.4187 |
| 21 | 569251.8958 | 3535670.8229 | 73 | 569430.9815 | 3535179.8953 | 125 | 569617.4551 | 3535929.063 |
| 22 | 569230.1716 | 3535608.1792 | 74 | 569453.0754 | 3535178.0015 | 126 | 569607.2958 | 3535944.352 |
| 23 | 569235.9871 | 3535544.7981 | 75 | 569475.9585 | 3535181.9468 | 127 | 569598.2215 | 3535964.0782 |
| 24 | 569236.1028 | 3535502.3536 | 76 | 569481.1663 | 3535194.5720 | 128 | 569586.1881 | 3535982.8186 |
| 25 | 569212.4241 | 3535374.7037 | 77 | 569480.2811 | 3535204.6905 | 129 | 569575.8316 | 3535993.0766 |
| 26 | 569194.0497 | 3535271.1749 | 78 | 569480.8205 | 3535218.4453 | 130 | 569561.0365 | 3535998.008 |
| 27 | 569165.8038 | 3535114.6803 | 79 | 569481.4191 | 3535231.4089 | 131 | 569549.3846 | 3535992.945 |
| 28 | 569151.3169 | 3535058.4450 | 80 | 569489.0478 | 3535248.0919 | 132 | 569535.3293 | 3535983.205 |
| 29 | 569160.5663 | 3535009.2608 | 81 | 569500.5831 | 3535268.8312 | 133 | 569523.3083 | 3535977.225 |
| 30 | 569198.8196 | 3534919.3600 | 82 | 569508.5725 | 3535296.5473 | 134 | 569520.4726 | 3535978.458 |
| 31 | 569207.5814 | 3534867.8116 | 83 | 569509.8547 | 3535329.5896 | 135 | 569524.2947 | 3535990.541 |
| 32 | 569185.0121 | 3534753.3468 | 84 | 569505.8963 | 3535338.6622 | 136 | 569530.0277 | 3536011.501 |
| 33 | 569203.6385 | 3534636.1168 | 85 | 569502.2592 | 3535345.9364 | 137 | 569536.0141 | 3536044.636 |
| 34 | 569207.9221 | 3534587.0550 | 86 | 569496.5798 | 3535352.2522 | 138 | 569541.7348 | 3536088.725 |
| 35 | 569268.5158 | 3534590.9864 | 87 | 569487.5179 | 3535357.9236 | 139 | 569557.1237 | 3536200.632 |
| 36 | 569319.2757 | 3534610.0327 | 88 | 569474.2023 | 3535356.0126 | 140 | 569569.2961 | 3536267.267 |
| 37 | 569335.7171 | 3534627.3656 | 89 | 569463.2525 | 3535352.5545 | 141 | 569574.3521 | 3536311.968 |
| 38 | 569343.4614 | 3534638.1922 | 90 | 569455.8598 | 3535349.8816 | 142 | 569574.3999 | 3536329.825 |
| 39 | 569352.7170 | 3534661.8746 | 91 | 569450.2585 | 3535349.9071 | 143 | 569569.6655 | 3536354.385 |
| 40 | 569358.0185 | 3534686.7796 | 92 | 569446.9296 | 3535354.2223 | 144 | 569569.6655 | 3536368.193 |
| 41 | 569359.1898 | 3534703.9789 | 93 | 569447.4844 | 3535371.4833 | 145 | 569575.7808 | 3536390.682 |
| 42 | 569353.3544 | 3534739.8528 | 94 | 569450.6900 | 3535391.7648 | 146 | 569579.6299 | 3536407.576 |
| 43 | 569352.8612 | 3534760.6645 | 95 | 569457.1788 | 3535416.1979 | 147 | 569579.6299 | 3536452.869 |
| 44 | 569362.2390 | 3534766.9551 | 96 | 569457.1788 | 3535430.4012 | 148 | 569576.9471 | 3536516.941 |
| 45 | 569366.6775 | 3534773.2430 | 97 | 569451.7539 | 3535450.3252 | 149 | 569575.6088 | 3536592.017 |
| 46 | 569366.6158 | 3534786.2503 | 98 | 569446.9209 | 3535475.1810 | 150 | 569573.8798 | 3536694.165 |
| 47 | 569383.0754 | 3534793.8944 | 99 | 569446.9508 | 3535499.5656 | 151 | 569566.8097 | 3536763.098 |
| 48 | 569387.9182 | 3534797.0809 | 100 | 569450.2058 | 3535520.3773 | 152 | 569558.3478 | 3536798.841 |
| 49 | 569389.8292 | 3534815.5747 | 101 | 569460.0238 | 3535544.5682 | 153 | 569552.9821 | 3536840.978 |
| 50 | 569387.1168 | 3534844.4251 | 102 | 569468.4077 | 3535557.0947 | 154 | 569545.407 | 3536885.166 |
| 51 | 569380.0115 | 3534857.8513 | 103 | 569477.2848 | 3535559.5605 | 155 | 569538.6616 | 3536910.991 |
| 52 | 569366.0178 | 3534866.5434 | 104 | 569484.4850 | 3535556.9960 | 156 | 569536.3931 | 3536921.841 |

5#可采区5-3#采砂场范围平面坐标表（虎跳镇月儿坝采砂场）

表6.2-11

| 编号 | 坐标值 |  | 编号 | 坐标值 |  | 编号 | 坐标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 569444.7768 | 3534605.277 | 32 | 570361.0848 | 3534475.193 | 63 | 570944.2332 | 3535594.602 |
| 2 | 569446.0393 | 3534568.506 | 33 | 570404.3152 | 3534513.905 | 64 | 570950.4891 | 3535626.301 |
| 3 | 569450.9796 | 3534541.605 | 34 | 570431.6503 | 3534527.959 | 65 | 570997.4614 | 3535821.667 |
| 4 | 569452.3516 | 3534487.905 | 35 | 570452.3826 | 3534548.165 | 66 | 570996.8729 | 3535842.559 |
| 5 | 569436.3698 | 3534443.252 | 36 | 570485.1479 | 3534587.101 | 67 | 570998.0288 | 3535857.624 |
| 6 | 569422.9819 | 3534414.026 | 37 | 570543.5391 | 3534640.6 | 68 | 570772.7692 | 3535919.439 |
| 7 | 569420.5159 | 3534400.352 | 38 | 570602.9817 | 3534708.048 | 69 | 570767.6995 | 3535892.816 |
| 8 | 569442.6232 | 3534334.324 | 39 | 570650.8187 | 3534767.428 | 70 | 570742.0983 | 3535810.86 |
| 9 | 569516.2223 | 3534251.133 | 40 | 570680.8034 | 3534815.561 | 71 | 570700.3001 | 3535644.595 |
| 10 | 569552.1032 | 3534224.146 | 41 | 570695.1236 | 3534845.457 | 72 | 570680.503 | 3535545.651 |
| 11 | 569634.8417 | 3534179.919 | 42 | 570738.5224 | 3534903.69 | 73 | 570664.5842 | 3535414.239 |
| 12 | 569660.9208 | 3534157.006 | 43 | 570783.2964 | 3534981.622 | 74 | 570630.8575 | 3535257.658 |
| 13 | 569690.9055 | 3534140.593 | 44 | 570805.5482 | 3535028.65 | 75 | 570551.6048 | 3535109.506 |
| 14 | 569725.9402 | 3534139.647 | 45 | 570816.1624 | 3535058.168 | 76 | 570432.9778 | 3534919.858 |
| 15 | 569796.0097 | 3534151.167 | 46 | 570815.2747 | 3535068.623 | 77 | 570309.2607 | 3534719.445 |
| 16 | 569868.5227 | 3534169.429 | 47 | 570809.9629 | 3535077.301 | 78 | 570320.0506 | 3534542.813 |
| 17 | 569902.6105 | 3534195.184 | 48 | 570798.2847 | 3535084.245 | 79 | 570287.413 | 3534486.716 |
| 18 | 569909.3662 | 3534212.525 | 49 | 570797.0222 | 3535091.347 | 80 | 570253.4975 | 3534446.728 |
| 19 | 569923.9763 | 3534217.149 | 50 | 570816.2755 | 3535131.589 | 81 | 570173.9895 | 3534388.213 |
| 20 | 569936.3878 | 3534242.569 | 51 | 570822.4302 | 3535169.149 | 82 | 570121.7189 | 3534368.141 |
| 21 | 570016.873 | 3534274.526 | 52 | 570834.6991 | 3535209.901 | 83 | 570054.4503 | 3534348.138 |
| 22 | 570109.5426 | 3534339.468 | 53 | 570838.8022 | 3535246.672 | 84 | 569951.6533 | 3534325.05 |
| 23 | 570120.3168 | 3534339.199 | 54 | 570835.8794 | 3535298.123 | 85 | 569903.9583 | 3534326.641 |
| 24 | 570137.9771 | 3534334.66 | 55 | 570855.7167 | 3535319.306 | 86 | 569862.0882 | 3534348.341 |
| 25 | 570153.6184 | 3534338.402 | 56 | 570866.6924 | 3535333.309 | 87 | 569677.7312 | 3534389.524 |
| 26 | 570162.9004 | 3534337.79 | 57 | 570873.9666 | 3535352.974 | 88 | 569620.6923 | 3534422.174 |
| 27 | 570205.1026 | 3534355.972 | 58 | 570874.1636 | 3535368.895 | 89 | 569534.3463 | 3534550.823 |
| 28 | 570242.644 | 3534384.213 | 59 | 570904.9125 | 3535471.287 | 90 | 569510.5966 | 3534629.974 |
| 29 | 570263.874 | 3534398.451 | 60 | 570904.9125 | 3535481.861 | 91 | 569444.7768 | 3534605.277 |
| 30 | 570299.1527 | 3534417.024 | 61 | 570935.5534 | 3535535.027 |  |  |  |
| 31 | 570331.0853 | 3534441.68 | 62 | 570941.866 | 3535560.573 |  |  |  |

5#可采区5-4#采砂场范围平面坐标表（虎跳镇鲁家湾吴家河采砂场）

表6.2-12

| 编号 | 坐标值 |  | 编号 | 坐标值 |  | 编号 | 坐标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 572009.0395 | 3536433.2810 | 26 | 573141.0756 | 3535740.3579 | 51 | 571783.9788 | 3536553.4754 |
| 2 | 572174.6814 | 3536382.2612 | 27 | 573126.4137 | 3535760.0613 | 52 | 571658.8958 | 3536540.9832 |
| 3 | 572276.6774 | 3536344.9113 | 28 | 573102.4556 | 3535797.1005 | 53 | 571507.0210 | 3536503.8165 |
| 4 | 572413.0687 | 3536279.6675 | 29 | 573072.6766 | 3535848.6668 | 54 | 571410.9239 | 3536444.3556 |
| 5 | 572534.7265 | 3536212.5474 | 30 | 573037.1752 | 3535905.1124 | 55 | 571339.5115 | 3536387.6932 |
| 6 | 572631.4700 | 3536141.4018 | 31 | 573009.2150 | 3535942.9315 | 56 | 571278.3031 | 3536321.3701 |
| 7 | 572707.3786 | 3536076.8558 | 32 | 572975.1616 | 3535982.8612 | 57 | 571206.4403 | 3536236.7597 |
| 8 | 572837.7322 | 3535936.6083 | 33 | 572914.1334 | 3536053.2352 | 58 | 571165.8278 | 3536113.6395 |
| 9 | 572930.3426 | 3535815.3566 | 34 | 572849.7431 | 3536102.7689 | 59 | 571152.9302 | 3536065.7214 |
| 10 | 573032.6755 | 3535680.4445 | 35 | 572788.0378 | 3536153.2694 | 60 | 571145.7299 | 3536040.3725 |
| 11 | 573117.3251 | 3535541.8602 | 36 | 572723.1928 | 3536208.5100 | 61 | 571158.4498 | 3536029.904 |
| 12 | 573143.1831 | 3535468.2735 | 37 | 572660.1713 | 3536262.3683 | 62 | 571173.7069 | 3536026.223 |
| 13 | 573170.0446 | 3535382.2933 | 38 | 572582.7649 | 3536320.1269 | 63 | 571205.6139 | 3536097.2078 |
| 14 | 573216.9024 | 3535228.1238 | 39 | 572539.0220 | 3536347.6197 | 64 | 571245.8259 | 3536185.2682 |
| 15 | 573250.1739 | 3535143.7373 | 40 | 572475.0269 | 3536377.5089 | 65 | 571306.7662 | 3536287.6201 |
| 16 | 573261.2254 | 3535125.8843 | 41 | 572429.3322 | 3536400.3369 | 66 | 571388.958 | 3536353.35 |
| 17 | 573427.6246 | 3535158.9622 | 42 | 572379.0371 | 3536428.3722 | 67 | 571473.8374 | 3536390.562 |
| 18 | 573537.7056 | 3535188.3090 | 43 | 572315.1446 | 3536451.4908 | 68 | 571545.3469 | 3536403.0887 |
| 19 | 573441.4718 | 3535344.3152 | 44 | 572271.3932 | 3536463.8151 | 69 | 571642.5339 | 3536442.5126 |
| 20 | 573350.3337 | 3535468.6526 | 45 | 572234.2908 | 3536472.4954 | 70 | 571744.1661 | 3536451.8236 |
| 21 | 573318.7709 | 3535509.9999 | 46 | 572172.3985 | 3536484.4597 | 71 | 571809.1688 | 3536452.114 |
| 22 | 573252.9325 | 3535606.9441 | 47 | 572147.4791 | 3536492.1840 | 72 | 571898.3018 | 3536452.056 |
| 23 | 573231.5290 | 3535634.8574 | 48 | 572048.3725 | 3536534.5165 | 73 | 571978.3931 | 3536443.6295 |
| 24 | 573188.8690 | 3535689.1254 | 49 | 571966.9484 | 3536551.5880 | 74 | 572003.5191 | 3536435.2802 |
| 25 | 573162.6324 | 3535715.6579 | 50 | 571872.8249 | 3536552.2605 |  |  |  |

5#可采区5-5#采砂场范围平面坐标表（虎跳镇尖包梁桐子坝采砂场）

表6.2-13

| 编号 | 坐标值 |  | 编号 | 坐标值 |  | 编号 | 坐标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 573617.0537 | 3535287.0859 | 48 | 575081.2031 | 3535274.8022 | 95 | 574547.9698 | 3536704.8137 |
| 2 | 573629.0396 | 3535263.7157 | 49 | 575092.1712 | 3535316.5050 | 96 | 574622.7196 | 3536632.0198 |
| 3 | 573655.7055 | 3535198.4632 | 50 | 575099.0105 | 3535386.3116 | 97 | 574663.3883 | 3536574.8851 |
| 4 | 573664.3278 | 3535173.2520 | 51 | 575095.2008 | 3535453.6084 | 98 | 574692.3947 | 3536515.3177 |
| 5 | 573689.7303 | 3535105.8872 | 52 | 575085.4882 | 3535510.5793 | 99 | 574713.6751 | 3536462.2421 |
| 6 | 573777.0890 | 3534966.9254 | 53 | 575080.4578 | 3535545.0025 | 100 | 574741.9446 | 3536404.5679 |
| 7 | 573819.6988 | 3534903.1685 | 54 | 575077.4428 | 3535572.4925 | 101 | 574765.9020 | 3536349.2106 |
| 8 | 573867.3981 | 3534833.6334 | 55 | 575074.5227 | 3535597.6914 | 102 | 574776.3780 | 3536308.4818 |
| 9 | 573884.6590 | 3534801.5158 | 56 | 575072.3508 | 3535643.4650 | 103 | 574800.8762 | 3536257.1971 |
| 10 | 573908.5659 | 3534754.3603 | 57 | 575072.5758 | 3535681.2598 | 104 | 574827.0754 | 3536197.8499 |
| 11 | 573932.9572 | 3534712.1207 | 58 | 575076.4733 | 3535711.1251 | 105 | 574840.8983 | 3536142.163 |
| 12 | 573979.8122 | 3534660.5194 | 59 | 575078.2837 | 3535767.2768 | 106 | 574857.9337 | 3536085.877 |
| 13 | 574039.4840 | 3534615.0682 | 60 | 575073.9892 | 3535816.2253 | 107 | 574876.5153 | 3536014.5003 |
| 14 | 574091.9644 | 3534590.2499 | 61 | 575070.7836 | 3535840.3906 | 108 | 574909.0849 | 3535926.7706 |
| 15 | 574125.5913 | 3534574.5297 | 62 | 575059.6148 | 3535892.9452 | 109 | 574915.9305 | 3535876.3434 |
| 16 | 574185.0078 | 3534551.7838 | 63 | 575051.7033 | 3535917.9648 | 110 | 574920.7965 | 3535821.718 |
| 17 | 574239.0592 | 3534529.3939 | 64 | 575031.9997 | 3535959.1582 | 111 | 574928.6789 | 3535783.119 |
| 18 | 574283.8389 | 3534516.9661 | 65 | 575021.5194 | 3535996.6849 | 112 | 574936.7215 | 3535714.2757 |
| 19 | 574317.8951 | 3534516.0745 | 66 | 575006.7880 | 3536029.8806 | 113 | 574939.6356 | 3535672.6217 |
| 20 | 574373.8399 | 3534521.3579 | 67 | 574983.1518 | 3536094.8741 | 114 | 574940.3000 | 3535549.9214 |
| 21 | 574401.2724 | 3534527.6381 | 68 | 574956.4159 | 3536171.7259 | 115 | 574940.755 | 3535435.305 |
| 22 | 574464.8954 | 3534537.8402 | 69 | 574934.7300 | 3536236.9882 | 116 | 574922.3499 | 3535288.064 |
| 23 | 574497.8761 | 3534547.3337 | 70 | 574919.5155 | 3536282.4177 | 117 | 574897.2383 | 3535213.3844 |
| 24 | 574519.1640 | 3534558.3620 | 71 | 574897.9106 | 3536352.3030 | 118 | 574868.2254 | 3535132.8365 |
| 25 | 574549.3459 | 3534588.3466 | 72 | 574877.2424 | 3536416.5304 | 119 | 574836.2868 | 3535051.0499 |
| 26 | 574574.3989 | 3534603.4376 | 73 | 574860.9329 | 3536478.6573 | 120 | 574815.8682 | 3535003.525 |
| 27 | 574597.6881 | 3534616.8167 | 74 | 574844.1569 | 3536546.3128 | 121 | 574802.238 | 3534965.704 |
| 28 | 574612.0208 | 3534635.8885 | 75 | 574836.0097 | 3536588.7247 | 122 | 574772.5757 | 3534927.844 |
| 29 | 574631.4054 | 3534670.7195 | 76 | 574830.4977 | 3536636.0482 | 123 | 574730.7477 | 3534882.512 |
| 30 | 574648.4715 | 3534684.0930 | 77 | 574829.9611 | 3536673.9417 | 124 | 574679.9052 | 3534837.911 |
| 31 | 574670.3944 | 3534694.1105 | 78 | 574816.6455 | 3536701.2633 | 125 | 574606.2479 | 3534786.343 |
| 32 | 574697.1168 | 3534709.7594 | 79 | 574798.4597 | 3536724.6133 | 126 | 574482.7641 | 3534713.707 |
| 33 | 574720.4191 | 3534728.1300 | 80 | 574760.5234 | 3536777.6060 | 127 | 574404.283 | 3534694.598 |
| 34 | 574734.1045 | 3534744.4662 | 81 | 574723.5986 | 3536816.9261 | 128 | 574309.0027 | 3534707.026 |
| 35 | 574762.9807 | 3534776.8111 | 82 | 574693.5891 | 3536845.3649 | 129 | 574236.5472 | 3534718.275 |
| 36 | 574784.0637 | 3534799.6201 | 83 | 574671.7911 | 3536873.6728 | 130 | 574140.9951 | 3534767.878 |
| 37 | 574810.4910 | 3534827.9849 | 84 | 574648.0649 | 3536911.5415 | 131 | 574043.9607 | 3534838.369 |
| 38 | 574822.6661 | 3534841.0076 | 85 | 574617.4351 | 3536953.7447 | 132 | 573999.102 | 3534888.011 |
| 39 | 574845.8345 | 3534866.3238 | 86 | 574562.2002 | 3536977.5747 | 133 | 573940.9924 | 3534956.984 |
| 40 | 574879.8932 | 3534911.0502 | 87 | 574517.6966 | 3536995.4077 | 134 | 573865.091 | 3535048.437 |
| 41 | 574908.1281 | 3534948.6455 | 88 | 574504.6740 | 3537010.8164 | 135 | 573803.2211 | 3535129.075 |
| 42 | 574938.9987 | 3534991.3590 | 89 | 574490.6737 | 3537014.8285 | 136 | 573727.5921 | 3535207.568 |
| 43 | 574973.7573 | 3535037.8614 | 90 | 574486.2968 | 3536993.7456 | 137 | 573694.0402 | 3535249.244 |
| 44 | 575001.9680 | 3535098.7762 | 91 | 574486.1112 | 3536964.3958 | 138 | 573659.9107 | 3535296.68 |
| 45 | 575029.3580 | 3535139.6906 | 92 | 574486.1301 | 3536914.0019 | 139 | 573650.1165 | 3535302.642 |
| 46 | 575045.5720 | 3535173.2953 | 93 | 574494.5395 | 3536844.6096 |  |  |  |
| 47 | 575060.7797 | 3535215.6948 | 94 | 574518.7375 | 3536758.4338 |  |  |  |

6.2.3  可采区采砂控制开采高程

可采区采砂控制开采高程指各可采区采砂场允许采砂的最低高程，原则上不低于河道多年冲淤变化的最低高程。

规划河段采砂控制高程主要考虑采砂船吸砂深度（水采方式）、航道通航水深和河势稳定。

经过梯级渠化改造后，嘉陵江广元港以下全年可通行500吨级船舶，根据《内河通航标准》（GB50139-20014），规划河段航道等级为Ⅳ级，货船代表尺度为67.5×10.8×1.6m（总长×型宽×设计吃水），航道最小水深为1.6m。规划河段处于亭子口水利枢纽库区，水深常年满足航道通航要求，砂石开采对河道通航和河势稳定基本无影响。

本次规划河段各采砂场采砂控制开采高程见表6.2-14。

可采区各采砂场控制开采高程

表6.2-14

| 可采区 | 采砂场 | 采砂控制开采高程(m) |
| --- | --- | --- |
| 1# | 1-1#采砂场（水东坝） | 444.0~445.1 |
| 2# | 2-1#采砂场(晒金坝) | 438.1~439.2 |
|  | 2-2#采砂场（张家河坝） | 434.7~435.4 |
| 3# | 3-1#采砂场（哪吒滩） | 413.3~414.7 |
|  | 3-2#采砂场（梁家坝） | 411.2~412.8 |
| 4# | 4-1#采砂场（大树河） | 404.2~405.8 |
| 5# | 5-1#采砂场（蚕丝庙） | 397.0~400.0 |
|  | 5-2#采砂场（东滩河） | 395.3~396.7 |
|  | 5-3#采砂场（月儿坝） | 394.2~395.8 |
|  | 5-4#采砂场（吴家河） | 390.0~394.0 |
|  | 5-5#采砂场（桐子坝） | 389.1~391.1 |

6.2.4  规划河段采砂控制总量

根据估算成果得到规划河段规划期内可利用砂石总量为15180.68万m3（30513.17万t）。通过规划河段各采砂场砂卵石粗、细颗粒主要试验指标成果，结合地质剖面成果，砂砾石级配，计算得到11个采砂场泥沙储量为1978.15万m3（3976.08万t）；根据泥沙补给分析成果，规划采砂场规划期内年平均泥沙补给量为177.22万m3（356.21万t），泥沙补给总量为886.08万m3（1781.02万t），可利用砂石总量为2864.23万m3（5757.10万t）。结合各采砂场采砂控制开采高程，计算得到规划河段规划期内采砂控制总量为1521.06 m3，参考《嘉陵江剑阁县河段河道2019~2023采砂规划调整报告》，按容重2.01t/m3换算为质量，得到规划河段规划期内采砂控制总量为3057.33万t。

本次采砂规划规划期为2023-2027年，考虑到2023年可开采时间相对较短，因此年度采砂控制量宜小于规划期平均值，拟定2023年度采砂控制量为241.06万m3（484.53万t），其余年份年度采砂控制量为320万m3（643.20万t）。各可采区采砂场可利用砂石总量、采砂控制量及规划期各年度采砂控制量成果见表6.2-15。

各采砂场泥沙储量、年度采砂控制量一览表

表6.2-15

| 砂场名称 | 可利用砂石总量(万m3/万t) | 采砂控制量 (万m3/万t) | 2023年度采砂控制量（万m3/万t） | 2024年度采砂控制量（万m3/万t） | 2025年度采砂控制量（万m3/万t） | 2026年度采砂控制量（万m3/万t） | 2027年度采砂控制量（万m3/万t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1#采砂场 （水东坝） | 458.82/922.23 | 205.74/413.54 | 32.61/65.54 | 43.28/87.00 | 43.28/87.00 | 43.28/87.00 | 43.28/87.00 |
| 2-1#采砂场 (晒金坝) | 157.12/315.81 | 59.06/118.71 | 9.36/18.81 | 12.43/24.97 | 12.43/24.97 | 12.43/24.97 | 12.43/24.97 |
| 2-2#采砂场 （张家河坝） | 166.52/334.71 | 75.54/151.84 | 11.97/24.06 | 15.89/31.94 | 15.89/31.94 | 15.89/31.94 | 15.89/31.94 |
| 3-1#采砂场 （哪吒滩） | 279.49/561.77 | 120.46/242.12 | 19.09/38.37 | 25.34/50.94 | 25.34/50.94 | 25.34/50.94 | 25.34/50.94 |
| 3-2#采砂场 （梁家坝） | 287.54/577.96 | 121.35/243.91 | 19.23/38.66 | 25.53/51.31 | 25.53/51.31 | 25.53/51.31 | 25.53/51.31 |
| 4-1#采砂场 （大树河） | 381.78/767.38 | 168.04/337.76 | 26.63/53.53 | 35.35/71.06 | 35.35/71.06 | 35.35/71.06 | 35.35/71.06 |
| 5-1#采砂场 （蚕丝庙） | 113.75/228.64 | 79.72/160.24 | 12.63/25.39 | 16.77/33.71 | 16.77/33.71 | 16.77/33.71 | 16.77/33.71 |
| 5-2#采砂场 （东滩河） | 282.32/567.46 | 194.39/390.72 | 30.81/61.92 | 40.90/82.20 | 40.90/82.20 | 40.90/82.20 | 40.90/82.20 |
| 5-3#采砂场 （月儿坝） | 247.29/497.05 | 165.31/332.27 | 26.20/52.66 | 34.78/69.90 | 34.78/69.90 | 34.78/69.90 | 34.78/69.90 |
| 5-4#采砂场 （吴家河） | 196.93/395.83 | 129.97/261.24 | 20.60/41.40 | 27.34/54.96 | 27.34/54.96 | 27.34/54.96 | 27.34/54.96 |
| 5-5#采砂场 （桐子坝） | 292.67/588.27 | 201.48/404.97 | 31.93/64.18 | 42.39/85.20 | 42.39/85.20 | 42.39/85.20 | 42.39/85.20 |
| 合计 | 2864.23/5757.10 | 1521.06/3057.33 | 241.06/484.53 | 320.00/643.20 | 320.00/643.20 | 320.00/643.20 | 320.00/643.20 |

6.2.5  禁采期

可采区禁采期应在分析不同时期采砂影响基础上，根据河道特性按下列因素确定：

1、河道达到或超过警戒水位的时段；

2、珍稀水生动物和重要鱼类资源有保护要求的时段以及对水环境有较大影响或较高要求的时段。

根据《四川省河道采砂管理条例》、《四川省进一步规范河道砂石管理的意见》、四川省《中华人民共和国渔业法》实施办法，每年的主汛期6月1日～8月31日、禁渔期3月1日～6月30日定为禁采期。

禁采期外的时间为可采期，可采期为9月1日～翌年2月28日，可采期每晚22时～次日7时为禁采时段。

6.2.6  采砂机具

1、采砂作业方式

采砂作业方式包括水采、旱采和混合采，应根据河势的条件、不同采砂方式的适应范围等因素综合考虑确定具体采砂作业方式。规划河段内，大部分砂源丰富区域处于水下，宜采用水采方式；1-1#采砂场在亭子口水利枢纽降低水位运行时部分边滩采用混合开采的方式。

2、采砂机具类型及数量

可采区的采砂机具类型和数量与采砂影响有着直接的关系，应避免采砂作业机具（船只）过多，影响航运。同时控制采砂船数，可减少对水体的污染和水生态的影响等；对单个可采区采砂船每天作业时间最多不得超过6~8小时，要求各可采区夜间停止采砂作业，当采砂能力达到年度采砂控制量时，该采区即刻停止采砂，严禁超采。

通过对嘉陵江对岸剑阁县采砂机具情况了解，目前剑阁县采砂船为带深水抽砂泵的吸砂船，总吨位1662t，总长107.00m，船长75.72m，满载排水量2045t，每艘船3台锚机总功率25.5kW，采砂船采用纵向多幅式回采方法，将尾料排放于采场内侧，形成叠瓦式自然回填。

通过与地方管理部门沟通，本次嘉陵江昭化段河道采砂规划共规划4处砂石加工厂。根据昭化区规划砂石加工厂分布、规划采砂场分布、结合年度采砂控制量、采砂船型和功率、生产时间等因素，统筹嘉陵江航道状况和采砂现状设备功率使用情况、采砂作业方式，充分考虑区水利局提供的采砂机具类型、数量及相应的采砂能力，综合确定规划河段采砂船数量。

考虑到规划河段下游部分砂场位于亭子口水利枢纽正常蓄水位以下近70m，故本次规划河段采砂机具为带深水抽砂泵的吸砂船8台，根据距离远近，一艘采砂场船配备3~4艘运输船，共规划1000t级自卸运输船30台。

6.2.7  堆砂场设置及弃料处理

1、堆砂场设置

在河道内大量堆砂或弃料的任意堆放，将侵占河道过流断面，可能给河道行洪带来影响；可能形成挑流阻流，给河势稳定带来影响；可能造成水下碍航潜丘阻塞航道，给航道稳定和通航安全带来影响；可能因堆放位置不适当，给涉河工程正常运行和环境景观带来影响。

综合考虑河道行洪、岸坡稳定、河道堤防安全、水生态环境保护等方面因素，结合采砂船进出港需求，本规划河段管理范围内不设置堆砂场，仅设置四处临时上岸点，分别位于昭化镇、射箭乡、红岩港和虎跳港附近，开采后砂石料通过临时上岸点直接运输至河道管理范围外的砂石加工点内。

2、采砂弃料处理

各采砂场均有弃料，为了避免因砂石开采而影响河势稳定、行洪安全、损坏航道、破坏水域生态环境。规划采砂场采用多层回填、并且堆放高度由河岸向水边逐渐降低的方法来处理弃料。

采砂船开采的沙砾，经过洗选后的尾砂及砾石等杂物，需要及时排弃到船尾后的采空区内，禁止向航道内排放弃料。

近年来，随着城市建设加快，砂石用量猛增，砂石资源变得极为宝贵，随着嘉陵江梯级航电工程的基本建成，砂石开采难度有所加大。为合理利用砂石资源，不能直接利用的较大卵砾石应粉碎加工后，加以充分利用，原则上不允许出现弃料。

7  采砂影响分析

7.1  采砂对河势稳定的影响分析

河道采砂对河势的影响主要是指由于开采位置不当、开采量失控等，若无序超深、超量、滥采挖乱河床，必然导致河道河演变、泥沙输送变化、河床变形，加剧河床冲刷，必定会打破原有的自然平衡状态，改变平面形态、水流条件，水流阻力的变化造成的水面横比降变动和沉积物疏松易冲的边界条件等变化，对河势稳定、防洪、通航等安全及社会稳定将产生严重影响和构成威胁，危害极大，后果不堪设想。必须严禁大规模的非法采砂，分割式、掠夺式开采河砂资源。

持续性大规模的超采砂石，可致采砂区及以上局部河段水位下降，上下游一定范围内可能引起河势变化。另一方面，采砂扩大了河道过水面积，扬长避短，使其起到维持和优化河势、降低河道洪水位的作用。再者河床也具有一定的自我调节和恢复能力，往往在经过一个汛期后，采区河段较容易得到一定泥沙补给。在河道局部适量控制性开采，对河段原有的河势变化规律改变不大。

只要科学、合理地开采砂石资源，严格禁止超深、超量开采河砂，有序适量，砂石资源的有限利用，规范、科学、有序地采砂河砂，在一定程度上可以对河道起到疏浚作用，一般不会影响嘉陵江河势的稳定。

规划河段位于亭子口库区，受亭子口水利枢纽工程回水影响，规划河段河势较为稳定，河道横向摆动几率很小，纵向以淤积为主。规划河段采砂场的布置，在河道演变与泥沙补给分析的基础上，综合考虑河势、防洪、涉水工程及其他因素，对采砂场范围、采砂控制总量、采砂控制开采高程等进行了控制，总体是基本可行的。

规划河段土质岸坡较常见，砂石开采不能对岸坡稳定产生影响。本次规划在划定开采范围时，按地质开采条件及指标提出的1:4边坡，考虑了离岸坡20m的安全距离，同时远离滑坡体，保证了河岸的稳定。

因此，本采砂规划对河势稳定影响较小。

7.2  采砂对防洪安全的影响分析

防洪工程安全是嘉陵江采砂管理工作中的重中之重，河道采砂与防洪安全密切相关，是防洪管理的重要组成部分。而非法采砂对地区的防洪安全构成严重威胁，危害性极大，会改变河段的河床结构和水流走势，冲淤失衡、崩岸等险情加剧，局部河床恶化，暗藏防洪隐患，对河道治理和堤防建设造成不利影响；而滥采乱挖河砂必将对原本比较薄弱的堤防工程带来严重后果，主要表现为：一是临堤开采河砂会改变水流方向，使深泓贴岸，岸坡变陡，极易引起堤岸崩塌，破坏堤基覆盖层，造成两岸大堤汛期险情频发，危及堤防安全，同时严重威胁水利工程的安全运行；二是滥采乱挖的尾砂弃料任意堆放于河床，致使河道内千疮百孔，形成一道道沙丘沙埂，严重影响度汛行洪安全，危及两岸堤防和人民群众的正常生产生活。

规划河段位于亭子口库区，由于亭子口水利枢纽防洪库容达10.6亿m3，规划河道采砂后，增加部分过水断面面积，同频率洪水情况下，采砂河段洪水位有所降低，断面平均流速也有所降低。规划在河床作业过程中，对于已建堤防工程河段，提出了禁止开采范围的限制要求，规定砂石开采时废石尾料不得随意弃置于河道内，必须随采随回填，不得形成阻水障碍物。总的来说，规划河段采砂方案会增加部分行洪断面，对行洪是有利的。

主汛期6~8月为禁采期，本规划未在河道管理范围内布置堆料场或砂石加工厂，采砂对防洪安全的影响较小。

7.3  采砂对供水安全的影响分析

规划河段内有供水工程两处，分别为昭化场镇供水工程和虎跳场镇供水工程，两处供水工程均未划定饮用水源保护区，规划采砂场在供水工程上下游均预留足够长度的水域。河道采砂对供水水质影响不大，且由于供水工程取水口位于亭子口库区，取水保障率高，规划采砂方案对供水安全影响较小。

7.4  采砂对通航安全的影响分析

嘉陵江为四川省重要航道，通航总里程682.8km，其中四川省境内568.3km，随着河段梯级电站相继建成运行，广元港以下河道现已达到Ⅳ级航道标准。根据《四川省内河水运发展规划》，至2030年，结合对通航建筑物的改扩建，将嘉陵江广元至黄帽沱河段航道等级提高到Ⅲ级。

规划河段位于亭子口水利枢纽库区内，河段常年水面宽度在200m以上，河段全年水深均满足通航水深要求。砂石开采不会影响河道水深和水面宽度且规划可采区采砂场位于航道及码头保护范围以外，同时规定采砂作业时禁止将尾料弃入航道，因此，规划河段采砂方案对水上船只的通航安全无影响。

建议加强对采砂船只的有效监管，控制采砂船数量，对无船名船号、无船籍港和无船舶证书的“三无船舶”查处和取缔，禁止严重超载，违章航行，尽可能消除水上交通安全隐患，防查并重。加强对采砂船进行清理、登记造册、建立档案。加大打击非法采砂船力度，对违法过度挖砂，破坏航道，在河床中滥采乱挖的船只采取有力打击，维护航道秩序和通航安全。

7.5  采砂对生态环境保护的影响分析

嘉陵江干流生态敏感区有三处，分别为嘉陵江合川段国家级水产种质资源保护区，嘉陵江南部段水产种质资源保护区和嘉陵江岩原鲤中华倒刺鲃水产种质资源保护区，均位于规划河段外。

但由于采砂机具和作业方式的特殊性，必然会对生态环境造成一定负面影响，主要体现在以下几个方面：

1、对水环境的影响

规划河段采砂机具主要为采砂船，在采砂作业过程中，一方面吸砂泵将扰动采区附近河床，另一方面，泥沙被吸后，经过过滤的退水仍然排放在江中，上述两方面均引起采砂附近江段局部水体的悬浮物浓度增加，影响水体的感观性状；同时，江砂在开采过程中由于泥沙中吸附的重金属解吸，也可能造成重金属的二次污染；另外，采砂船的含油污水、生活污水和船舶垃圾的排放，也将造成采砂区及其附近水域的水质污染。

本规划中的采砂对水环境的影响应重点注意采砂船只的石油类污染，其他如悬浮物增高基本不影响采砂江段的水功能区类别，通过配备油水分离器和加强管理，可以基本减免采砂船只的石油类污染对采砂河段水功能的不利影响。

2、对空气质量的影响

废气和粉尘主要发生在砂石料加工和运输过程中，特别是粉尘将影响周围的环境空气质量，从而对附近居民产生一定的不利影响。

3、对环境质量的影响

根据点声源和线声源的影响预测，采砂船等大型机械在砂石开采、筛分过程中，以及砂石加工系统的噪声将对沿岸及附近居民点造成一定影响；砂石料运输过程产生的噪声也将影响公路两侧居民点的环境质量。

4、对水生态的影响

（1）采砂对水生生境的影响

江砂被采后，由于短时间内得不到补给，造成采砂范围附近水流和河床底质发生变化，这些变化将会对水生生物栖息地产生一定的不利影响，从而对水生生物的生存和繁衍造成一定的不利影响。

（2）采砂对水生动物的影响

由于采砂作业时间较长，加之运砂船只频繁往返，在采砂区附近会形成巨大的水下噪声场。可能直接或间接影响到鱼类的摄食和繁殖行为；采砂将直接改变甚至是破坏河段的底质等条件，造成鱼类栖息地的消失，直接或间接影响鱼类的分布；另外采砂船油污泄漏也会影响鱼类的生存。

（3）采砂对鱼类资源的影响

采砂对鱼类资源的影响主要是因为鱼类的产卵繁殖受到影响而导致鱼类资源量的下降。由于江砂集聚的地方一般为河道弯曲、水流变化较大的地方，而这些位置通常也是产漂流性卵鱼类的产卵场。采砂作业将破坏经长期形成的鱼类产卵环境，造成鱼类产卵场破坏或产卵规模萎缩，影响鱼类资源的补充。因此，对鱼类产卵场的主要分布区应控制采砂范围和采砂时段。

鉴于采砂对生态和环境有不同程度的影响，必须采取一定的措施消除或减小不利影响。

1、粉尘防治措施

在砂石加工厂等砂石料密集区域，非雨日粉尘较大时应采取洒水措施，以加速粉尘沉降，控制粉尘产生量，缩小粉尘影响时间与范围。洒水次数及用水量根据天气情况和场地粉尘产生情况确定。应尽量采取先进的工艺，减少砂石生产过程中的粉尘量。在砂石运输过程中应用篷布遮盖，装卸、堆放中应防止物料流散。

2、加强声音管理

在城镇或在人员居住集中的河段附近夜间22点至上午7点禁止从事与砂石有关的开采、加工、运输等作业。为提醒进入施工区的外来人员及当地居民注意自我防护，在砂石加工厂的进场公路两侧及主要公路的交叉口处设置警示牌。工人每天接触噪声不得超过8小时，定时轮换岗位。

3、燃油、燃煤废气控制措施

选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输车辆，限制发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆。加强对燃油机械设备的维护和保养，使发动机处于正常、良好的工作状态。

4、加强作业区环境卫生管理

作业区内应禁止乱扔垃圾，避免垃圾场地成为蚊子聚集地，应设置垃圾中转站，收集、暂存产生的生活垃圾，定期组织运输车辆，将生活垃圾运输到附近生态环境部门指定地点统一进行无害化处理，严禁将生活垃圾和废污水直接倾入河中。

7.6  采砂对基础设施正常运行的影响分析

规划河段内有已建堤防工程4处，已建在建桥梁7座，省级水质监测断面1个，码头3处，船厂1处。

本次规划按照国家相关法律法规和行业有关规程规范的要求，对以上涉河建筑物及基础设施均合理划定禁采区，可有效保障涉河工程安全，因此本次规划河道采砂方案对涉河工程的正常运行影响很小。

规划可采区采砂场距离城镇较远，且为两岸顺河公路预留了安全距离，对居民正常出行影响不大。

8  规划实施与管理

8.1  规划实施与管理要求

规划实施管理要切实落实禁采区和可采区实施过程中的各项管理措施，做好对采砂规划实施情况的监督检查工作，自觉维护采砂规划的严肃性，确保采砂规划的顺利实施。

对于禁采区和禁采期管理，应当坚持日常监管和专项集中打击相结合，确保禁采区内重要建筑物和重要设施的安全。对于可采区管理，应当严格按照采砂规划确定的年度实施的控制要求，认真做好采砂可行性论证工作，依法加强采砂监管工作。

为了确保本规划的顺利实施，必须加强采砂管理的法规建设，依法行政，依法管理；必须制定切实可行的实施办法和管理措施，明确各采砂分区实施要求和实施意见；强化采砂管理能力建设，确保嘉陵江昭化区段河段年度采砂方案依法、科学、有序实施。

根据《四川省河道采砂管理条例》要求，为了确保本规划的顺利实施，本规划的实施管理将由昭化区人民政府行政首长负责。广元市水利局、昭化区水利局负责河道采砂的管理和监督工作；广元市及昭化区公安、自然资源、生态环境、交通运输、农业农村、税务、市场监督管理、安全生产监督管理等部门在各自职责范围内做好河道采砂管理相关工作。广元市水利局要督导昭化区水利局落实采砂管理制度，加强信息化建设，使用电子采运单等，增加监管能力。

8.1.1  禁采区和禁采期管理

禁采区和禁采期管理是水行政主管部门的一项长期而艰巨的重要任务，禁采区和禁采期管理失控，将带来严重的后果，责任重大，任何时候都不能松懈。水行政主管部门应当根据采砂规划划定的禁采区和禁采期，落实各项管理措施，切实加强禁采管理，重点做好以下几个方面工作。

1、及时将确定的禁采区和禁采期予以公告，加强对采砂群体的普法与宣传。

2、加强巡查和暗访，保持举报渠道的畅通，及时掌握非法采砂活动的动态和规律。

3、坚持日常监管与专项集中打击相结合，始终保持对非法采砂的严打高压态势，确保禁采管理的良好秩序，确保河势稳定、防洪安全和通航安全，确保禁采区内重要建筑物和重要设施的安全。

4、加强采砂船舶的管理，建立采砂船舶管理和信用档案制度，切实做好采砂船舶登记造册和移动管理，加强禁采期采砂船舶的集中停泊管理。建设采砂船只建管系统，采砂船舶安装GPS终端，随时监控采砂船只的活动规律，实时对违法行为进行制止。

8.1.2  可采区实施管理

1、 可采区年度实施控制

严格控制可采区年度实施控制要求，禁止突破采砂规划确定的控制范围及年度实施控制总量、开采高程、采砂作业方式、采砂机具类型和数量、采砂船功率控制上限、可采期、禁采期和采砂作业许可期限等。

应当严格执行本规划确定的各项可采区控制性指标，当规划期内可采区实施条件发生重大变化不宜采砂时，不应列入年度实施计划。

2、 可采区采砂可行性论证

可采区采砂可行性论证是采砂审批许可的重要依据，是采砂审批许可前的重要环节，必须切实做好采砂可行性论证工作。

在可采区年度实施控制和可采区采砂可行性论证时，水行政主管部门应充分听取防汛、环保、交通、航运等部门的意见，综合各方面情况统筹考虑制定，使采砂工作对各方面的不利影响降到最低程度。

3、可采区采砂审批许可

可采区采砂审批许可是加强河道采砂管理，保障该河道采砂依法、有序进行的重要措施，水行政主管部门应当依法做好可采区采砂审批许可工作。对于审批通过的可采区可行性论证报告，应当慎重、稳妥地实施采砂许可，并依法发放采砂许可证。

河道采砂权出让应当采用招标、拍卖、挂牌等公开出让方式，并采取措施防止形成砂石市场价格垄断。县级以上地方人民政府通过招标、拍卖、挂牌等方式或推行统一开采经营管理模式出让河道采砂权，所取得收入按程序缴入国库。采砂单位或个人在依法取得河道采砂权后，向县级以上水行政主管部门申请办理统一编号的河道采砂许可证。河道采砂权出让期限不得超过三年。

8.2  采砂管理能力建设意见

8.2.1  管理机构

河道管理涉及的部门多、法律法规多，要加强领导、健全机制，全面提升河道管理水平，提高全民对水清河畅的认识，引导大家自觉主动参与河道的管理和保护。

根据《四川省河道采砂管理条例》要求，为了确保本规划的顺利实施，本规划的实施管理将由昭化区人民政府行政首长负责。广元市水利局、昭化区水利局负责河道采砂的管理和监督工作；广元市及昭化区公安、自然资源、生态环境、交通运输、农业农村、税务、市场监督管理、安全生产监督管理等部门在各自职责范围内做好河道采砂管理相关工作。广元市水利局要督导昭化区水利局落实采砂管理制度，加强信息化建设，使用电子采运单等，增加监管能力。沿河乡镇人民政府应当协助和配合各区县水务局做好河道采砂管理工作。

县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域内河道采砂管理工作的领导，做好组织、协调工作，及时解决河道采砂管理工作中的重大问题。

8.2.2  管理设施

采砂管理设施建设是规划实施的重要保障，主要包括采砂管理机构设置、执法队伍建设、执法基地（码头）建设、执法装备建设等内容。

应重视采砂管理能力建设，根据采砂河段的实际情况，突出采砂管理重点，完善采砂管理执法队伍。

加强执法队伍能力建设，提高执法队伍的素质和执法水平，同时配备执法所需的相关硬件设施，如执法基地、码头建设、购置船只、车辆、执法取证设备等。执法基地（码头）是采砂管理的主要硬件设施，对提高采砂管理能力至关重要。执法装备配备是采砂执法能力的具体体现，要按照物尽其用、合理搭配，以满足执法任务为前提的原则，根据执法工作实际需要，需配备的装备包括执法交通工具、执法监测设备、执法通讯设备、执法调查取证设备等。

8.2.3  采砂管理经费及筹措意见

采砂管理所需资金包括两部分。一部分是执法基地、执法码头和执法装备投资，另一部分是采砂管理经费支出。

河道采砂管理和执法需要开展大量的、经常性的巡查暗访工作；每年节假日期间需要加大采砂管理和执法力度；针对局部河段非法采砂活动情况，每年需要开展多次集中行动；打击非法采砂也是经常需要开展的一项工作。正因为河道采砂管理和执法工作的特殊性、艰巨性和经常性，河道采砂管理和执法工作成本很高，而且是必须支出的成本。

根据近年来河道采砂管理实践，采砂管理经费支出主要由基本支出费用和专项业务支出费用两大部分组成。

基本支出费用：是指维持采砂管理队伍日常工作的人员经费和公用经费。人员经费是指用于采砂管理机构和采砂执法机构“定员、定编、定岗”的行政编制人员的工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费；公用经费包括：公务费、邮电费、交通费、会议费、差旅费、业务费、修缮费、业务招待费和其他费用。差旅费、会议费用执行各采砂管理机构和采砂执法机构所在地相关标准， 业务费是指用于采砂管理机构和采砂执法机构正常业务工作所需专项业务支出费用，由长江河道采砂管理工作性质决定，在完成采砂管理及执法工作中超出基本支出费用外的日常专项业务费用，包括后勤保障人员的工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费及保险费，车船使用中意外费用，执法船（艇）运行维修费用，采砂管理及采砂执法人员的人身意外保险费，集中行动和专项打击行动费用等。

落实河道采砂管理所需资金是水行政主管部门切实履行好《河道采砂管理条例》赋予的管理职责的重要保障。建议地方财政根据事权划分加大对规划河段采砂管理执法基地、执法码头和执法装备的建设投入，并专列嘉陵江昭化区段河道采砂管理经费支出预算。

8.2.4  管理制度

1、实行行政首长负责制

根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推行河长制的意见》《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》，各级河长湖长对本行政区域内河湖管理和保护负总责，各河段河长是相应河湖管理保护的第一责任人，负责牵头组织对非法采砂等突出问题进行清理整治。各地要根据中央要求，落实河长湖长的河湖管理保护责任，将采砂管理成效纳入河长制湖长制考核体系。

各级水行政主管部门要坚持守河有责、守河担责、守河尽责，切实承担起河道采砂管理这项法定职责，加强统一监督管理。要将河长制湖长制与采砂管理责任制有机结合，建立河长挂帅、水利部门牵头、有关部门协同、社会监督的采砂管理联动机制，形成河道采砂监管合力。加强对“采、运、销”三个关键环节和“采砂业主、采砂船舶和机具、砂石加工厂”三个关键要素的监管。各地要对辖区内有采砂管理任务的河道，逐级逐段落实采砂管理河长责任人、行政主管部门责任人、现场监管责任人和行政执法责任人，由县级以上水行政主管部门按照管理权限向社会公告，并报省级水行政主管部门备案。

县级以上水行政主管部门具体负责河道采砂的管理和监督工作。县级以上地方人民政府公安、自然资源、生态环境、交通运输、农业农村、税务、市场监督管理、安全生产监督管理等部门在各自职责范围内做好河道采砂管理相应工作、乡（镇）人民政府、街道办事处应当协助和配合县级以上地方人民政府水行政主管部门做好河道采砂管理工作。

2、严格规划制度

河道采砂实行规划制度。河道采砂规划应符合河道防洪、通航、涉河工程安全及水生态环境建设和河势稳定的要求，并与流域综合规划和防洪、河道整治、航道整治、饮用水源保护、水生生物资源保护等专业规划相衔接。河道采砂规划由县级以上水行政主管部门组织编制，征求同级自然资源、生态环境、交通运输、农业农村、林草等相关部门意见并取得同意，经有河道管理权限的水行政主管部门审查同意后，报同级人民政府批准实施。批准的河道采砂规划应当严格执行，确需修改时，按原批准程序重新报批。

3、规范年度实施方案

根据批准的河道采砂规划和当年水情、工情、汛情、航道变迁、砂石资源分布、补给实际情况，由县级以上水行政主管部门组织编制河道采砂年度实施方案，年度实施方案应细化实化开采期限、范围、数量和禁采区、禁采期，明确采砂船舶、机具数量、装卸码头、砂石堆放地点以及船舶停泊区。年度实施方案应征求同级自然资源、生态环境、交通运输、农业农村等相关部门同意后，报上一级水行政主管部门批准。

4、落实许可制度

河道采砂实行许可制度。县级以上地方人民政府通过招标、拍卖、挂牌等方式或推行统一开采经营管理模式出让河道采砂权，所取得收入按程序缴入国库。采砂单位或个人在依法取得河道采砂权后，向县级以上水行政主管部门申请办理统一编号的河道采砂许可证。在通航水域内采砂作业的，还应当向交通运输部门申请办理水上水下施工许可后方可作业。

5、规范采砂作业

采砂单位或个人应落实管理主体责任，加强采砂作业、砂石运输源头装载等安全管理，涉砂船舶在禁采期应当在县级人民政府指定的停泊区停泊，安装定位系统，确保安全度汛。开采作业现场应建设视频监控系统、设置电子围栏、落实环保措施；现场出入卡口应设置计重计量设备，数据接入四川省河道砂石采运管理单信息平台；现场应设置规范的河道采砂公示牌、采挖区边界标识牌；在通航河道的采砂作业应当服从通航要求，严禁占用航道采砂和向航道抛弃废料；按照河湖“清四乱”要求，砂石装卸应在合法码头进行，不得非法占用港口岸线，加工场和堆场不得设置在河道管理范围内，建设标准应符合自然资源、生态环境等相关部门要求，建设情况作为采砂许可备案复核重要依据。

主汛期（每年6月1日~8月31日）、河道达到或超过警戒水位时及依法禁止采砂的其他时段禁止河道采砂。

6、强化场地修复

落实“谁开采、谁清理，边开采、边修复”要求，采砂单位或个人应按照法律法规及年度实施方案的规定，采砂完成后对采砂河道进行平整修复，恢复河道岸线生态功能；县级以上水行政主管部门应对平整修复完成情况组织开展核验，涉及通航河道的，会同当地交通运输主管部门进行核验；涉及鱼类重要产卵场、越冬场、索饵场、洄游通道的，会同当地农业农村部门进行核验。核验结果作为实施下年度采砂许可的重要依据；地方水行政主管部门应建立平整修复生态责任追究制度，探索推行河道采砂生态修复履约保证金制度。

7、建立健全联防联控体系

建立河道采砂联防联控机制，健全“河长+”等工作机制。推进公安、交通运输、水利三部门河道采砂管理合作机制向县（市、区）和经信、自然资源、生态环境、市场监管等多部门延伸，实施流域、区域、部门联动综合监管，强化上下游、左右岸、干支流采砂协同管理。依法开采的河道管理范围内砂石，其运输、过驳、装卸、堆存、销售，实行河道砂石采运管理单制度。

8、严格落实监管责任

严格落实河道砂石管理地方人民政府行政首长负责制。按照河湖长制相关规定，各级河长负责牵头组织对非法采砂等突出问题进行清理整治。各级水行政主管部门应加强对河道采砂规划执行情况的监督，监测评估规划执行情况。发展改革、公安、自然资源、交通运输等部门在职责范围内配合水行政主管部门做好河道采砂及疏浚砂综合利用监管相关工作。坚决杜绝假借疏浚名义规避河道采砂许可等管理制度、以涉水工程之名行采砂之实。

9、严厉打击违法行为

各级水行政主管部门要依法打击非法采砂、以涉水工程之名行采砂之实的违法行为，查处超批复范围、超规模、超数量、超时限等违规行为；公安部门要组织开展非法采砂犯罪专项打击行动，依法严厉打击各类涉砂犯罪活动，坚决铲除涉砂领域黑恶势力及其“保护伞”；生态环境部门要严厉查处砂石开采、加工领域环境污染等行为；交通运输部门要严厉查处非法运输砂石、占用港口岸线非法采砂、非法装卸、采砂过程中破坏航道以及涉砂船舶乱停乱靠等行为；农业农村部门要严厉查处河道内挖砂采石违反渔业管理法律法规等行为；市场监管部门要严厉查处砂石加工、销售领域无照经营等违法违规行为；林草部门要严厉查处河道内挖砂采石违反自然保护地管理法律法规的行为。

10、加强组织领导

县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域内河道砂石管理工作的领导，做好组织、协调工作，及时解决河道采砂管理工作中的重大问题。各地要明确辖区内有河道砂石管理任务河道的河长责任人、主管部门责任人、现场监管责任人和行政执法责任人等四个责任人，充分发挥河长责任人的组织领导作用。

11、加强社会监督

加大河道砂石管理政策法规宣传力度，营造河道砂石资源规范利用的良好氛围。畅通社会监督渠道，依法公开河道采砂及疏浚砂综合利用项目相关信息。充分发挥新闻媒体、社会舆论和人民群众的作用，加强社会监督、舆论监督和群众监督。

12、加强监督问责

要将河道砂石管理工作纳入河湖长制考核。将河道砂石管理工作作为河湖长制暗访和进驻式督查的重要内容，发现违法违规线索及时移交相关职能部门查处。将河道砂石管理工作中问题突出、情节严重、管理秩序混乱的单位和个人，移交相关部门依法依规严肃追责问责。

13、加大舆论宣传力度，强化监管能力建设

充分发挥新闻媒体、社会舆论和群众监督作用，营造良好的社会舆论氛围，为加强河道采砂管理和打击违法行为创造有利条件。通过主题宣传活动、宣传公告栏等，加大对河湖保护的宣传教育力度。设立曝光台，主动曝光违法典型案件，形成有效震慑。建立河道非法采砂举报制度，充分发挥群众监督作用。

强化采砂监管信息化手段。按照“务实、管用、高效”的要求，积极运用卫星遥感技术、无人机、GPS定位、视频监控等现代化信息技术，丰富监管手段，提高监管效能和精准度。对许可的采砂船安装定位系统，对采砂船集中停靠实行在线监控。对可采区、堆砂场、采砂船集中停靠地等，要在“水利一张图”上进行标注。

加强采砂管理队伍建设。落实河道采砂监管和执法力量，进一步充实采砂管理人员和执法队伍，配备必要的执法装备，落实执法经费，加强队伍培训。强化廉政风险防控和作风建设，按照风清气正、业务过硬、执法严格的要求，打造一支忠诚、干净、担当的河道采砂监管和执法队伍。

8.3  采砂管理措施

8.3.1  实施动态监测管理措施

实行动态监测管理，内容主要包括开采范围、开采深度、开采时间、砂料堆放及运输等动态监测。

（1）成立河道管理小组，其主要职责处：采砂规划及有关政策、法规的宣传实施；组织实施采砂项目的招、拍、挂工作；采砂申请的审查和报批，及时研究提出调整意见并组织实施；采砂许可证的审批、发证和砂石资源费的征收与管理；对采砂作业进行现场监督管理，严格控制开采量和作业方式；协调因采砂活动而引起的水事纠纷；依法查处非法乱采、超采行为等。对各采砂场（点）计算机归档，实行采砂作业全过程的动态管理。各成员单位在砂石管理办公室的统一领导下，相互配合、职责分明、责权统一。

（2）河道采砂管理机构配备足够的人力和物力，建立专用账户，落实工作经费，为砂石管理提供后勤保障。

（3）加强砂石管理队伍建设。加强执法人员法律法规和执法水平的培训学习，在执法工作中严格按照程序办案，做到适用法律条款准确、程序合法。加强执法人员的反腐倡廉学习，使执法人员知法、懂法、不违法。不断提升队伍管理和执法能力。

（4）落实河道清障责任。坚持“谁设障，谁清除”的原则，在河道砂石资源招、扣、挂的过程中，必须与竞买者签订清障责任书，把河道清障作为必备审核条件，拍卖单位应严格进行审查。实行清障保证金制度（由政府组织各部门统一征收、专户储存、专款专用），采砂业主如不按规定清障或拒不清障的，情节严重的依法查处。

（5）强化安全措施，签定《砂石开采安全承诺书》，缴纳保证金。为保证汛期安全，采取有效防洪措施、必须建立落实度汛方案。

（6）动态监测管理措施。根据河道采砂工作管理的特点应进行动态监测管理，主要有定期联合行动和不定期联合行动两种方式。

8.3.2  安全生产管理措施

1、坚持“安全第一、预防为主”的方针，加强与海事部门、消防部门、水上公安的沟通协调，督促施工单位抓好船舶作业安全；

2、所有使用的采砂设备必须经年检合格且在有效期内，船上操作人员必须配备齐全且持证上岗，严禁无证作业；

3、所有进入现场的采砂船只必须配备足够的救生衣、救生圈、灭火器、灭火栓等器材设施，所有船上人员必须按相关要求正确穿着救生衣；

4、安排专人收听水文、气象预报，及时掌握天气以及水位情况，遇 6 级以上大风、大雾等能不良天气影响航行安全时，立即停止采砂作业；

5、所有采砂船保证通信畅通；

6、作业期间禁止与作业无关人员上船；

7、所有现场采砂船只必须严格遵守国家相关法律法规，在指定地点按相关要求作业，严禁超深和超范围开采；

8、船舶用电及时做好保护接地或接零，开关箱内严格按照一机一闸一保护配置，所有用电施工设备传动部位设防护罩；

9、船舶机械设备必须按规定及时进行维修、保养；

10、接岸电时，对岸电线路要经常检查；

11、工程开工前，为施工现场可能发生的事故制定专门的应急预案。当事故或险情发生时，应立即采取相应的救险、避险措施，并及时向有关部门报告；

12、采砂船上工作人员必须认真负责遵守如下制度：

（1）值班交接班要做到交清接明；

（2）注意防火防盗，冬季特别要注意防滑；

（3）经常检查消防设备；

（4）严禁易燃易爆物品上船；

（5）若接岸电，注意经常检查电缆线，防止挤、压、碰；

（6）注意船上电器设备的正常使用和保养。

9  结论与建议

9.1  结论

根据《水利部办公厅关于加快规划编制工作、合理开发利用河道砂石资源的通知》，按照《水利部关于河道采砂管理工作的指导意见》（水河湖〔2019〕58号）、《河道采砂规划编制与实施监督管理技术规范》（SL423-2021）、《四川省进一步规范河道砂石管理的意见》的要求，编制了嘉陵江昭化区段河道采砂规划。主要结论如下：

1、随着昭化区经济快速发展，城市化进程不断加快，建设项目不断增多，对砂石资源的需求不断增加。为促进地方经济发展，缓解供需矛盾，推动河道砂石合理、适度开发利用，在维护河湖健康生命的同时，实现河道采砂的依法、科学、有序管理，编制嘉陵江昭化区段河道采砂规划是必要的。

2、采砂规划是一项限制性规划，具有很强的时效性。本次规划基准年为2021年。考虑河道的动态变化特征与规划的时效性要求，本次规划的规划期确定为2023-2027年。

3、本次采砂规划范围为嘉陵江昭化区段河段。上起昭化镇摆宴村，下至清水镇香溪乡徐家坪。规划河段左岸长约98.252km，右岸长约60.686km。本次嘉陵江昭化区段采砂规划共规划可采区5处，可采河段长度65.426km，规划期内可采区可利用砂石总量为9313.81万m3（18720.76万t）。采砂场11处，规划期内可利用砂石总量为2864.23万m3（5757.10万t），采砂控制总量不超过1521.06万m3（约3057.33万t），2023年度采砂控制量不超过241.06万m3（约484.53万t），2024-2027年各年度采砂控制量均不超过320.00万m3（约643.20万t）；规划禁采区5处，禁采河段长度32.826km。

4、规划采砂场开发方式以水采为主，1-1#水东坝采砂场部分时段采用混合采。主汛期6月1日～8月31日、禁渔期3月1日～6月30日为禁采期，可采期为9月1日～翌年2月28日。可采期每晚22时～次日7时为禁采时间。

5、通过分析，本次规划的采砂场在开采过程对生态环境产生一定影响，但影响较小，在采砂过程中通过加强对采砂机械及运输汽车的油质管理，杜绝跑、冒、滴、漏现象，防止水资源受到污染；采取除尘措施，执行湿式作业，道路定期洒水，以保护大气环境；采砂结束后应平整开采后的场地，并进行压实处理，以利于行洪，保护河床稳定。

6、根据《四川省河道采砂管理条例》要求，河道采砂管理实行地方人民政府行政首长负责制。区水务局负责河道采砂的管理和监督工作，区人民政府公安、自然资源、生态环境、交通运输、农业农村、税务、市场监督管理、安全生产监督管理等部门在各自职责范围内做好河道采砂管理相关工作。沿河乡（镇）人民政府应当协助和配合区水务局做好河道采砂管理工作，方可持续地、合理开发利用砂石资源，使之走上依法、科学、有序的轨道。

9.2  建议

1、本规划只作控制性指导，具体实施应委托相关资质单位编制实施方案并报相关主管部门批准。在实施阶段必须对各采砂场的储量和质量作进一步复核，并对河道行洪及河势稳定作进一步的分析复核。

2、在进行河道采砂实施方案时，应对采砂场所在河段进行详细的水环境和水生态现状调查，并根据采砂的方式、时间和采砂控制量等进一步分析论证其采砂对水环境和水生态的影响。

3、加强采砂项目的经常性监管，确保按批准的实施方案进行采砂和完工整理，确保行洪安全、涉河建筑物安全、通航安全及河势稳定。

4、针对现监管难度大，河道长，人员少等问题，建议加强信息化建设。

5、加强执法队伍、经费、装备、办公设施的建设，强化采砂管理。

6、细骨料含泥量普遍偏高，建议加强冲洗，粗细骨料均为具有潜在危害性的碱活性骨料，建议使用前采取合理的抑制碱活性措施。