常见燃气安全隐患有哪些？

用户在家也可自查！

一、常见严重隐患：危及安全，需立刻整改

■ 管道严重锈蚀；

整改建议：更换。

■ 拆除燃气具后，阀门未拆除、管道未封堵；

整改建议：拆除阀门封堵

■ 阀门漏气；

整改建议：更换。

■ 热水器废气排放在室内；

整改建议：加长烟管至室外。

■ 灶具无熄火保护装置；

整改建议：更换灶具。

■ 燃气具漏气；

整改建议：维修或更换。

二、常见隐患：建议2周内整改

■ 燃气灶下方橱柜、燃气表通风不良；

整改建议：开通风孔。

■ 私自安装燃气设施；

整改建议：委托有专业资质单位重新安装。

■ 燃气胶管老化、龟裂；

整改建议：更换新胶管外加套管或更换为不锈钢波纹管。

■ 燃气表处于潮湿位置；

整改建议：保持燃气表及周边干燥，或移表改管。

■ 燃气具超过8年使用年限；

整改建议：到期更换。

燃气爆炸事故易造成群死群伤的严重后果给我们的生命和财产带来巨大损失。那么我们该如何安全使用燃气这9个“注意”7个“坑”一定要牢记

■ 1、燃气管线的安装要由专业人员进行，个人不得乱拉乱接，不要把管线砌到墙里、池里或间壁起来，这样容易将漏泄点隐蔽起来，一旦漏气发生，十分危险。

■ 2、室内管线应设明线、用镀锌钢管，不要设在潮湿或有腐蚀性介质的室内，不要穿越卧室。如必须穿越，则应采取防腐措施和设置在管套中。

■ 3、在使用管道燃气前，要检查室内有无漏气。发现漏气时，应立即打开窗门通风，及时查找漏气处，并通知供气部门检修，在任何情况下都严禁动用明火，开启电器开关，以防引起爆炸燃烧。

■ 4、用气计量表具宜安装在室内通风良好的地方，严禁个人擅自更换、拆迁煤气管道、阀门、计量表等设备，如需要维修，应由供气单位进行。维修工作必须在停气时进行，停气、送气时，必须事先通知用户。管线、计量装置及阀门新安装或维修后，应经试压、试漏，检查合格后，方可投入使用。

■ 5、燃具与管道的连接不宜采用软管，如必须使用时，其长度最长不超过一米，两端必须扎牢，软管老化应及时更新。每次使用完毕，应将连接管道一端的阀门关紧，以防漏气。

■ 6、在使用煤气燃具时，必须严格按照“先点火，后开气”的顺序进行。如未点燃时，应立即关气，待煤气散尽后再点火开气。

■ 7、使用煤气、天然气时，要有人照看，防止沸水溢出熄灭火焰，造成燃气泄漏。

■ 8、严禁在燃气设施附近放置易燃、易爆物品。

■ 9、严禁外力冲击碰撞燃气管线，以免引起接口处松动泄漏。

家用燃气灶消费提示

家用燃气灶是居民生活必不可少的厨房用具之一，正确的使用方法对于使用者的健康安全，环境保护和节约能源非常重要。消费者在购买和使用燃气灶时应注意以下几方面：

一、选购常识

1. 家用燃气灶实行CCC强制性产品认证管理，在选购时要选择标有CCC标识、正规企业生产的产品。

2.家用燃气灶已被纳入国家能效监管体系，应在外壳贴有能效标识，能效标识的真伪可以通过扫描标识上的二维码来辨别，尽量选择较高能效等级的家用燃气灶产品。

3.查看产品铭牌，重点确认“产品名称及型号”“燃气种类及额定压力”“额定热负荷”等信息是否齐全，并认真阅读产品使用说明书。为了安全使用，消费者尤其要关注“燃气种类及额定压力”，不能将天然气、液化石油气混用。

4.应检查燃气灶是否装有熄火保护装置，家用燃气灶产品必须安装熄火保护装置，该装置一般安装在靠近火盖侧。目前熄火保护装置有热电式和离子感应式两种。

二、使用常识

1.使用燃气灶前一定要仔细阅读说明书和产品外壳上张贴的铭牌等。特别是产品适用燃气种类的警示，不同气源的产品结构有别，误用气源会造成产品不能正常使用或者出现一氧化碳超标等情况，导致人身伤害和财产损失。

2.连接燃气灶的软管长度不得超过2米，建议软管不穿墙，不使用三通。要定期更换燃气连接软管，并时常检查燃气连接管路是否有漏气现象，对于变形的连接软管和接头等必须及时联系专业人员进行更换。

3.发现燃气灶不能正常点火或者火焰出现跳火、离焰等现象时，可以根据说明书的提示，适当的调节位于产品底部的风门。如果调解风门无效，应查看燃气灶所用电池是否需要更换。

4.定期清理火盖、喷嘴等易堵塞的地方，使燃气灶保持最佳的燃烧工况，延长燃气灶的使用寿命。

5.清理燃烧器时宜仅限于清理燃烧器表面，尽可能不拆动燃烧器部件。在清理过程中注意不要损伤燃气管路，引发燃气泄漏事故。

6.国家标准规定，燃气灶具的判废年限应为8年，消费者应避免使用超期燃气灶。

特别提示：根据《中华人民共和国标准化法》“第二十五条不符合强制性标准的产品、服务，不得生产、销售、进口或者提供。”2022年1月1日后未标注GB16410-2020《家用燃气灶具》产品标准的，不得生产、销售。